Лабораторна робота № 1

Тема: «Діаграма стану сплавів заліза з вуглецем»

Мета роботи: вивчити метастабільну діаграму стану залізо - вуглець.

Короткі відомості з теорії

Залізо- перехідний метал сірого кольору, знаходиться в VIII групі періодичної системи, атомний номер - 26, атомна маса - 55,85, атомний радіус - 0,127 нм. Температура плавління - 1539 ° С. Має дві поліморфні модифікації: Feα (Feδ) - решітка ОЦК. Поліморфні перетворення проходять при температурах:

911 º С- Feα ↔ Fe γ,

Тисячі триста дев'яносто два º С- Fe γ ↔ Feδ.

При температурі 768 ° С досягається точка Кюрі (магнітне перетворення) - перехід з феромагнітного стану в парамагнітне. Це перетворення не пов'язане зі зміною типу кристалічної решітки і має електронну природу. Чисте залізо - (99,9917% Fe) має твердість 490 МПа, щільність 7,874 г / м3, воно пластично (δ 40-45%). Технічне залізо містить 99,9% Fe.

вуглець - неметалеві елементи, 2 період, IV група періодичної системи, атомний номер - 6, атомна маса - 12, щільність - 2,5 г / см3, атомний радіус - 0,077 нм, температура плавлення - 3500 ° С. Володіє поліморфізмом, в звичайних умовах може існувати у вигляді графіту і алмазу. Графіт є стійкою аллотропическими формою в звичайних умовах. Вуглець у вигляді графіту має шарувату кристалічну решітку. Між атомами вуглецю кожного шару діють ковалентні зв'язки, т. К. Міжатомні відстані дуже малі. Шари знаходяться на великих відстанях один від одного.

Вуглець, взаємодіючи з залізом, утворює такі фази системи:

- вуглець - необмежено розчинний в рідкому залізі, утворює рідку фазу - необмежений рідкий розчин з Fe.

- Цементит - Fe3С, утворюється при вмісті вуглецю 6,67%, має складну ромбічну грату з щільною упаковкою атомів (рис. 4). Має дуже високу твердість і крихкість. Умовна температура плавлення - 1500 ° С. Цементит може диссоциировать на залізо і графіт: Fe3С → 3 Fe + С.

Мал. 4. Кристалічні ґрати цементиту

- ферит- (α), Твердий розчин впровадження вуглецю в залізо. Максимальна розчинність - 0,02% при 727° С, Мінімальна - 0,006% при Тº ком. Низькотемпературний феррит - (α), Високотемпературний - (δ). Має ОЦК решітку, м'який, пластичний.

- аустеніт - (γ), твердий розчин позаДрени вуглецю в залізо γ. Максимальна розчинність- 2,14% при 1147 ° С, мінімальна - 0,8% при 727 ° С. Має грати ГЦК (рис. 5). Аустеніт немагнічен, пластичний.

Мал. 5. Кристалічні ґрати аустеніту

Діаграма стану залізо - вуглець, наведена на рис. 6, може характеризувати як метастабильну рівновагу системи (Fe - Fe3C), так і стабільну (Fe - графіт).

Характеристика окремих точок і ліній на діаграмі Fe - Fe3C:

ЕCF- лінія евтектичного перетворення - тисяча сто сорок сім° С:

Lз → γ з + 3 Fe3С,

Lз - ледебурит - евтектична суміш аустеніту і цементиту;

з- евтектична точка 4,3% С.

PSK - лінія евтектоїдних перетворення- 727 ° С:

γ s → αр + Fe3С,

γ s - перліт -евтектоїдна суміш фериту і цементиту; S- евтектоїдна точка 0,8% C.

Температури, що відповідають певним лініях діаграми стану Fe- Fe3C, називають критичними точками. Ці точки мають міжнародне позначення від початкових букв французьких слів arret (зупинка, майданчик), r - refroidissement (охолодження), з - chauffage (нагрів) - Аr (при охолодженні), Ас (при нагріванні).

Критичні точки сплавів залізо - вуглець відповідають лініям діаграми Fe - Fe3C:

А1 (Аr1, АС1) - лінія PSK (727 ° С) - перлітного перетворення;

А2 (Аr2, АС2) - лінія МО (728 ° С) - магнітне перетворення, точка Кюрі;

А3 (Аr3, Ас3) - лінія GS, полиморфное перетворення;

А4 (Аr4, Ас4) - лінія NH, полиморфное перетворення.

Зі збільшенням вмісту вуглецю в сплавах залізо - вуглець температура критичної точки А3 знижується, а А4 підвищується. Значення точок А1 і А2 не змінюється.

|  | Мал. 6. Метастабільна діаграма стану залізо - цементит діаграм |
| --- | --- |

Залежно від вмісту вуглецю залізовуглецевих сплави  підрозділяються на три групи: тихнічне залізо, сталі і чавуни.

Технічне залізо: ≤ 0,02% вуглецю, структура ферит або ферит і Fe3CIII (Третинний цементит).

Сталі - сплави з вмістом вуглецю від 0,02 до 2,14%. Структура сталей формується з проходженням евтектоїдних перетворення:

γ s → αр + Fe3С (перліт).

За змістом вуглецю сталі підрозділяються на:

- доевтектоїдні 0,02-0,8% С; структура ферит + перліт;

- евтектоїдні 0,8% С; структура перліт;

- заевтектоідні 0,8-2,14% С; структура перліт + цементит вторинний (Fe3CII).

Зі збільшенням вуглецю в сталях кількість фериту зменшується, а кількість перліту збільшується, що призводить до підвищення твердості, міцності і зниження пластичності сталі.

Білі чавуни - сплави з вмістом вуглецю більше 2,14% С. Формування структури відбувається при евтектичному і евтектоїдних перетворенні з утворенням структурних складових ледебуріта і перліту. За змістом вуглецю білі чавуни поділяються на (рис. 7):

- доевтектичні 2,14-4,3% С; структура перліт + ледебурит;

- евтектичні 4,3% С; структура 100% ледебуріта;

- заевтектичні 4,3-6,67% С; структура ледебурит + цементит первинний (Fe3CI).

Ледебурит і цементит - тендітні структурні складові, що визначають крихкість білих чавунів. Чавуни володіють хорошими ливарними властивостями, мають меншу усадку, що пояснюється присутністю легкоплавкої евтектики - ледебуріта.

Цементит вторинний Fe3CII і цементит третинний Fe3CIII виділяються за рахунок зменшення розчинності вуглецю в аустеніт і ферит при охолодженні.

Фазовий склад всіх сплавів при температурах нижче 727 ° С однаковий у всіх сталей і чавунів- α і Fe3С; зі збільшенням кількості вуглецю α фази стає менше, а кількість цементиту зростає.

Сталь є багатокомпонентним сплавом, що містить, крім вуглецю, ряд постійних і технологічних домішок, що впливають на її властивості.

Вплив вуглецю: зі збільшенням вмісту вуглецю в структурі стали збільшується кількість цементиту, що призводить до зростання твердості, міцності, але втрати пластичності. Тверді і тендітні частки цементиту підвищують опір руху дислокацій, т. Е. Підвищують опір пластичного деформації. Збільшення кількості вуглецю підвищує порігхладноломкості, знижує теплопровідність, ростуть електричний опір і коерцитивна сила.

Мал. 7. Мікроструктура сплавів системиFe - Fe - Fe3C

Вплив домішок: домішки потрапляють в сталь при виплавці, при раскислені або з шихти.

Постійні домішки:

- Mn до 0,8%, Si до 0,3%-корисні домішки, потрапляють в сталь при раскислениі. Вони розчиняються в фериті, зміцнюючи його, проте Si знижує пластичність і здатність сталі до витяжки. Марганець різко зменшує красноломкість сталі, викликану впливом сірки.

- S ≤ 0,04%, Р ≥ 0,03%-шкідливі домішки, потрапляють в сталь з шихти. Сірка є причиною красноломкості - міжзернового руйнування при гарячій пластичній деформації, включення сірки (сульфіди) знижують в'язкість і пластичність, а також σ1. Фосфор викликає хладноломкість, тому що підвищує температурний поріг хладноломкості і утворює сегрегації по границях зерна.

газові домішки -H2, N2, О2 в кількості менше 0,008% утворюють неметалеві включення - оксиди FeO, Fe2O3, SiO2, нітриди, газові бульбашки, що погіршують властивості стали. Водень сильно охрупчує сталь.

Порядок виконання роботи

- Записати в звіт тему і мету роботи.

- Вивчити теоретичну частину роботи.

- Ознайомитися з довідковою літературою.

- Записати в звіт відповіді на контрольні питання.

Контрольні питання

- Які фази утворюються в метастабільній системі залізо- вуглець? Дати їм характеристику.

- Написати евтектичну і евтектоїдну реакції системи Fe - Fe3C. Які структурні складові при цьому утворюються?

- Що таке критична точка стали? Які критичні точки при охолодження ви знаєте?

- Що таке сталь? Як підрозділяються стали в залежності від вмісту вуглецю?

- Структура сталі, що містить 0,45% С при Тºком, при 900 ° С?

- Що таке евтектоїдна сталь, яка її структура?

- Які стали є заевтектоідними, яка структура цієї сталі?

- Що таке білий чавун і як підрозділяються чавуни за змістом вуглецю?

- Яка структура білих чавунів: 3% С; 3,8% С; 4,3% С; 5% С?

- Як змінюється структурний і фазовий склад сплавів в залежності від вмісту вуглецю? Як це впливає на властивості?

- Що таке цементит первинний, вторинний?

- Які домішки можуть бути присутніми у складі стали і як вони впливають на властивості?