МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ ІМЕНІ ГЕТЬМАНА ПЕТРА КОНАШЕВИЧА- САГАЙДАЧНОГО

ДУНАЙСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МОРСЬКОГО ТА РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ

КАФЕДРА СУДНОВОДІННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМ НА ВОДНОМУ ТРАНСПОРТІ

ЗАВДАННЯ ДО КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ

ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ (І, ск)

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО,ТЕХНОЛОГІЯ МАТЕРІАЛІВ, МЕТРОЛОГІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ»

Рівень вищої освіти 		Перший (бакалаврский)

галузь знань 			27 Транспорт

спеціальність 			271 Річковий та морський транспорт

спеціалізація 	Управління судновими технічними системами та комплексами

Затверджено на засіданні кафедри

судноводіння та експлуатації технічних систем на водному транспорті

Протокол № ___ від _________ року

Зав. кафедри  ___________________

Викладач  Драгієва Л. В.

2018 рік

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ

«МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО,ТЕХНОЛОГІЯ МАТЕРІАЛІВ, МЕТРОЛОГІЯ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ»

Контрольна робота є ефективною формою вивчання курсу «Матеріалознавство, технологія матеріалів, метрологія, стандартизація» за умови, що вона виконана творчо, самостійно на основі глибокого вивчення навчально-методичної та сучасної технічної літератури, узагальнення та використання різноманітних джерел інформації.

Контрольна робота є обов’язковим видом навчання, без її виконання студент не може бути допущений до екзамену. Відповідно до навчального плану студенти заочної та скороченої форми навчання повинні виконати одну контрольну роботу з дисципліни «Матеріалознавство, технологія матеріалів, метрологія, стандартизація».

Головна мета контрольної роботи - засвоєння основних теоретичних положень дисципліни, уміння застосовувати здобуті теоретичні знання при вирішенні практичних питань.

Контрольна робота включає теоретичні та практичні питання. В ході виконання контрольної роботи студент має навчитися визначати практичну спрямованість та значущість дисципліни, її зв`язок з іншими науками. Для всеосяжного розкриття теми студенти при написанні роботи повинні користуватися літературними джерелами, навчальними посібниками, методичними розробками, інтернет-ресурсами, відеоматеріалами.

Етапи підготовки до написання контрольної роботи

1. Уважно прочитати конспект лекцій.

2. Проаналізувати теоретичний матеріал, що відпрацьовувався на практичних заняттях.

3. Уважно вивчити тематику контрольних робіт, що запропонована.

4. Підібрати відповідну літературу, у якій відбиваються обрані питання.

5. Зробити стислий конспект з тих питань, що обрано; розв’язати задачі.

6. Обміркувати та проаналізувати теоретичні положення.

7. Конкретно та чітко відповісти на поставлені питання, ілюструючи виклад конкретними прикладами.

8. Вказати літературу, що була використана.

Текст контрольної роботи виконується рукописним або комп’ютерним способом і в обсязі не повинна перевищувати 30 сторінок друкованого тексту стандартного формату (текстовий редактор – WORD; гарнітура шрифту – Times New Roman; кегль шрифту – 14; накреслення – звичайний; міжрядковий інтервал – полуторний; абзац – 1,25 см; розташування тексту роботи – вирівнювання по ширині).

Оскільки контрольна робота являє собою елементарне наукове дослідження, вона має відповідати певним вимогам. Для неї, зокрема, характерне:

- наявність титульної сторінки та плану (питання, завдання);

- наявність висновків, що містять оцінку розглянутої у контрольній роботі проблеми;

- наявність використаних джерел та літератури, який оформлюється в алфавітному порядку згідно з прізвищем автора відповідно до стандартних вимог оформлення списків літератури.

Контрольна робота здається в деканат у визначений навчальним планом строк. Робота яка не відповідає вимогам за оформленням, завданням або структурою повертається без перевірки і вважається не зарахованою.

Після перевірки роботи вирішується питання про допущення студента до іспиту. Відповідальність за несвоєчасне виконання та якість роботи несе студент.

Варіант № 1

- Побудувати схему розташування поля допуску деталі, якщо відомі: Номінальний розмір d = 10мм. Нижнє граничне відхилення ei = + 1 мкм, Допуск на виготовлення Td = 6 мкм. За таблицями допусків і посадок встановити поле допуску деталі і розрахувати її граничні розміри.

- Єдність і точність вимірювань. Класифікація вимірювань.

- Накреслити діаграму стану залізо - карбід заліза, вказати структурні складові у всіх областях діаграми, описати фазові перетворення і побудуйте криву охолодження (із застосуванням правила фаз) для сплаву, що містить 3,6% С. Яка структура цього сплаву при кімнатній температурі і як такий сплав називається?

- Фізичні основи зварювання пластмас. Опишіть методи зварювання з безпосереднім нагрівом.

- Розшифрувати наступні марки матеріалів: ВЧ100; Ст.5Гпс; М3; 5ХНМ.

- Розшифруйте повне умовне позначення електрода:

Э50А - АНО-16 - 4,0 - УД1 ГОСТ 9466

Е50 2 (3) - Б21                      ГОСТ 9467.

Варіант № 2

- Значення класу точності аналогового вольтметра К = 0,5. Якою буде відносна і абсолютна похибки одноразових вимірювань напруги Uвим = 1; 3; 9 В на межі вимірювання Uпр = 10 В?

- Нормативні документи по стандартизації. Категорії і види стандартів.

- Накреслити діаграму стану залізо-карбід заліза, вказати структурні складові у всіх областях діаграми, описати фазові перетворення і побудуйте криву охолодження (із застосуванням правила фаз) для сплаву, що містить 0,8% С. Яка структура цього сплаву при кімнатній температурі і як такий сплав називається?

- Розшифрувати наступні марки матеріалів: А12; Х6ВФ; Бр.АЖНМц9-4-4-1; 38ХН3МА.

- Перерахуйте основні способи виробництва сталі. Дайте їм коротку, відмінну один від одного характеристику. Поясніть, чому отримання стали неможливо без основного продукту доменного виробництва?

- Розшифруйте повне умовне позначення електрода:

Э42А - УОНИИ-13/45 - 4,0 - УД1 ГОСТ 9466

Е41 2 (3) - Б20                                 ГОСТ 9467

Варіант № 3

- Для метричної різьби з номінальним діаметром 33, кроком 0,75 і посадкою: зобразити графічно профіль зовнішньої і внутрішньої різьби, показавши на схемі основні параметри; розрахувати граничні розміри зовнішньої і внутрішньої різьби.

- Загальні принципи і мета сертифікації. Види сертифікації.

- Накреслити діаграму стану залізо-карбід заліза, вказати структурні складові у всіх областях діаграми, описати фазові перетворення і побудуйте криву охолодження (із застосуванням правила фаз) для сплаву, що містить 2,2% С. Яка структура цього сплаву при кімнатній температурі і як такий сплав називається?

- Розшифрувати наступні марки матеріалів: ШХ15СГ; 110Г13ФЛ; А5; АК6.

- Обробка металів тиском. Класифікація готової продукції прокатного виробництва. Які стани задіяні для отримання цієї продукції? Поясніть відмінності між блюмінг і слябінгів.

- Розшифруйте повне умовне позначення електрода:

Э-10Х11НВМФ - КТИ-10 - 4,0 - ВД2 ГОСТ 9466

Е033 - Б20	 ГОСТ 9467.

Варіант № 4

- Визначити для вольтметра з межею вимірювання 30 В класу точності 0,5 відносну похибку для точок 5, 10, 15, 20, 25 і 30 В і найбільшу абсолютну похибку приладу.

- Основні положення системи сертифікації УкрСЕПРО. Національні знаки відповідності. Випробувальні лабораторії та вимоги до них.

- Накреслити діаграму стану залізо-карбід заліза, вказати структурні складові у всіх областях діаграми, описати фазові перетворення і побудуйте криву охолодження (із застосуванням правила фаз) для сплаву, що містить 0,4% С. Яка структура цього сплаву при кімнатній температурі і як такий сплав називається?

- Розшифрувати наступні марки матеріалів: А99; Бр.АЖН10-4-4; Ст.1кп; Р6М5К5.

- Класифікація і маркування інструментальних сталей і сплавів. Яка властивість (або властивості) покладено в основу об'єднання сталей в клас швидкорізальних? Приклади маркувань. Поясніть основні технологічні особливості виробництва швидкорізальних сталей.

- Розшифруйте повне умовне позначення електрода:

Э60 - 48Н-1 - 4,0 - ЛД1 ГОСТ 9466

Е10ХН2М 5 - Б20          ГОСТ 9467.

Варіант № 5

- Провести аналіз посадок радіального підшипника кочення (D = 5 мм, D = 19 мм, клас точності 4), отвір корпусу, що сполучаються з підшипником - Æ19К6; вал - Æ5h5. Для класу точності 4 отвори в корпусах обробляються no IT6, вали - по IT5.

- Контроль якості продукції.

- Накреслити діаграму стану залізо-карбід заліза, вказати структурні складові у всіх областях діаграми, описати фазові перетворення і побудуйте криву охолодження (із застосуванням правила фаз) для сплаву, що містить 1,1% С. Яка структура цього сплаву при кімнатній температурі і як такий сплав називається?

- Корозія металів. Умови виникнення хімічної корозії в середовищі нафтопродуктів? За рахунок чого і яким чином відбувається корозія металів в цих органічних рідинах (нафта, мазут, гас, бензин та ін.)?

- Розшифрувати наступні марки матеріалів: Ст.2кп; АК4; ВК3-М; 40Х14Н14В2М.

- Розшифруйте повне умовне позначення електрода:

Э46 - АНО-13 - 3,0 - УД1 ГОСТ 9466

Е43 1 (3) - Р12                   ГОСТ 9467.

Варіант № 6

- Відлік за рівномірною шкалою приладу з нульовою відміткою і граничним значенням 50 А склав 25 А. Нехтуючи іншими видами похибок, оцінити межі допустимої абсолютної похибки цього відліку за умови, що клас точності приладу дорівнює: 0,02 / 0,01; ; 0,5.

- Якість продукції: поняття і показники, методи оцінки.

- Накреслити діаграму стану залізо-карбід заліза, вказати структурні складові у всіх областях діаграми, описати фазові перетворення і побудуйте криву охолодження (із застосуванням правила фаз) для сплаву, що містить 0,5% С. Яка структура цього сплаву при кімнатній температурі і як такий сплав називається?

- Розшифрувати наступні марки матеріалів: Д1; У11А; ВК10; ХВСГ.

- Механічна обробка заготовок. Свердління. Класифікація ріжучого інструменту, що використовується при обробці отворів, його характеристика. Вплив ріжучого інструменту на точність розміру отвори і шорсткість обробленої поверхні?

- Розшифруйте повне умовне позначення електрода:

Э60 - 48Н-1 - 4,0 - ЛД1 ГОСТ 9466

Е10ХН2М 5 - Б20          ГОСТ 9467.

Варіант № 7

- При вимірі напруги двома паралельно включеними вольтметрами їх показання були: U1 = 29,2 В, U2 = 30 В. Показання якого приладу точніше, якщо клас точності КV1 = 2,5, КV2 = 1,0, а межі виміру відповідно рівні Uпр1 = 30 В; Uпр2 = 150 В.

- Вимірювання і вимірювальна інформація

- Накреслити діаграму стану залізо-карбід заліза, вказати структурні складові у всіх областях діаграми, описати фазові перетворення і побудуйте криву охолодження (із застосуванням правила фаз) для сплаву, що містить 0,7% С. Яка структура цього сплаву при кімнатній температурі і як такий сплав називається?

- Розшифрувати наступні марки матеріалів: Д1; У11А; ВК10; ХВСГ.

- Розшифруйте повне умовне позначення електрода:

Э-04Х20Н9 - УОНИИ-13/НЖ - 6,0 - ВД2 ГОСТ 9466

Е000 - Б20	 ГОСТ 9467.

- Обробка на шліфувальних верстатах. Суть і призначення. Кругле і плоске шліфування.

Варіант № 8

- Для заданої посадки Ø60Н7 / k6 визначити граничні розміри і допуски деталей в з'єднанні. Накреслити схему допусків і посадок з'єднання.

- Взаємозамінність та її різновиди.

- Накреслити діаграму стану залізо-карбід заліза, вказати структурні складові у всіх областях діаграми, описати фазові перетворення і побудуйте криву охолодження (із застосуванням правила фаз) для сплаву, що містить 5,0% С. Яка структура цього сплаву при кімнатній температурі і як такий сплав називається?

- Розшифрувати наступні марки матеріалів: 25Х13Н2; АС14; Бр.А5; АК4.

- Ливарне виробництво. Опишіть основні механічні властивості, наявність яких є обов’язковим для формувальних сумішей. Поясніть, за рахунок яких технологічних заходів досягаються задані термохімічна стійкість (непрігораемость) і вибіваемость формувальних сумішей?

- Розшифруйте повне умовне позначення електрода:

Э46А - АНО-20 - 4,0 - УД1 ГОСТ 9466

Е43 2 (3) - РЖ12                   ГОСТ 9467.

Варіант № 9

- Розрахунок калібру для контролю вала. Для заданого розміру сполуки - вала Ø60 k 6 - розрахувати виконавчі розміри гладкого калібру. Побудувати схему розташування полів допусків для калібрів.

- Калібрування засобів вимірювальної техніки

- Накреслити діаграму стану залізо-карбід заліза, вказати структурні складові у всіх областях діаграми, описати фазові перетворення і побудуйте криву охолодження (із застосуванням правила фаз) для сплаву, що містить 4,8% С. Яка структура цього сплаву при кімнатній температурі і як такий сплав називається?

- Розшифрувати наступні марки матеріалів: 20ХГНР; Ст.3пс; АЛ13; У12А.

- Механічна обробка заготовок. Свердління. Класифікація ріжучого інструменту, що використовується при обробці отворів, його характеристика. Вплив ріжучого інструменту на точність розміру отвори і шорсткість обробленої поверхні?

- Розшифруйте повне умовне позначення електрода:

Э46 - АНО-13 - 3,0 - УД1 ГОСТ 9466

Е43 1 (3) - Р12                    ГОСТ 9467.

Варіант № 10

- Розрахунок калібру для контролю отвору. Для заданого розміру сполуки - вала Ø60 k6 - розрахувати виконавчі розміри гладкого калібру. Побудувати схему розташування полів допусків для калібрів.

- Вибір та обгрунтування параметричних рядів стандартизованих виробів. Уніфікація.

- Накреслити діаграму стану залізо-карбід заліза, вказати структурні складові у всіх областях діаграми, описати фазові перетворення і побудуйте криву охолодження (із застосуванням правила фаз) для сплаву, що містить 1,4% С. Яка структура цього сплаву при кімнатній температурі і як такий сплав називається?

- Розшифрувати наступні марки матеріалів: Бр.О10С12Н3; 4Х5МФС; Д19; 18Г2АФ.

- Механічна обробка заготовок. Геометрія токарного прохідного різця (основні кути). На які фізико-механічні параметри (властивості) впливає кожен кут різця?

- Розшифруйте повне умовне позначення електрода:

Э50А - Э-138/50Н - 5,0 - УД2 ГОСТ 9466

Е50 3 - Б20                                ГОСТ 9467.

Варіант № 11

- Для метричної різьби з номінальним діаметром 33, кроком 0,75 і посадкою: зобразити графічно профіль зовнішньої і внутрішньої різьби, показавши на схемі основні параметри; розрахувати граничні розміри зовнішньої і внутрішньої різьби.

- Єдність і точність вимірювань. Класифікація вимірювань.

- Накреслити діаграму стану залізо-карбід заліза, вказати структурні складові у всіх областях діаграми, описати фазові перетворення і побудуйте криву охолодження (із застосуванням правила фаз) для сплаву, що містить 0,8% С. Яка структура цього сплаву при кімнатній температурі і як такий сплав називається?

- Розшифрувати наступні марки матеріалів: А99; Бр.АЖН10-4-4; Ст.1кп; Р6М5К5.

- Механічна обробка заготовок. Свердління. Класифікація ріжучого інструменту, що використовується при обробці отворів, його характеристика. Вплив ріжучого інструменту на точність розміру отвори і шорсткість обробленої поверхні?

- Розшифруйте повне умовне позначення електрода:

Э46 - АНО-13 - 3,0 - УД1 ГОСТ 9466

Е43 1 (3) - Р12                   ГОСТ 9467.

Варіант № 12

- Визначити для вольтметра з межею вимірювання 30 В класу точності 0,5 відносну похибку для точок 5, 10, 15, 20, 25 і 30 В і найбільшу абсолютну похибку приладу.

- Нормативні документи по стандартизації. Категорії і види стандартів.

- Накреслити діаграму стану залізо-карбід заліза, вказати структурні складові у всіх областях діаграми, описати фазові перетворення і побудуйте криву охолодження (із застосуванням правила фаз) для сплаву, що містить 1,1% С. Яка структура цього сплаву при кімнатній температурі і як такий сплав називається?

- Розшифрувати наступні марки матеріалів: Д1; У11А; ВК10; ХВСГ.

- Обробка металів тиском. Класифікація готової продукції прокатного виробництва. Які стани задіяні для отримання цієї продукції? Поясніть відмінності між блюмінг і слябінгів.

- Розшифруйте повне умовне позначення електрода:

Э50А - АНО-16 - 4,0 - УД1 ГОСТ 9466

Е50 2 (3) - Б21                      ГОСТ 9467.

Варіант № 13

- Побудувати схему розташування поля допуску деталі, якщо відомі: Номінальний розмір d = 10мм. Нижнє граничне відхилення ei = + 1 мкм, Допуск на виготовлення Td = 6 мкм. За таблицями допусків і посадок встановити поле допуску деталі і розрахувати її граничні розміри.

- Загальні принципи і мета сертифікації. Види сертифікації.

- Накреслити діаграму стану залізо-карбід заліза, вказати структурні складові у всіх областях діаграми, описати фазові перетворення і побудуйте криву охолодження (із застосуванням правила фаз) для сплаву, що містить 0,4% С. Яка структура цього сплаву при кімнатній температурі і як такий сплав називається?

- Розшифрувати наступні марки матеріалів: А12; Х6ВФ; Бр.АЖНМц9-4-4-1; 38ХН3МА.

- Механічна обробка заготовок. Свердління. Класифікація ріжучого інструменту, що використовується при обробці отворів, його характеристика. Вплив ріжучого інструменту на точність розміру отвори і шорсткість обробленої поверхні?

- Розшифруйте повне умовне позначення електрода:

Э60 - 48Н-1 - 4,0 - ЛД1 ГОСТ 9466

Е10ХН2М 5 - Б20          ГОСТ 9467.

Варіант № 14

- Відлік за рівномірною шкалою приладу з нульовою відміткою і граничним значенням 50 А склав 25 А. Нехтуючи іншими видами похибок, оцінити межі допустимої абсолютної похибки цього відліку за умови, що клас точності приладу дорівнює: 0,02 / 0,01; ; 0,5.

- Контроль якості продукції.

- Фізичні основи зварювання пластмас. Опишіть методи зварювання з безпосереднім нагрівом.

- Розшифрувати наступні марки матеріалів: Д1; У11А; ВК10; ХВСГ.

- Перерахуйте основні способи виробництва сталі. Дайте їм коротку, відмінну один від одного характеристику. Поясніть, чому отримання стали неможливо без основного продукту доменного виробництва?

- Розшифруйте повне умовне позначення електрода:

Э60 - 48Н-1 - 4,0 - ЛД1 ГОСТ 9466

Е10ХН2М 5 - Б20          ГОСТ 9467.

Варіант № 15

- Провести аналіз посадок радіального підшипника кочення (D = 5 мм, D = 19 мм, клас точності 4), отвір корпусу, що сполучаються з підшипником - Æ19К6; вал - Æ5h5. Для класу точності 4 отвори в корпусах обробляються no IT6, вали - по IT5.

- Якість продукції: поняття і показники, методи оцінки.

- Накреслити діаграму стану залізо-карбід заліза, вказати структурні складові у всіх областях діаграми, описати фазові перетворення і побудуйте криву охолодження (із застосуванням правила фаз) для сплаву, що містить 2,2% С. Яка структура цього сплаву при кімнатній температурі і як такий сплав називається?

- Розшифрувати наступні марки матеріалів: ВЧ100; Ст.5Гпс; М3; 5ХНМ.

- Класифікація і маркування інструментальних сталей і сплавів. Яка властивість (або властивості) покладено в основу об'єднання сталей в клас швидкорізальних? Приклади маркувань. Поясніть основні технологічні особливості виробництва швидкорізальних сталей.

- Розшифруйте повне умовне позначення електрода:

Э42А - УОНИИ-13/45 - 4,0 - УД1 ГОСТ 9466

Е41 2 (3) - Б20                                 ГОСТ 9467

Варіант № 16

- Значення класу точності аналогового вольтметра К = 0,5. Якою буде відносна і абсолютна похибки одноразових вимірювань напруги Uвим = 1; 3; 9 В на межі вимірювання Uпр = 10 В?

- Основні положення системи сертифікації УкрСЕПРО. Національні знаки відповідності. Випробувальні лабораторії та вимоги до них.

- Накреслити діаграму стану залізо - карбід заліза, вказати структурні складові у всіх областях діаграми, описати фазові перетворення і побудуйте криву охолодження (із застосуванням правила фаз) для сплаву, що містить 3,6% С. Яка структура цього сплаву при кімнатній температурі і як такий сплав називається?

- Розшифрувати наступні марки матеріалів: ШХ15СГ; 110Г13ФЛ; А5; АК6.

- Корозія металів. Умови виникнення хімічної корозії в середовищі нафтопродуктів? За рахунок чого і яким чином відбувається корозія металів в цих органічних рідинах (нафта, мазут, гас, бензин та ін.)?

- Розшифруйте повне умовне позначення електрода:

Э-10Х11НВМФ - КТИ-10 - 4,0 - ВД2 ГОСТ 9466

Е033 - Б20	 ГОСТ 9467.

Варіант № 17

- Для заданої посадки Ø60Н7 / k6 визначити граничні розміри і допуски деталей в з'єднанні. Накреслити схему допусків і посадок з'єднання.

- Вибір та обгрунтування параметричних рядів стандартизованих виробів. Уніфікація.

- Накреслити діаграму стану залізо-карбід заліза, вказати структурні складові у всіх областях діаграми, описати фазові перетворення і побудуйте криву охолодження (із застосуванням правила фаз) для сплаву, що містить 0,8% С. Яка структура цього сплаву при кімнатній температурі і як такий сплав називається?

- Розшифрувати наступні марки матеріалів: Бр.О10С12Н3; 4Х5МФС; Д19; 18Г2АФ.

- Механічна обробка заготовок. Свердління. Класифікація ріжучого інструменту, що використовується при обробці отворів, його характеристика. Вплив ріжучого інструменту на точність розміру отвори і шорсткість обробленої поверхні?

- Розшифруйте повне умовне позначення електрода:

Э46 - АНО-13 - 3,0 - УД1 ГОСТ 9466

Е43 1 (3) - Р12                   ГОСТ 9467.

Варіант № 18

- Для метричної різьби з номінальним діаметром 33, кроком 0,75 і посадкою: зобразити графічно профіль зовнішньої і внутрішньої різьби, показавши на схемі основні параметри; розрахувати граничні розміри зовнішньої і внутрішньої різьби.

- Калібрування засобів вимірювальної техніки

- Накреслити діаграму стану залізо-карбід заліза, вказати структурні складові у всіх областях діаграми, описати фазові перетворення і побудуйте криву охолодження (із застосуванням правила фаз) для сплаву, що містить 4,8% С. Яка структура цього сплаву при кімнатній температурі і як такий сплав називається?

- Розшифрувати наступні марки матеріалів: А99; Бр.АЖН10-4-4; Ст.1кп; Р6М5К5.

- Механічна обробка заготовок. Геометрія токарного прохідного різця (основні кути). На які фізико-механічні параметри (властивості) впливає кожен кут різця?

- Розшифруйте повне умовне позначення електрода:

Э50А - Э-138/50Н - 5,0 - УД2 ГОСТ 9466

Е50 3 - Б20                                ГОСТ 9467.

Варіант № 19

- Розрахунок калібру для контролю отвору. Для заданого розміру сполуки - вала Ø60 k6 - розрахувати виконавчі розміри гладкого калібру. Побудувати схему розташування полів допусків для калібрів.

- Єдність і точність вимірювань. Класифікація вимірювань.

- Накреслити діаграму стану залізо-карбід заліза, вказати структурні складові у всіх областях діаграми, описати фазові перетворення і побудуйте криву охолодження (із застосуванням правила фаз) для сплаву, що містить 1,4% С. Яка структура цього сплаву при кімнатній температурі і як такий сплав називається?

- Розшифрувати наступні марки матеріалів: 20ХГНР; Ст.3пс; АЛ13; У12А.

- Механічна обробка заготовок. Свердління. Класифікація ріжучого інструменту, що використовується при обробці отворів, його характеристика. Вплив ріжучого інструменту на точність розміру отвори і шорсткість обробленої поверхні?

- Розшифруйте повне умовне позначення електрода:

Э46А - АНО-20 - 4,0 - УД1 ГОСТ 9466

Е43 2 (3) - РЖ12                   ГОСТ 9467.

Варіант № 20

- Побудувати схему розташування поля допуску деталі, якщо відомі: Номінальний розмір d = 10мм. Нижнє граничне відхилення ei = + 1 мкм, Допуск на виготовлення Td = 6 мкм. За таблицями допусків і посадок встановити поле допуску деталі і розрахувати її граничні розміри.

- Вимірювання і вимірювальна інформація.

- Накреслити діаграму стану залізо-карбід заліза, вказати структурні складові у всіх областях діаграми, описати фазові перетворення і побудуйте криву охолодження (із застосуванням правила фаз) для сплаву, що містить 0,7% С. Яка структура цього сплаву при кімнатній температурі і як такий сплав називається?

- Розшифрувати наступні марки матеріалів: 25Х13Н2; АС14; Бр.А5; АК4.

- Обробка на шліфувальних верстатах. Суть і призначення. Кругле і плоске шліфування.

- Розшифруйте повне умовне позначення електрода:

Э46 - АНО-13 - 3,0 - УД1 ГОСТ 9466

Е43 1 (3) - Р12                    ГОСТ 9467.

Варіант № 21

- Для метричної різьби з номінальним діаметром 33, кроком 0,75 і посадкою: зобразити графічно профіль зовнішньої і внутрішньої різьби, показавши на схемі основні параметри; розрахувати граничні розміри зовнішньої і внутрішньої різьби.

- Єдність і точність вимірювань. Класифікація вимірювань.

- Накреслити діаграму стану залізо-карбід заліза, вказати структурні складові у всіх областях діаграми, описати фазові перетворення і побудуйте криву охолодження (із застосуванням правила фаз) для сплаву, що містить 2,2% С. Яка структура цього сплаву при кімнатній температурі і як такий сплав називається?

- Розшифрувати наступні марки матеріалів: А12; Х6ВФ; Бр.АЖНМц9-4-4-1; 38ХН3МА.

- Обробка металів тиском. Класифікація готової продукції прокатного виробництва. Які стани задіяні для отримання цієї продукції? Поясніть відмінності між блюмінг і слябінгів.

- Розшифруйте повне умовне позначення електрода:

Э-10Х11НВМФ - КТИ-10 - 4,0 - ВД2 ГОСТ 9466

Е033 - Б20	 ГОСТ 9467.

Варіант № 22

- Побудувати схему розташування поля допуску деталі, якщо відомі: Номінальний розмір d = 10мм. Нижнє граничне відхилення ei = + 1 мкм, Допуск на виготовлення Td = 6 мкм. За таблицями допусків і посадок встановити поле допуску деталі і розрахувати її граничні розміри.

- Загальні принципи і мета сертифікації. Види сертифікації.

- Накреслити діаграму стану залізо - карбід заліза, вказати структурні складові у всіх областях діаграми, описати фазові перетворення і побудуйте криву охолодження (із застосуванням правила фаз) для сплаву, що містить 3,6% С. Яка структура цього сплаву при кімнатній температурі і як такий сплав називається?

- Розшифрувати наступні марки матеріалів: ВЧ100; Ст.5Гпс; М3; 5ХНМ.

- Механічна обробка заготовок. Свердління. Класифікація ріжучого інструменту, що використовується при обробці отворів, його характеристика. Вплив ріжучого інструменту на точність розміру отвори і шорсткість обробленої поверхні?

- Розшифруйте повне умовне позначення електрода:

Э50А - АНО-16 - 4,0 - УД1 ГОСТ 9466

Е50 2 (3) - Б21                      ГОСТ 9467.

Варіант № 23

- Провести аналіз посадок радіального підшипника кочення (D = 5 мм, D = 19 мм, клас точності 4), отвір корпусу, що сполучаються з підшипником - Æ19К6; вал - Æ5h5. Для класу точності 4 отвори в корпусах обробляються no IT6, вали - по IT5.

- Якість продукції: поняття і показники, методи оцінки.

- Накреслити діаграму стану залізо-карбід заліза, вказати структурні складові у всіх областях діаграми, описати фазові перетворення і побудуйте криву охолодження (із застосуванням правила фаз) для сплаву, що містить 0,5% С. Яка структура цього сплаву при кімнатній температурі і як такий сплав називається?

- Корозія металів. Умови виникнення хімічної корозії в середовищі нафтопродуктів? За рахунок чого і яким чином відбувається корозія металів в цих органічних рідинах (нафта, мазут, гас, бензин та ін.)?

- Розшифрувати наступні марки матеріалів: Ст.2кп; АК4; ВК3-М; 40Х14Н14В2М.

- Розшифруйте повне умовне позначення електрода:

Э46 - АНО-13 - 3,0 - УД1 ГОСТ 9466

Е43 1 (3) - Р12                   ГОСТ 9467.

Варіант № 24

- Відлік за рівномірною шкалою приладу з нульовою відміткою і граничним значенням 50 А склав 25 А. Нехтуючи іншими видами похибок, оцінити межі допустимої абсолютної похибки цього відліку за умови, що клас точності приладу дорівнює: 0,02 / 0,01; ; 0,5.

- Контроль якості продукції.

- Накреслити діаграму стану залізо-карбід заліза, вказати структурні складові у всіх областях діаграми, описати фазові перетворення і побудуйте криву охолодження (із застосуванням правила фаз) для сплаву, що містить 1,1% С. Яка структура цього сплаву при кімнатній температурі і як такий сплав називається?

- Розшифрувати наступні марки матеріалів: Д1; У11А; ВК10; ХВСГ.

- Механічна обробка заготовок. Свердління. Класифікація ріжучого інструменту, що використовується при обробці отворів, його характеристика. Вплив ріжучого інструменту на точність розміру отвори і шорсткість обробленої поверхні?

- Розшифруйте повне умовне позначення електрода:

Э60 - 48Н-1 - 4,0 - ЛД1 ГОСТ 9466

Е10ХН2М 5 - Б20          ГОСТ 9467.

Варіант № 25

- При вимірі напруги двома паралельно включеними вольтметрами їх показання були: U1 = 29,2 В, U2 = 30 В. Показання якого приладу точніше, якщо клас точності КV1 = 2,5, КV2 = 1,0, а межі виміру відповідно рівні Uпр1 = 30 В; Uпр2 = 150 В.

- Взаємозамінність та її різновиди.

- Накреслити діаграму стану залізо-карбід заліза, вказати структурні складові у всіх областях діаграми, описати фазові перетворення і побудуйте криву охолодження (із застосуванням правила фаз) для сплаву, що містить 5,0% С. Яка структура цього сплаву при кімнатній температурі і як такий сплав називається?

- Розшифрувати наступні марки матеріалів: Д1; У11А; ВК10; ХВСГ.

- Розшифруйте повне умовне позначення електрода:

Э-04Х20Н9 - УОНИИ-13/НЖ - 6,0 - ВД2 ГОСТ 9466

Е000 - Б20	 ГОСТ 9467.

- Ливарне виробництво. Опишіть основні механічні властивості, наявність яких є обов’язковим для формувальних сумішей. Поясніть, за рахунок яких технологічних заходів досягаються задані термохімічна стійкість (непрігораемость) і вибіваемость формувальних сумішей?

Варіант № 26

- Розрахунок калібру для контролю вала. Для заданого розміру сполуки - вала Ø60 k 6 - розрахувати виконавчі розміри гладкого калібру. Побудувати схему розташування полів допусків для калібрів.

- Вибір та обгрунтування параметричних рядів стандартизованих виробів. Уніфікація.

- Накреслити діаграму стану залізо-карбід заліза, вказати структурні складові у всіх областях діаграми, описати фазові перетворення і побудуйте криву охолодження (із застосуванням правила фаз) для сплаву, що містить 4,8% С. Яка структура цього сплаву при кімнатній температурі і як такий сплав називається?

- Розшифрувати наступні марки матеріалів: Д1; У11А; ВК10; ХВСГ.

- Обробка металів тиском. Класифікація готової продукції прокатного виробництва. Які стани задіяні для отримання цієї продукції? Поясніть відмінності між блюмінг і слябінгів.

- Розшифруйте повне умовне позначення електрода:

Э50А - АНО-16 - 4,0 - УД1 ГОСТ 9466

Е50 2 (3) - Б21                      ГОСТ 9467.

Варіант № 27

- Значення класу точності аналогового вольтметра К = 0,5. Якою буде відносна і абсолютна похибки одноразових вимірювань напруги Uвим = 1; 3; 9 В на межі вимірювання Uпр = 10 В?

- Вибір та обгрунтування параметричних рядів стандартизованих виробів. Уніфікація.

- Накреслити діаграму стану залізо-карбід заліза, вказати структурні складові у всіх областях діаграми, описати фазові перетворення і побудуйте криву охолодження (із застосуванням правила фаз) для сплаву, що містить 0,8% С. Яка структура цього сплаву при кімнатній температурі і як такий сплав називається?

- Класифікація і маркування інструментальних сталей і сплавів. Яка властивість (або властивості) покладено в основу об'єднання сталей в клас швидкорізальних? Приклади маркувань. Поясніть основні технологічні особливості виробництва швидкорізальних сталей.

- Розшифруйте повне умовне позначення електрода:

Э60 - 48Н-1 - 4,0 - ЛД1 ГОСТ 9466

Е10ХН2М 5 - Б20          ГОСТ 9467.

- Розшифрувати наступні марки матеріалів: А12; Х6ВФ; Бр.АЖНМц9-4-4-1; 38ХН3МА.

Варіант № 28

- Визначити для вольтметра з межею вимірювання 30 В класу точності 0,5 відносну похибку для точок 5, 10, 15, 20, 25 і 30 В і найбільшу абсолютну похибку приладу.

- Нормативні документи по стандартизації. Категорії і види стандартів.

- Накреслити діаграму стану залізо-карбід заліза, вказати структурні складові у всіх областях діаграми, описати фазові перетворення і побудуйте криву охолодження (із застосуванням правила фаз) для сплаву, що містить 0,4% С. Яка структура цього сплаву при кімнатній температурі і як такий сплав називається?

- Розшифрувати наступні марки матеріалів: А99; Бр.АЖН10-4-4; Ст.1кп; Р6М5К5.

- Перерахуйте основні способи виробництва сталі. Дайте їм коротку, відмінну один від одного характеристику. Поясніть, чому отримання стали неможливо без основного продукту доменного виробництва?

- Розшифруйте повне умовне позначення електрода:

Э42А - УОНИИ-13/45 - 4,0 - УД1 ГОСТ 9466

Е41 2 (3) - Б20                                 ГОСТ 9467

Варіант № 29

- Для метричної різьби з номінальним діаметром 33, кроком 0,75 і посадкою: зобразити графічно профіль зовнішньої і внутрішньої різьби, показавши на схемі основні параметри; розрахувати граничні розміри зовнішньої і внутрішньої різьби.

- Єдність і точність вимірювань. Класифікація вимірювань.

- Накреслити діаграму стану залізо-карбід заліза, вказати структурні складові у всіх областях діаграми, описати фазові перетворення і побудуйте криву охолодження (із застосуванням правила фаз) для сплаву, що містить 1,4% С. Яка структура цього сплаву при кімнатній температурі і як такий сплав називається?

- Розшифрувати наступні марки матеріалів: Бр.О10С12Н3; 4Х5МФС; Д19; 18Г2АФ.

- Розшифрувати наступні марки матеріалів: Ст.2кп; АК4; ВК3-М; 40Х14Н14В2М.

- Розшифруйте повне умовне позначення електрода:

Э60 - 48Н-1 - 4,0 - ЛД1 ГОСТ 9466

Е10ХН2М 5 - Б20          ГОСТ 9467.

Варіант № 30

- Побудувати схему розташування поля допуску деталі, якщо відомі: Номінальний розмір d = 10мм. Нижнє граничне відхилення ei = + 1 мкм, Допуск на виготовлення Td = 6 мкм. За таблицями допусків і посадок встановити поле допуску деталі і розрахувати її граничні розміри.

- Загальні принципи і мета сертифікації. Види сертифікації.

- Накреслити діаграму стану залізо-карбід заліза, вказати структурні складові у всіх областях діаграми, описати фазові перетворення і побудуйте криву охолодження (із застосуванням правила фаз) для сплаву, що містить 2,2% С. Яка структура цього сплаву при кімнатній температурі і як такий сплав називається?

- Корозія металів. Умови виникнення хімічної корозії в середовищі нафтопродуктів? За рахунок чого і яким чином відбувається корозія металів в цих органічних рідинах (нафта, мазут, гас, бензин та ін.)?

- Розшифруйте повне умовне позначення електрода:

Э60 - 48Н-1 - 4,0 - ЛД1 ГОСТ 9466

Е10ХН2М 5 - Б20          ГОСТ 9467.

- Розшифрувати наступні марки матеріалів: А12; Х6ВФ; Бр.АЖНМц9-4-4-1; 38ХН3МА.