МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний університет інфраструктури та технологій

Дунайський факультет МРТ

Кафедра судноводіння та експлуатація технічних систем на водному транспорті

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Завідувач кафедри СВ та ЕТС на ВТ

ДФ МРТ ДУІТ

___________________ С.К. Дем'яненко

“______”_______________2018 року

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ

До виконання КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

з дисципліни

“Технічна термодинаміка та теплопередача”

Галузь знань: 27 Транспорт

Спеціальність: 271 Річковий та морський транспорт

Ступінь освіти: бакалавр

2018 рік

Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Технічна термодинаміка та теплопередача». Галузь знань: 27 Транспорт. Спеціальність: 271 Річковий та морський транспорт. Ступінь освіти: бакалавр

.

„___” ________, 2018 року – 23 с.

Розробник: к.тех.наук., доц., Дем'яненко С.К.

Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Технічна термодинаміка та теплопередача» затверджені на засіданні кафедри СВ і ЕСЕУ (протокол від “ 12 ” вересня 2018 року № 2)

В.о. Зав. кафедри СВ та ЕТС на ВТ______________________ С.К.Дем'яненко

Схвалено Вченою радою ДФ МРТ ДУІТ

Протокол від  “____”________________2018 року № ___

Голова ВР ДФ МРТ ДУІТ     ________    О.А. Дакі

“_____”___________________ 2018 року

 рік

 __________, 20__  рік

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

ВАРІАНТИ ЗАВДАНЬ

| Варіант | Номера задач |
| --- | --- |
| 1 | 1,15,20,26,31,51,61 |
| 2 | 2,14,19,27,32,50,62 |
| 3 | 3,13,18,28,33,49,63 |
| 4 | 4,12,17,29,34,48,64 |
| 5 | 5,11,16,30,35,47,65 |
| 6 | 1,6,10,15,31,36,46 |
| 7 | 2,7,8,14,32,37,45 |
| 8 | 3,8,9,13,33,38,44 |
| 9 | 7,4,9,12,34,39,43 |
| 10 | 6,5,10,11,35,40,41 |
| 11 | 5,6,10,11,36,41,42 |
| 12 | 7,8,12,37,38,40,42 |
| 13 | 4,8,9,13,38,39,43 |
| 14 | 3,7,9,14,37,39,44 |
| 15 | 2,6,10,15,36,40,45 |
| 16 | 1,5,11,16,35,41,46 |
| 17 | 4,12,17,34,42,47,65 |
| 18 | 3,13,18,33,43,48,64 |
| 19 | 2,14,19,32,44,49,63 |
| 20 | 1,15,20,31,45,50,62 |
| 21 | 16,21,30,46,51,61,65 |
| 22 | 17,22,29,47,52,60,64 |
| 23 | 18,23,28,48,53,59,63 |
| 24 | 19,24,27,49,54,58,62 |
| 25 | 20,25,26,50,55,56,61 |
| 26 | 21,25,26,51,56,57,60 |
| 27 | 22,23,27,52,55,57,58 |
| 28 | 23,24,28,53,54,58,59 |
| 29 | 22,24,29,53,54,57,59 |
| 30 | 21,25,30,52,55,56,60 |

1. Стационарный процесс теплопередачи. Теоретическая справка

Теплопередача через плоскую стенку

Расчет теплопередачи через плоскую стенку удобно выполнять, используя поверхностную плотность теплового потока

где Q – тепловой поток, Вт; F – площадь стенки, м2.

В этом случае

где T – перепад температуры на заданном участке теплообмена, К (оС), который может состоять из одного или нескольких смежных элементарных участков теплообмена: теплоотдачи и теплопроводности; Rt – термическое сопротивление теплообмена этого участка или совокупности смежных участков, (м2К)/Вт.

Термическое сопротивление теплоотдачи рассчитывается по формуле

где  – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2К).

Формула для расчета термического сопротивления теплопроводности через i-й слой плоской стенки имеет вид

где i – толщина i-го слоя, м; i – коэффициент теплопроводности i-го слоя многослойной стенки, Вт/(мК).

Термическое сопротивление теплопередачи равно сумме термических сопротивлений всех элементарных участков теплообмена.

Рекомендуемая последовательность решения:

а) определяют термические сопротивления всех элементарных участков;

б) по двум заданным температурам в системе теплообмена находят плотность теплового потока;

в) по найденному значению q и одной из известных температур рассчитывают остальные неизвестные температуры слоев и жидкостей.

Теплопередача через цилиндрическую стенку

Для расчета теплопередачи через стенку цилиндрической формы используют удельный тепловой поток, который называют линейной плотностью теплового потока

где Q – тепловой поток, Вт;  – длина цилиндрической стенки, м.

где T – перепад температуры на заданном участке теплообмена, К (оС), который может состоять из ряда элементарных участков теплообмена: теплоотдачи и теплопроводности; Rl – линейное термическое сопротивление теплообмена этого участка, (мК)/Вт.

Линейное термическое сопротивление теплоотдачи рассчитывают по формуле

где  – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2К); d – диаметр омываемой поверхности цилиндрической стенки, м.

Линейное термическое сопротивление теплопроводности i-го слоя цилиндрической стенки рассчитывают по формуле

в которой i – коэффициент теплопроводности i-го слоя цилиндрической стенки, Вт/(мК); di и di+1 – внутренний и наружный диаметры i-го слоя цилиндрической стенки, м.

Рекомендуемый порядок решения задачи теплопередачи через цилиндрическую стенку полностью совпадает с рассмотренным выше алгоритмом решения для плоской стенки.

Задача 1

Определить термическое сопротивление теплопроводности Rt и толщину δ плоской однослойной стенки, если при разности температур ее поверхностей через нее проходит стационарный тепловой поток плотностью q=3 кВт/м2. Коэффициент теплопроводности стенки λ= 2 Вт/(м·К).

Задача 2

Плоская стенка толщиной δ=50 мм с коэффициентом теплопроводности λ=2 Вт/(м·К) пропускает стационарный тепловой поток, имеющий поверхностную плотность q=3 кВт/м2. Температура тепловоспринимающей поверхности стенки Tw1=100 0С. Определить термическое сопротивление теплопроводности стенки Rt и температуру теплоотдающей поверхности Tw2.

Задача 3

Плоская стенка состоит из трёх слоев толщиной δ1=100 мм, δ2=80 мм и δ3=50 мм, коэффициенты теплопроводности слоев соответственно равны λ1=2Вт/(м·К),  λ2= 8 Вт/(м·К) и λ3=10 Вт/(м·К). Второй слой имеет температуры поверхностей T1-2=120 0C и T2-3=45 0С. Определить температуры наружных поверхностей Tw1 и Tw2.

Задача 4

Плоская однослойная стенка толщиной δ=80 мм c коэффициентом теплопроводности λ = 8 Вт/(м·К) в процессе теплопередачи имеет температуры Tw1 =120 0C и Tw2=45 0C.

Определить термические сопротивления, коэффициент теплопередачи и температуры горячей и холодной среды, омывающей поверхности стенки, если коэффициенты теплоотдачи составляют α1=20 Вт/(м2·К) и α2=200 Вт/(м2·К) соответственно.

Задача 5

Вычислить потерю теплоты с 1м неизолированного трубопровода диаметром d1/d2 150/165мм, проложенного на открытом воздухе, если внутри трубы протекает вода со средней температурой Tf1=100 0C , а температура окружающего воздуха T f2=-5 0C . Коэффициент теплопроводности материала трубы  50 Вт /(мK) . Коэффициент теплоотдачи от воды к стенке трубы  и от трубы к окружающему воздуху Определить также температуры на внутренней и внешней поверхностях трубы.

Задача 6. Плоская стенка выполнена из материала с коэффициентом теплопроводности λ = 20 Вт /(мK). Толщина стенки δ = 10 мм. На одной стороне стенки температура tс1 = 100 °С, на другой 90 °С.

Найти плотность теплового потока через стенку и температуру в середине стенки.

Задача 7.

Чтобы уменьшить до заданного значения тепловые потери с поверхности промышленного теплообменника, решили закупить тепловую изоляцию с  Оказалось, что на складе имеется изоляция, для которой  но она на 50 % дороже первой. Больше или меньше (и насколько) придется заплатить за вторую изоляцию?

Задача 8.

Температура внешней металлической поверхности сушильной камеры tс1=150 °С. Сушильная камера изолирована матами из минеральной стекловаты. Толщина мата δ=60 мм. Температура воздуха в помещении tж2=15 °С и коэффициент теплоотдачи α2=10 Вт/(м2∙К). Найдите температуру наружной поверхности тепловой изоляции tс2.

Задача 9.

Стенка промышленной нагревательной печи состоит из трех слоев. Первый слой — плотный шамотный кирпич толщиной δ1=250 мм; второй слой — легковесный шамотный кирпич толщиной δ2=500 мм. Максимальная температура в первом слое tс1 = 800 °С. Третий слой — тепловая изоляция (шлаковая вата). На внешней поверхности третьего слоя tс4 = 50 °С. Температура воздуха в помещении tж2 = 30 °С, а α2 = 10 Вт/(м2∙К). Чему равна толщина слоя шлаковой ваты δ3?

Задача 10.

По стальной трубе (d2 = 50 мм, δ = 5 мм, l = 30 м) протекает вода со скоростью 0,5 м/с. Температура воды на входе в трубу  Труба покрыта тепловой изоляцией с λиз = 0,1 Вт/(м∙К) толщиной 100 мм. Температура окружающего воздуха tж2 = 0 °С, α2 = 20 Вт/(м2∙К), a α1 = 4000 Вт/(м2∙К). Найдите температуру воды на выходе из трубы.

2. Конвективный теплообмен

Теоретическая справка

При расчете и проектировании теплообменных устройств требуется рассчитать тепловой поток при конвективной теплоотдаче от флюида к стенке или, наоборот, от стенки к флюиду. В этом случае тепловой поток находят по закону теплоотдачи – закону Ньютона:

где Q – тепловой поток, Вт;  Tw  Tf – модуль разности температур между стенкой и флюидом, оС (К); Tw – температура поверхности теплообмена (стенки), оС (К); Tf – температура текучей среды (флюида) вдали от стенки, оС (К); F – площадь поверхности теплообмена, м2;  – средний коэффициент теплоотдачи, Вт/(м2К).

При заданных геометрических размерах системы теплообмена, температурах стенки и текучей среды задача расчета теплового потока сводится к определению коэффициента теплоотдачи (  ).

Величину коэффициента теплоотдачи находят, решая уравнение подобия или критериальное уравнение, которое получают в результате обработки многочисленных экспериментальных данных. Форма критериального уравнения зависит от вида конвекции (свободная или вынужденная) и режима движения жидкости (ламинарный, переходный или турбулентный режимы). В общем случае уравнение подобия или критериальное уравнение имеет вид

Nu  f (Gr,Re,Pr...) ,

где Nu, Gr, Re, Pr – критерии подобия.

Критерий подобия – безразмерный комплекс, составленный из физических величин, который характеризует отношение физических эффектов.

Все критерии подобия можно разделить на две основные группы: определяемые и определяющие. Критерии, содержащие неизвестные (искомые) величины, называют определяемыми. Критерии подобия, составленные из физических величин, заданных условиями однозначности, называют определяющими. Определяемые критерии находят из эксперимента, а от определяющих критериев зависит результат эксперимента. В уравнении подобия определяемым является критерий Нуссельта (Nu), а определяющими критериями – критерий Грасгофа (Gr), критерий Рéйнольдса (Re) и критерий Прандтля (Pr).

Критерий Нуссельта характеризует отношение теплового потока конвективной теплоотдачей к кондуктивному тепловому потоку в пограничном слое текучей среды вблизи стенки

где  – коэффициент теплоотдачи, Вт/(м20К); R – определяющий (характерный) размер, м;  – коэффициент теплопроводности текучей среды, Вт/(м·К).

Критерий Грасгофа характеризует отношение термогравитационной силы к силе вязкого трения

где g  9,8 м2/с – ускорение свободного падения; T – модуль разности температур между стенкой и флюидом, °C (K);  – коэффициент объемного расширения флюида, 1/K.

Коэффициент объемного расширения капельных жидкостей приведен в справочниках, например в , в зависимости от температуры флюида, а для газов его рассчитывают по формуле

где T – определяющая температура (по шкале Кельвина).

Критерий Рéйнольдса, характеризует отношение силы инерции к силе трения

где  w0 – определяющая или характерная скорость, м/с; R0 – определяющий или характерный размер, м;  – кинематический коэффициент вязкости текучей среды, м2/с. По значению критерия Re судит о режиме течения флюида при вынужденной конвекции.

Критерий Прандтля представляет собой отношение двух характеристик молекулярного переноса: переноса импульса (  ) и переноса теплоты (a)

где  – кинематический коэффициент вязкости текучей среды, м2/с; а – коэффициент температуропроводности флюида, м2/с.

Коэффициент температуропроводности является физическим параметром среды, значение которого приводят в справочниках в зависимости от температуры.

Конкретный вид функциональной зависимости в уравнениях подобия задает автор формулы. В принципе, для аппроксимации экспериментальных данных можно использовать любую полиноминальную зависимость. В отечественной литературе, как правило, в качестве аппроксимирующих уравнений применяют степенные функции вида

где с, n, m, k – эмпирические коэффициенты, которые находят путем статистической обработки экспериментальных данных; t – поправка, учитывающая зависимость физических свойств флюида от температуры; l – поправка, учитывающая геометрию конкретного объекта.

При построении модели и обработке результатов эксперимента в виде критериальных формул необходимо задать определяющие параметры, которые прямо или косвенно входят в критерии подобия. В стационарных задачах конвективного теплообмена к определяющим параметрам относят: определяющий размер (R0), определяющую температуру (T0) и в задачах вынужденной конвекции – определяющую скорость (w0).

Определяющий размер (R0) и определяющую температуру (T0) задает автор формулы. Определяющую скорость находят из уравнения неразрывности

где G – расход флюида, кг/c;  – плотность, кг/м3; f – площадь поперечного сечения для прохода теплоносителя, м2.

Внимание! При использовании критериальных уравнений определяющие параметры указаны в комментариях к критериальным формулам.

Критериальные уравнения, необходимые для расчета коэффициента теплоотдачи, приведены в 

Алгоритм расчета коэффициента теплоотдачи по критериальным уравнениям

1. Определяют вид конвективного теплообмена (свободная или вынужденная конвекция) и объект, где она происходит. Затем в справочной литературе  находят критериальные формулы данного вида конвекции.

2. Согласно требованиям, изложенным в комментариях к критериальным формулам, находят определяющие параметры:

– размер;

– температуру, по которой из справочных таблиц находят физические свойства текучей среды , Pr и т.д.);

– при вынужденном течении жидкости в трубах и каналах или при внешнем омывании труб и трубных пучков, заключенных в канал, рассчитывают определяющую скорость течения флюида из интегрального уравнения неразрывности.

3. Определяют режим течения среды:

–при вынужденном движении по критерию Рейнольдса (Re);

–при свободном движении по критерию Рэлея (Ra).

Уточняют критериальную формулу в зависимости от режима движения текучей среды.

4. По критериальному уравнению находят безразмерный коэффициент теплоотдачи – число Нуссельта (Nu).

5. Используя определение критерия Нуссельта, рассчитывают коэффициент конвективной теплоотдачи 

Задача 11

Нагреватель, выполненный из трубки диаметром d25 мм и длиной l0,5 м, погружен вертикально в бак с водой, имеющей температуру Tf 20 0C. Определить количество теплоты, передаваемое нагревателем в единицу времени, считая температуру его поверхности постоянной по всей длине и равной T55,5 0С.

Задача 12

По трубе d  60 мм протекает воздух со скоростью w  5 м/ с . Определить значение среднего коэффициента теплоотдачи, если средняя температура воздуха T f 100 0C.

Задача 13

Через трубу диаметром d  50 мм и длиной l 3м со скоростью w  0,8 м/ с протекает вода. Определить средний коэффициент теплоотдачи, если средняя температура воды Tf  50 0C , а температура стенки Tw 70 0C.

Задача 14

Электрический нагреватель, выполненный из трубы диаметром d 15 мм и длиной l1м, с удельным электрическим сопротивлением обдувается поперечным потоком воздуха со скоростью w 1м/с и температурой Tf 20 0С.

Определить количество теплоты, передаваемое нагревателем воздуху в единицу времени, и допустимую величину тока в нем, если температура поверхности нагревателя не превышает T w 80 0С.

Задача 15

Рассчитайте тепловые потери за счет свободной конвекции воздуха около боковой поверхности теплообменника — подогревателя питательной воды, установленного на тепловой электрической станции. Высота подогревателя равна 10 м, диаметр — 3,5 м, а температура поверхности составляет 55 °С. Температура воздуха 25 °С.

Задача 16

По медной шине прямоугольного поперечного сечения a×b =100×3 мм (а — вертикальный, b — горизонтальный размеры) пропускается электрический ток силой 955 А. Температура воздуха, окружающего шину, tж=20 °С. Удельное электрическое сопротивление меди составляет  Найдите среднюю температуру поверхности шины

Задача 17

Найдите потери теплоты в единицу времени в расчете на единицу длины изолированного горизонтального паропровода с наружным диаметром dиз=300 мм и температурой поверхности tс = 50 °С. Температура окружающего трубу воздуха tж = 30 °С. Рассчитайте также температуру пара в трубе, если известно, что труба изолирована шлаковой ватой, коэффициент теплоотдачи от пара к стенке α1=3000Вт/(м2∙К), диаметр трубы и толщина стенки d2×δ = 70×6 мм.

Задача 18

В учебной лаборатории имеется установка для изучения теплоотдачи при свободной конвекции воды около горизонтальной электрически обогреваемой трубы. Диаметр трубы d=20 мм, ее длина l=300 мм, а температура воды tж=25 °С. При какой мощности электронагревателя средняя температура наружной поверхности трубы будет равна 35 °С.

Задача 19

Найдите толщины динамического и теплового пограничных слоев в точке х=1 м при обтекании пластины воздухом (). Температура пластины tс = 10 °С. Определите коэффициент теплоотдачи α в данной точке, а также средний коэффициент теплоотдачи  для участка пластины 0 ≤ х ≤ 1 м.

Задача 20

Решите задачу 19, предполагая, что пластина омывается водой со скоростью  Остальные условия оставьте без изменения.

3. Конвективный теплообмен при конденсации паров и кипении жидкостей

Теоретическая справка

В зависимости от фазового состояния флюида различают конвективный теплообмен в однофазной среде и конвективный теплообмен при фазовых превращениях. Процесс теплообмена при изменении агрегатного состояния вещества (при конденсации и кипении) относят к конвективному теплообмену и рассчитывают по закону теплоотдачи Ньютона

где  – коэффициент теплоотдачи при конденсации или кипении, Вт/(м2·К); F – площадь поверхности теплообмена, м2; T – разность температур (температурный перепад) между флюидом и стенкой, ºC (K).

Процесс конденсации возможен при условии , поэтому при конденсации перепад температур равен

При кипении, наоборот, температура стенки должна быть перегрета относительно температуры насыщения при данном давлении, и в этом случае

Изменение агрегатного состояния вещества происходит при постоянной температуре и характеризуется выделением (при конденсации) или поглощением (при кипении) удельной теплоты фазового перехода r, Дж/кг (скрытой теплоты парообразования для воды) (см. рис.1).

Значение удельной теплоты фазового перехода r находят по температуре насыщения или по заданному давлению сухого насыщенного пара по таблицам термодинамических свойств воды и водяного пара [1,2,7] или (при давлении меньше н p < 100 кПа) можно воспользоваться данными табл.1.

Заметим, что в расчетные формулы теплоотдачи при конденсации r следует подставлять в Джоулях на килограмм (Дж/кг)!

Таблица 1. Зависимость температуры насыщения и теплоты парообразования от давления

При стационарном процессе конденсации или кипения тепловой поток фазового перехода

Q  G r ,

где Q – тепловой поток от пара к стенке при конденсации или от стенки к кипящей жидкости при кипении, Вт; G – расход конденсата или паровой фазы, кг/с.

Рис.1. Фазовая T, s – диаграмма водяного пара

Основное уравнение расчета теплообмена при фазовых превращениях вещества – уравнение теплового баланса

Теплоотдача при конденсации паров

Конденсация – процесс перехода пара (газа) в жидкое или твердое состояние (десублимация). При конденсации пара выделяется теплота фазового перехода (скрытая теплота парообразования), поэтому процесс конденсации неразрывно связан с теплообменом.

Среднее значение коэффициента теплоотдачи при конденсации паров на вертикальной поверхности рассчитывают по формуле Нуссельта

где g  9,8 м/с2 – ускорение свободного падения; r – скрытая теплота парообразования, Дж/кг; пл  – коэффициент теплопроводности пленки конденсата, Вт/(м·К); пл  – динамический коэффициент вязкости конденсата, Па·с; пл – плотность пленки, кг/м3; H – высота вертикальной поверхности, м.

Средний коэффициент теплоотдачи при конденсации на наклонной поверхности рассчитывают по формуле

где – коэффициент теплоотдачи для вертикальной поверхности;  – угол между направлением силы тяжести и осью, направленной вдоль поверхности теплообмена.

Средний коэффициент теплоотдачи при пленочной конденсации на горизонтальной трубе при ламинарном течении пленки конденсата рассчитывают по формуле Нуссельта, которая в этом случае имеет вид

где dтр – наружный диаметр трубы, м.

Данная формула справедлива для ламинарного режима течения пленки, который имеет место, если выполняется условие

где пл – сила поверхностного натяжения пленки, Н/м.

Внимание! Физические свойства жидкой пленки находят в справочнике  по температуре насыщения при данном давлении.

Формулы для расчета локальных коэффициентов теплоотдачи, теплоотдачи при волновом и турбулентном течении пленки, а также толщины конденсатной пленки приведены в [5–7].

Теплоотдача при кипении жидкостей

Кипение – процесс интенсивного образования пара внутри объема жидкости при температуре насыщения или выше этой температуры.

При кипении поглощается теплота фазового перехода, поэтому для осуществления стационарного процесса кипения необходим подвод теплоты.

Приведем формулы по расчету теплоотдачи при пузырьковом и пленочном кипении в большом объеме.

Для расчета теплоотдачи при кипении воды в большом объеме используют следующие формулы:

Формулу (1) используют в расчетах пузырькового кипения при граничных условиях первого рода. В этом случае регулируемой (заданной) величиной является температура стенки и, следовательно, перегрев жидкости  , а формулу (2) применяют в расчетах кипения при граничных условиях второго рода (заданная величина – плотность теплового потока (q) на поверхности стенки). Определив  по формуле (2), несложно найти перегрев стенки (жидкости в пограничном слое) и температуру стенки

Задача 21

На наружной поверхности горизонтальной трубы диаметром d = 20 мм и длиной l 2 м конденсируется сухой насыщенный водяной пар при давлении  Па.  Температура поверхности трубы . Определить средний коэффициент теплоотдачи от пара к трубе и количество пара G, которое конденсируется на поверхности трубы.

Задача 22

Определить коэффициент теплоотдачи и температуру поверхности нагрева при пузырьковом режиме кипения в большом объеме. Давление воды 1 МПа, а плотность теплового потока .

Задача 23

На горизонтальной трубе диаметром 20 мм происходит пленочное кипение воды при давлении 0,27 МПа. Температура поверхности 140 0С. Рассчитать коэффициент теплоотдачи от стенки к воде.

Задача 24

Тонкая пластина из нержавеющей стали обогревается электрическим током так, что qc = 386 Вт/м2. Пластина продольно обдувается воздухом (). Найдите температуру пластины на расстоянии х = 0,2 м от передней кромки.

Задача 25

Для набегающего на пластину потока воздуха скорость  200 м/с и температура t× = 20 °С. Рассчитайте плотность теплового потока qc в точке х = 35 мм при температуре пластины: а) tс = 36,8 °С; б) tс = 25 °С; в) tс = 40 °С.

Задача 26

Пластина длиной l=1,5 м продольно обтекается потоком воздуха (). Из-за наличия перед ней турбулизирующей решетки течение в пограничном слое турбулентное. Температура пластины tc = 12 °С. Найдите средний коэффициент теплоотдачи, а также толщины пограничного слоя и вязкого подслоя на задней кромке пластины.

Задача 27

Нагретая пластина длиной l = 2 м продольно омывается потоком воды. Скорость воды , и ее температура  Постройте графики распределения теплоотдачи от поверхности пластины к воде для двух случаев: а) малая степень турбулентности потока воды (ε≈0,08 %); б) большая степень турбулентности (ε≈0,3 %). Найдите также — средний коэффициент  теплоотдачи. Считайте, что разность температур пластины и воды мала, в расчете теплоотдачи изменением физических свойств воды с изменением температуры можно пренебречь.

Задача 28

В теплообменнике «газ — газ» разреженный пучок труб омывается дымовыми газами. Температура набегающего потока tж1 = 800 °С, а скорость  = 15 м/с. Для газов, протекающих внутри труб, tж2 = 300 °С и α2 = 90 Вт/(м2∙К). Трубы диаметром и толщиной стенки d2×δ=32×5 мм изготовлены из стали 12Х1МФ, допустимая рабочая температура которой 550 °С. Найдите среднюю температуру наружной поверхности трубы и температуру в первой критической (лобовой) точке и сопоставьте найденные значения с допустимой рабочей температурой стали.

Задача 29

Найдите средний коэффициент теплоотдачи при поперечном обтекании дымовыми газами пакета труб экономайзера парового котла. Экономайзер собран из плоских змеевиков с шахматным расположением труб диаметром и толщиной стенки 32×6 мм, причем s1/d=2,4, a s2/d=1,8, а число рядов равно 40. Скорость газов в узком сечении wуз = 14 м/с. Их температура на входе в пакет труб 520 °С, а на выходе из него 380 °С.

Задача 30

Как изменится α в задаче 29, если шахматный порядок расположения труб заменить коридорным?

4. Теплообмен излучением

Теоретическая справка

Тепловое излучение (радиационный теплообмен) – способ переноса теплоты в пространстве, осуществляемый в результате распространения электромагнитных волн, энергия которых при взаимодействии с веществом переходит в тепло. Радиационный теплообмен связан с двойным преобразованием энергии: первоначально внутренняя энергия тела превращается в энергию электромагнитного излучения, а затем, после переноса энергии в пространстве электромагнитными волнами, происходит второй переход лучистой энергии во внутреннюю энергию другого тела. Тепловое излучение вещества зависит от температуры тела (степени нагретости вещества).

Энергия теплового излучения, падающего на тело, может поглощаться, отражаться телом или проходить через него. Тело, поглощающее всю падающую на него лучистую энергию, называют абсолютно черным телом (АЧТ). Отметим, что при данной температуре АЧТ и поглощает, и излучает максимально возможное количество энергии.

Плотность потока собственного излучения тела называют его лучеиспускательной способностью. Этот параметр излучения в пределах элементарного участка длин волн d называют спектральной плотностью потока собственного излучения или спектральной лучеиспускательной способностью тела. Лучеиспускательная способность АЧТ в зависимости от температуры подчиняется закону Стефана–Больцмана:

где  – постоянная Стефана-Больцмана; – коэффициент излучения абсолютно черного тела; Т – температура поверхности абсолютно черного тела, К.

Абсолютно черных тел в природе не существует. Тело, у которого спектр излучения подобен спектру излучения абсолютно черного тела и спектральная плотность потока излучения (Е) составляет одну и ту же долю  от спектральной плотности потока излучения абсолютно черного тела (Е0,λ), называют серым телом.

где  – спектральная степень черноты.

После интегрирования последнего выражения по всему спектру излучения   получим

где Е – лучеиспускательная способность серого тела; Е0 – лучеиспускательная способность АЧТ;  – интегральная степень черноты серого тела или степень черноты. Степень черноты – экспериментально определяемая величина в зависимости от физических свойств тела, его температуры и шероховатости поверхности приведена в справочнике 

Выражение для расчета плотности потока собственного излучения (лучеиспускательной способности) серого тела:

где  – коэффициент излучения серого тела, Вт/(м2К4); Т – температура тела, К.

Теоретические положения по расчету радиационного теплообмена в замкнутой системе, состоящей из серых поверхностей, разделенных лучепрозрачной средой, подробно изложены в научной литературе [5, 6].

Поток результирующего излучения в замкнутой системе, состоящей из двух серых поверхностей, разделенных диатермичной средой, рассчитывают по формуле

или

где Т – абсолютная температура поверхности теплообмена, К; F – площадь поверхности теплообмена;  – угловые коэффициенты излучения соответственно с первого тела на второе и со второго тела на первое ; пр – приведенная степень черноты в системе двух тел; – приведенный коэффициент излучения в системе двух тел.

Приведенная степень черноты и приведенный коэффициент излучения в замкнутой системе радиационного теплообмена, состоящей из двух серых тел, рассчитывают по формулам

где

Угловые коэффициенты излучения в системе, состоящей из двух поверхностей, удобно рассчитывать, используя свойства угловых коэффициентов:

а) свойство замкнутости

б) свойство взаимности

в) свойство невогнутости (для плоских и выпуклых поверхностей)

Для замкнутой системы радиационного теплообмена, состоящей из двух тел, справедливо равенство

Задача 31

Определить приведенную степень черноты системы, состоящей из двух труб, если одна труба с наружным диаметром d1=80 мм находится внутри другой с внутренним диаметром d2=200 мм. Степень черноты труб одинакова и равна 0,65.

Задача 32

Определить плотность результирующего теплового потока при теплообмене излучением двух плоских поверхностей, если температура одной поверхности 8000С, ее степень черноты 0,8 и температура другой поверхности 6000С, а её степень черноты 0,4.

Задача 33

Сколько теплоты теряет в час 1 м2 вертикальной поверхности обмуровки котла, если температура стенки 1000С, а температура воздуха 300С. При этом коэффициент конвективной теплоотдачи равен 4,5 Вт/(м2 ·К). Степень черноты обмуровки котла 0,78.

Задача 34

В космическом пространстве на околоземной орбите вращается сферическая частица метеорита. Найти температуру частицы, когда она находится на солнечной стороне Земли. Плотность потока излучения Солнца на площадке, расположенной перпендикулярно лучам вблизи Земли, но за пределами атмосферы, равна 1,55 кВт/м2.

Принять: а) частица — серое тело; б) степень черноты частицы ε=0,1, а поглощательная способность А=0,2.

Задача 35

На рисунке показана схема пирометра — прибора для измерения высоких температур. Нить лампы пирометра нагревается до такой температуры, при которой ее яркость совпадает с яркостью данного тела. Степень черноты тела при λ=0,65 мкм ελ=0,8. Чему равна температура тела, если по шкале прибора, отградуированной по излучению абсолютно черного источника, Т = 1900 К?

Задача 36

Чему равны степень черноты серого тела и значение Eсоб при температуре Т= 800 К, если Eпад = 60 кВт/м2, Епогл = 48 кВт/м2?

Задача 37

Излучающая система имеет форму цилиндра конечной длины (d =1,2 м; h=2м). Для одного основания цилиндра T1 = 1000 К; A1=0,8, для другого T2=800 К; А2 = 0,6. Для боковой поверхности T3=500 К; А3 = 0,9. Найти Ерез1, Eрез2, Eрез3.

Задача 38

Камера, имеющая форму параллелепипеда со сторонами 1 м, 2 и 3 м, заполнена продуктами сгорания СО2 и Н2О. Температура газов Т = 1500 К. Полное давление смеси 0,101 МПа, а парциальные давления = 10 кПа, = 20 кПа. Найти среднюю плотность потока собственного излучения данной среды на стенке камеры.

Задача 39

Газообразные продукты сгорания (р=0,101 МПа) омывают поверхность труб конвективного пароперегревателя парового котла. Объемная доля Н2O = 0,11, объемная доля СО2 = 0,13, температура продуктов сгорания tг=950 °C, температура труб tс=500 °С. Трубы расположены в шахматном порядке; их диаметр d = 38 мм, продольный и поперечный шаги равны s1/d = s2/d = 2. Степень черноты труб εс = 0,8. Найти плотность потока результирующего излучения на стенках труб и коэффициент теплоотдачи излучением.

Задача 40

Определить приведенную степень черноты системы, состоящей из двух труб, если одна труба с наружным диаметром d1=80 мм находится внутри другой с внутренним диаметром d2=200 мм. Степень черноты труб одинакова и равна 0,65.

5. Теплообменные аппараты

Теоретическая справка

Для теплового расчета рекуперативного теплообменника используют два основных уравнения – уравнение теплового баланса и уравнение теплопередачи. Без учета тепловых потерь в теплообменном аппарате уравнение теплового баланса имеет вид

где  Q1 – количество теплоты, отдаваемое горячим теплоносителем в единицу времени, Вт; Q2 – количество теплоты, воспринимаемое холодным теплоносителем в единицу времени, Вт. В развернутом виде уравнение теплового баланса можно записать:

а) для однофазных теплоносителей

б) при изменении агрегатного состояния горячего теплоносителя (горячий теплоноситель – сухой насыщенный водяной пар)

где G1 и G2 – массовые расходы горячего и холодного теплоносителей, кг/с; cp1 и cp2 – удельные массовые изобарные теплоемкости горячего и холодного теплоносителей, Дж/(кгК);  – температура горячего теплоносителя на входе и выходе из теплообменника, °С;  – температура холодного теплоносителя на входе и выходе из теплообменника, °С.

Расходы теплоносителей рассчитывают по уравнению неразрывности или сплошности

где  – плотность теплоносителя, кг/м3; w – средняя скорость теплоносителя, м/с; f – площадь поперечного сечения канала для прохода теплоносителя, м2.

Плотность и удельную теплоемкость теплоносителя находят по справочнику [2] при средней температуре теплоносителя

где  – температура теплоносителя на входе и выходе из теплообменного аппарата.

Если по условию задачи температура теплоносителя на выходе из теплообменного аппарата не задана, а подлежит определению, применяют метод последовательных приближений. Например, задана температура горячего теплоносителя на входе в теплообменник , а температуру этого теплоносителя на выходе из теплообменного аппарата необходимо определить. Для этого находим плотность и удельную теплоемкость  справочнике [2] по температуре на входе. Затем из уравнения теплового баланса определяем температуру горячего теплоносителя на выходе

Зная , рассчитываем среднюю температуру горячего теплоносителя и уточняем значения  и . Если отличие вновь найденных значений плотности и удельной теплоемкости меньше 5%, расчет заканчиваем, иначе необходимо еще раз уточнить температуру  из уравнения теплового баланса и найти из справочных таблиц значения  и.

Уравнение теплового баланса для однофазных теплоносителей можно записать в виде

где – расходные теплоемкости (водяные эквиваленты) горячего и холодного теплоносителей; – изменение температуры горячего и холодного теплоносителей в теплообменном аппарате.

Температура теплоносителей вдоль поверхности теплообмена изменяется по экспоненциальному закону. При этом зависимость между водяными эквивалентами и изменениями температуры вдоль поверхности теплообмена является обратно пропорциональной:

При противоточной схеме движения теплоносителей (рис. 16, б) выпуклость кривых изменения температуры теплоносителей направлена в сторону большого водяного эквивалента, т.е. в сторону теплоносителя с меньшим изменением температуры.

Если греющим теплоносителем является насыщенный водяной пар, то в процессе теплопередачи его температура не изменяется и равна температуре насыщения при данном давлении

Уравнение теплопередачи в рекуперативном теплообменном аппарате имеет вид

где k – коэффициент теплопередачи, Вт/(м2К); t – средняя разность температур между горячим и холодным теплоносителями (средний температурный напор), °С; F – площадь поверхности теплообмена, м2; r – скрытая теплота парообразования, Дж/кг.

Коэффициент теплопередачи рассчитывают по формулам теплопередачи для плоской стенки, поскольку толщина стен у трубок теплообменников мала [5,6]

где  – толщина стенки трубы, м;  – коэффициент теплопроводности стенки, Вт/(м·К);  – коэффициенты теплоотдачи от горячего теплоносителя к стенке и от стенки к холодному теплоносителю, Вт/(м2·К).

Коэффициенты теплоотдачи рассчитывают по критериальным формулам.

Среднюю разность температур для прямоточной и противоточной схем движения теплоносителей рассчитывают по формулам:

или

где – максимальная и минимальная разность температуры теплоносителей (см. рис. 16); tа – среднеарифметическая разность температур; tл – среднелогарифмическая разность температур.

При расчете средней разности температур при сложном движении теплоносителей строят температурный график tf (F) для противотока и умножают на поправочный коэффициент t, учитывающий особенности теплообмена при сложном токе. При этом, если не задано, студент самостоятельно принимает одну из схем перекрестного или сложного движения теплоносителей, приведенных в приложении [2] и по рисунку определяет

Рис. 2,а. Изменение температуры горячего и холодного теплоносителей вдоль поверхности теплообмена при прямоточной схеме движения теплоносителей в зависимости от соотношения их водяных эквивалентов

Рис. 2,б. Изменение температуры горячего и холодного теплоносителей вдоль поверхности теплообмена при противоточной схеме движения теплоносителей в зависимости от соотношения их водяных эквивалентов

Задача 41

Определить температуру охлаждающей воды на выходе из водяного маслоохладителя, если температура трансформаторного масла на входе в теплообменник на выходе  расход масла 15000 кг/час. Температура охлаждающей воды на входе 15 0С, расход воды 25000 кг/ч.

Задача 42

В теплообменном аппарате вода с расходом 2 кг/с нагревается от температуры 20 0С до 210 0С. При этом газы охлаждаются от 410 0С до 250 0С. Определить поверхность теплообменника при включении его по схеме прямотока и противотока, если коэффициент противотока, теплопередачи k 32 Вт /м2 К.

Задача 43

В теплообменнике конденсируется пар при атмосферном давлении 0,1 МПа и конденсат удаляется при температуре насыщения. Охлаждающая вода нагревается от Поверхность теплообменника F = 5 м2. Коэффициент теплопередачи

Определить расход горячего теплоносителя.

Задача 44

В трубчатом прямоточном теплообменнике теплоноситель охлаждается от температуры =350 °С до =120 °С. Известно, что G1=0,946 кг/с; ср1=1,0кДж/(кг∙К); G2 = 0,866 кг/с; ср2=4200 кДж/(кг∙К); α1 = 200 Вт/(м2∙К); α2=1500Вт/(м2∙К); =80 °С. Термическим сопротивлением стенки трубы можно пренебречь. Найти t1 и t2 в сечении, отстоящем от выхода теплоносителя на расстоянии 0,25h, где h — высота теплообменника.

Задача 45

Произвести тепловой и гидравлический расчеты вертикального пароводяного теплообменника, предназначенного для подогрева воды от температуры = 45 °С до = 105 °С. Pасход воды G2=125 кг/с, давление p2=0,2 МПа. Параметры пара на входе: p1=0,45 МПа; =150 °С. Вода движется по трубам (d1=20 мм, d2=24 мм, латунь) со скоростью w2=1 м/с. Пар движется в межтрубном пространстве с малой скоростью и полностью конденсируется. Найти площадь поверхности нагрева F, высоту теплообменника h, диаметр корпуса D, гидравлическое сопротивление по воде Δp, мощность N на перекачку воды.

Задача 46. Определить массу 5 м3 водорода при абсолютном давлении равном Pата= 6 бар и температуре равной t = 100 °С.

Задача 47. Паросиловая установка мощностью равной N=4200 кВт имеет T=0,33. Определить расход топлива в час, если его теплота сгорания QP=25000 кДж/кг

Задача 48. Воздух имеет примерно следующий массовый состав: m(O2)=23,2 %; m(N2)=76,8 %. Определить объёмный состав воздуха, кажущуюся молярную массу, газовую постоянную смеси и парциальные давления кислоро-да и азота, если давление воздуха по барометру B = 760 ммHg.

Задача 49. Воздух в количестве 6 м3 при давлении P1=3 бар и температуре t1=25°C нагревается в процессе P=const до t2=130°C. Определить количество подведенного тепла, считая C=const и С=f(t).

Задача 50. Воздух, имеющий объём равный V1=0,01 м3 при давлении равном P1=10 бар и температуре равной T1=298 К расширяется в цилиндре с подвижным поршнем до давления P2=1 бар. Определить конечный объём, температуру, работу расширения, подведённое тепло, изменение внутренней энергии, энтальпии и энтропии, если расширение происходит. 1 изотермически, 2. адиабатически , 3. политропно с показателем политропы 1,3. Изобразите пророцессы в P-V и T-S координатах.

Задача 51. Для идеального цикла газовой турбины с подводом тепла при P = Const определить параметры в характерных точках, полезную работу, терми-ческий КПД, количество подведенного и отведенного тепла, если дано: Р1 = 1 бар, t1 = 27 °C, t3 = 700 °C, β = Р2/Р1 = 10, k = 1,4, рабочее тело – воздух.

Задача 52. В компрессор холодильной установки поступает воздух из каме-ры с давлением Р1 = 1 бар и температурой t1 = – 10 °C, где он адиабатически сжимается до давления Р2 = 5 бар (см. рис. 6.2). Температура воздуха в процес-се P = Const снижается до t3 = 10 °C, затем он в цилиндре по адиабате 3 – 4 расширяется до давления Р4 = Р1, после чего поступает вкамеру, в которой нагревается (процесс 4 – 1) до температуры t1 = – 10 °C. Оп-ределить температуру воздуха, поступающего в камеру, теоретическую работу цикла, холодопроизводительность воздуха и холодильный коэффициент для данной установки и для установки, работающей в том же интервале температур по циклу Карно.

Задача 53. Камень массой M = 1,2 кг падает с высоты Н = 14 м на землю. Определить вызванное этим процессом изменение энтропии системы камень-земля. Температура камня и окружающей среды равна Т = 293 К.

Задача 54. В цикле рабочее тело (гелий; СP = 5,19 кДж/(кг×К)) получает те-пло, изобарически (P = Const) нагреваясь от t1 = 300 °C до t2 = 850 °C. Термиче-ский КПД цикла ηT = 0,33, температура окружающей среды t0 = 25 °C. Опреде-лить эксергетический КПД и потери эксергии цикла.

Задача 55. Определить эксергию тепла, которое выделяется при сгорании на воздухе 1 кг топлива с теплотой сгорания QPН = 20000 кДж/кг. Температура горения 1573 К. Давление среды Р0 = 1 бар, Т0 = 293 К. Теплоемкость продук-тов сгорания принять постоянной.

Задача 56. Построить цикл: а) расширение (n = 0); б) сжатие (n = – 1,5); в) сжатие (n = 17).

Задача 57. Произвести термодинамический расчёт процессов в двухсту-пенчатом компрессоре при политропном (n = 1,2) сжатии. V1 = 35 м3/мин воз-духа от начальных условий P1 = PНАЧ = 105 Па; t1 = 15 °С до конечных условий PКОН = 4,5 × 106 Па. Охлаждающим агентом принять воду (CP = 4,19 кДж/кг = const), температура которой на входе равна tВХ = 10 °С, а на выходе – tВЫХ = 25 °С. Коэффициент эффективности принять равным ЭФФ = 0,7.

Задача 58. Определить состояние пара при: P=13 бар и v=0,140 м3/кг, а также все параметры и функции состояния. Изобразить состояние пара в PV- и TS-координатах.

Задача 59. Энтальпия пара при P=14 бар равна h=2705 кДж/кг. В процессе P=const к пару подводится 160 кДж/кг тепла. Определить начальное и конечное состояние пара, его параметры и функции состояния, а также работу. Изобразить процесс в PV- и TS-координатах.

Задача 60. От 1 кг сухого насыщенного пара при постоянной температуре T = 523 К отводится тепло так, что в конце процесса его объём становится равным v=0,020775 м3/кг. Определить конечное состояние, количество отведённого тепла, изменение внутренней энергии и работу пара. Изобразить процесс в PV-, hS- и TS-координатах.

Задача 61. Определить скорость истечения пара из котла в атмосферу, если его давление P1 = 12 бар и температура t1 = 300 °С. Барометрическое дав-ление равно B = 750 ммHg. Задачу решить для двух условий: 1. истечение про-исходит через цилиндрическое сопло; 2. истечение происходит через расши-ряющееся сопло. Изобразить процесс истечения в hS-координатах.

Задача 62. Пар с давлением P1=18 бар и температурой t1=250 °С дросселируется до P2=10 бар. Определить параметры и функции состояния пара и степень перегрева в конце процесса дросселирования.

Задача 63. Паросиловая установка работает по циклу Ренкина с начальными параметрами пара P1 = 20 бар, t1 = 300 °С. Давление в конденсаторе P2=0,04 бар. Определить термический КПД цикла и построить его в TS-координатах.

Задача 64. Холодильная установка работает по циклу Карно, рабочее тело – пар аммиака. Параметры пара: t1=–10О С, t2=20О С, Х2=1, Х3=0. Определить холодопроизводительность аммиака, тепловую нагрузку конденсатора, работу, затраченную в цикле и холодильный коэффициент.

Задача 65. Определить холодильный коэффициент холодильной установки, работающей по влажному циклу Карно, если температура в испарителе - 30 °С, а в конденсаторе 27°С.

Рекомендуемая литература

1. Александров А.А., Григорьев Б.А. Таблицы теплофизических свойств воды и водяного пара: Справочник. Рек. Гос. службой стандартных справочных данных. ГСССД Р-776-98 – М.: Издательство МЭИ. 1999.–168 с.;ил.

2. Бухмиров В.В., Ракутина Д.В., Солнышкова Ю.С. Справочные материалы для решения задач по курсу “Тепломассообмен”. Учебное пособие. – Иваново, ИГ-ЭУ,www.tot.ispu.ru, 2009 г..

3. Рабинович О.М. Сборник задач по технической термодинамике. – М.: Машиностроение, 1969. – 376 с.

4. Коновалов В.И. Техническая термодинамика. Учебник для вузов. – 2005. – 620 с.

5. Исаченко В.П., Осипова В.А., Сукомел А.С. Тепло-передача. Учебник для вузов. – М.: Энергоиздат, 1981. – 416 с.

6. Михеев М.А., Михеева И.М. Основы теплопередачи. – М.: Энергия, 1977. – 344 с.

7. Бухмиров В.В. Расчет конвективной теплоотдачи (основ-ные критериальные формулы).- Иваново, ИГЭУ,www.tot.ispu.ru, 2006г.

8. Бухмиров В.В. Теоретические основы теплотехники. Основы тепломассообмена. Базовый курс лекций. Иваново, ИГЭУ,www.tot.ispu.ru, 2011г.