мЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ «технічна термодинаміка та теплопередача»

(для студентів 2к. ЕСЕЗА заочної форми навчання)

Метою контрольної роботи з дисципліни «Технічна термодинаміка та теплопередача» є закріплення отриманих студентами теоретичних і практичних знань та перевірка їх рівня, самостійна робота з вивчення предмету.

Варіанти контрольної роботи.

Кожний варіант контрольної роботи з дисципліни «Технічна термодинаміка та теплопередача» складається з одного теоретичного і трьох практичних завдань. Всього передбачено 30 варіантів контрольних робіт.

Порядок вибору варіанту контрольної роботи.

Вибираючи номер варіанту контрольної роботи студент має керуватися наступними правилами:

- Номер варіанту контрольної роботи з будь-якої навчальної дисципліни визначається за останніми двома цифрами номеру залікової книжки студента-заочника (Наприклад: якщо номер залікової книжки студента 1645717, то варіант контрольної роботи буде - 17).

- Якщо дві останні цифри номеру залікової книжки більш ніж 30, то варіант контрольної роботи визначається за останньою цифрою номеру залікової книжки (Наприклад: якщо номер залікової книжки студента 1645738, то варіант контрольної роботи буде - 8).

Загальні вимоги по оформленню контрольної роботи.

Написання контрольної роботи повинно передавати глибокі теоретичні знання та практичні навички з відповідних тем дисципліни.

Викладання відповідей з теоретичних питань повинно бути логічно послідовним і відповідати плану. Бажано використовувати посилання на використані джерела.

Теоретичні і практичні завдання виконуються в паперовому варіанті.

Контрольна робота повинна носити самостійний характер. Неприпустиме механічне переписування тексту посібників чи спеціальної літератури, копіювання тексту та малюнків підручників, переписування чи друкування прикладів розрахунків, використання вхідних даних завдання невідповідного варіанту. Порушення цих вимог призведе до не зарахування роботи і повернення її студенту для переробки!

Склад контрольної роботи:  Виконані та оформлені «від руки» (акуратним, чітким і розбірливим почерком) або роздруковані на листах формату А4 завдання. Контрольна робота повинна мати друковану титульну сторінку.

Кожне питання та практичне завдання контрольної роботи додатково захищається студентом в усній формі! Студент повинен мати реальні теоретичні знання та практичні навички і в змозі відповісти на теоретичні запитання: привести назви і характеристики процесів чи приладів, принцип дії приладів, області практичного використання, позначення і таке ін. Відповідно до розрахунків студент повинен знати вхідні і вихідні данні, їх літерні позначення, одиниці виміру та призначення формул. Кожний студент пояснює хід розрахунків згідно свого варіанту завдання.

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант 1.

- Суднове теплообмінне обладнання.

- Якими є умови протікання політропного процесу розширення двохатомного газу, якщо показник політропи – 1,32?

- Визначити підйомну силу повітряної кулі, наповненої воднем, якщо обсяг його на поверхні землі дорівнює 1 м3 при тиск р = 100 кПа і температурі t = 15 °С.

- У двигуні суміш газу і повітря адіабатно стискається так, що до кінця стиснення її температура виявляється на 200 ° С нижче температури самозаймання газу. На початку стиснення Р1 = 0,9 бар і t1 = 70 ° С. Показник адіабати k = 1,36, R = 314 Дж / (кг · К), температура самозаймання дорівнює 650 ° С. Визначити величину роботи стиснення і ступінь стиснення.

Варіант 2.

- Теплова ізоляція.

- Визначити температури на поверхнях дотику шарів стінки камери згоряння і на зовнішній поверхні, якщо діаметр камери 190 мм, товщина захисного покриття 1 мм і його коефіцієнт теплопровідності 1,15 Вт / (м · К), а товщина основної стінки 2 мм і її коефіцієнт теплопровідності 372 Вт / (м · К). тепловий потік, що припадає на одиницю довжини, становить 40750 Вт /м, температура на поверхні покриття з боку камери 1200оС.

- 0,1 мегамоль повітря при температурі 660 ° С займає резервуар 40 м3. Резервуар охолодили . Тиск став 1 атм. Визначити параметри повітря.

- На малюнку зображений графік деякого процесу в ідеальному газі. Як змінюється температура газу при переході зі стану 1 в стан 2? Яка молярна теплоємність газу при цьому процесі?

Варіант 3.

- Суднові системи охолодження.

- Компресор засмоктує повітря. Тиск – 1 бар, температура – 27 °С. Ізотермічно стискає повітря до 5 бар. Визначити потужність компресору і параметри стисненого повітря. Продуктивність компресора при нормальних фізичних умовах становить 1 440 м3/год. При цих умовах щільність повітря дорівнює 1,293 кг/м3.

- Побудувати графік залежності термічного ККД двигуна внутрішнього згоряння з підведенням тепла при постійному обсязі від величини ступеня стиснення. Визначити на скільки відсотків економічність автомобіля  Ford (ε = 9) більше економічності автомобіля Opel (ε = 6) тільки за рахунок більш високого ступеня стиснення (в розрахунках прийняти k = 1,4).

- Скільки важать 5 м3 водню, 5 м3 кисню і 5 м3 вуглекислоти при тиску 6 бар і температурі 100 °С.

Варіант 4.

- Суднові котельні установки.

- Для теплоізоляції використовується азбестова прокладка. Температура поверхні прокладки, прилеглої до джерела тепла, дорівнює 400 °С. Визначити температури шарів, віддалених на відстані l =1 см і 2 см від гарячої поверхні, якщо через кожен квадратний метр цієї поверхні, кожні 5 хвилин,  передається кількість тепла, яка дорівнює 159 кДж. Теплопровідність азбесту постійна і дорівнює 0,106 Вт / (м⋅К).

- 0,01 кг льоду при температурі  -20°С перетворюється в пар при температурі 100 °С. Визначити зміни ентропії.

- У посудині об'ємом 300 л знаходиться кисень при тиску 2 бар і температурі 20оС. Яка кількість тепла необхідно підвести, щоб температура кисню підвищилася до 300оС? Який тиск встановиться при цьому в посудині? Залежність теплоємності від температури прийняти нелінійної.

Варіант 5.

- Радіатори. Матеріали, ефективна площа, колір.

- У циліндрі знаходиться повітря при тиску 5 бар і температурі 400 ° С. Від повітря віднімається тепло при постійному тиску таким чином, що в кінці процесу встановлюється температура 0 ° С. Обсяг циліндру, в якому знаходиться повітря, дорівнює 400 л. Знайти кількість забраного тепла, кінцевий обсяг, зміну внутрішньої енергії і досконалу роботу стиснення. Залежність теплоємкості від температури вважати нелінійної.

- Побудувати графік залежності термічного ККД циклу Карно від температури нагрівача (в інтервалі 300-2500К) при постійній температурі холодильника 290К.

- Визначити коефіцієнт тепловіддачі і тепловий потік на одиницю довжини в поперечному потоці повітря для труби діаметром 30 мм, якщо температура її поверхні 80оС, температура повітря 20оС і швидкість 5 м/с.

Варіант 6.

- Конвекційний теплообмін.

- В балоні кисень (суміш: 80 г кисень, 300 г аргон). Тиск балону 1,01 МПа, температура 288 К (газ ідеальний). Визначити об’єм балону.

- Знайти абсолютний тиск пари в котлі, якщо манометр показує р = 0,13 МПа, а атмосферний тиск по ртутному барометру складає В = 680 мм рт. ст. при t = 25 °С.

- Якими є вологість і вологовміст повітря, якщо температура по сухому термометру дорівнює 18 °С, парціальний тиск водяної пари Рп = 0,750 кПа, барометричний тиск Рб = 101,325 кПа.

Варіант 7.

- Паливо. Види та характеристики.

- З'ясувати помилку у визначенні поверхні нагрівання газоводяного противоточного підігрівача від застосування середньої арифметичної різниці температур замість більш точної середньої логарифмічною. Гази в підігрівачі охолоджуються від 500 до 200 °С, вода нагрівається від 20 до 80 °С. Теж саме завдання вирішити для прямоточного підігрівача при тих ж значеннях температур газів і води.

- Покажіть на діаграмі області процесів з підведенням і відведенням теплоти, а також зі збільшенням і зменшенням внутрішньої енергії.

- Визначити основні параметри робочого тіла в характерних точках ідеального циклу двигуна внутрішнього згоряння з підводом теплоти при постійному обсязі і термічний ККД циклу за такими даними: Р1 = 0,1 МПа, t1 = 27 °С, ступінь стиснення ε=4, ступінь підвищення тиску λ=1,5.

Варіант 8.

- Теплообмін випромінюванням.

- Нагрівач має продуктивність 120 м3/рік нагрітої води до 95 °С, Працює на вугіллі складом: СР = 41,9 %, НР = 42,7 %, ОР = 11,8 %, SР = 0,6 %, WР = 26,0 %, АР = 17,5 %. Вода подається при температурі 15 °С. Витрата вугілля, якщо ККД = 60%?

- В компресорі повітря стискається політропна з показником n = 1,15. Умови протікання процесу.

- Масові частки кисню та азоту в атмосферному повітрі відповідно рівні 0,232 і  0,768. Визначити об'ємні частки кисню та азоту, газову постійну і молекулярну масу повітря, парціальний тиск кисню та азоту, якщо тиск повітря по барометру – 760 мм рт. ст.

Варіант 9.

- Суднові системи опалення.

- 1000 грамів кисню адіабатно розширюється від стану: 1000 кПа та 277 °С, до  стану 100 кПа. Визначити питомий об’єм кисню в началі та кінці процесу, кінцеву температуру і роботу розширення.

- У закритій посудині об'ємом 300 л знаходиться повітря при тиску 8 бар і температурі 20оС. Яку кількість тепла необхідно підвести для того, щоб температура повітря піднялася до 120оС? Завдання вирішити, приймаючи теплоємність повітря постійною, а також з огляду на залежність теплоємності від температури. Визначити відносну помилку, одержувану в першому випадку.

- Визначити коефіцієнт тепловіддачі вертикальної стінки заввишки 2 м повітрю, якщо середня температура стінки tw = 120 °С, температура повітря далеко від стінки tf = 20 °С.

Варіант 10.

- Суднове компресорне обладнання.

- Температура в холодильній камері повітряної холодильної установки становить -13 °С, а температура охолоджувальної води в теплообміннику дорівнює +17 °С. Визначити параметри стану характерних точок циклу, роботу детандера, роботу компресора, роботу циклу, холодильний коефіцієнт і холодопродуктивність, якщо тиск холодоагенту в процесі роботи змінюється в межах від 105 Па до 5х105 Па.

- На висоті H = 2000 м над рівнем моря тиск повітря p1 = 79 кПа, на висоті 5000 м тиск р2 = 54 кПа і на висоті 10 000 м тиск р3 = 29 кПа. За цими даними, а також беручи, що на рівні моря тиск повітря р0 = 101,3 кПа, скласти наближене інтерполяційне рівняння виду: р = a + bH + cH2 + dH3, що дає залежність тиску повітря від висоти над рівнем моря.

- Паропровід діаметром 200/216 мм покритий шаром совалітовой ізоляції товщиною 120 мм, теплопровідність якої λ2 = 0,1 Вт / (м·К). Температура пара tf1 = 300 °С і навколишнього повітря tf2 = 25 °С. Теплопровідність стінки λ1 = 40 Вт / (м·К). Коефіцієнти тепловіддачі зовніш-ної і внутрішньої поверхонь відповідно рівні α1 = 100 Вт / (м2 ·К) і α2 = 8,5 Вт / (м2·К). Визначити лінійний коефіцієнт тепловіддачі, лінійну щільність теплового потоку і температуру в місці дотику паропроводу з ізоляцією.

Варіант 11.

- Суднове теплообмінне обладнання.

- Якими є умови протікання політропного процесу розширення двохатомного газу, якщо показник політропи – 1,32?

- Визначити підйомну силу повітряної кулі, наповненої воднем, якщо обсяг його на поверхні землі дорівнює 1 м3 при тиск р = 100 кПа і температурі t = 15 °С.

- У двигуні суміш газу і повітря адіабатно стискається так, що до кінця стиснення її температура виявляється на 200 ° С нижче температури самозаймання газу. На початку стиснення Р1 = 0,9 бар і t1 = 70 ° С. Показник адіабати k = 1,36, R = 314 Дж / (кг · К), температура самозаймання дорівнює 650 ° С. Визначити величину роботи стиснення і ступінь стиснення.

Варіант 12.

- Теплова ізоляція.

- Визначити температури на поверхнях дотику шарів стінки камери згоряння і на зовнішній поверхні, якщо діаметр камери 190 мм, товщина захисного покриття 1 мм і його коефіцієнт теплопровідності 1,15 Вт / (м · К), а товщина основної стінки 2 мм і її коефіцієнт теплопровідності 372 Вт / (м · К). тепловий потік, що припадає на одиницю довжини, становить 40750 Вт /м, температура на поверхні покриття з боку камери 1200оС.

- 0,1 мегамоль повітря при температурі 660 ° С займає резервуар 40 м3. Резервуар охолодили . Тиск став 1 атм. Визначити параметри повітря.

- На малюнку зображений графік деякого процесу в ідеальному газі. Як змінюється температура газу при переході зі стану 1 в стан 2? Яка молярна теплоємність газу при цьому процесі?

Варіант 13.

- Суднові системи охолодження.

- Компресор засмоктує повітря. Тиск – 1 бар, температура – 27 °С. Ізотермічно стискає повітря до 5 бар. Визначити потужність компресору і параметри стисненого повітря. Продуктивність компресора при нормальних фізичних умовах становить 1 440 м3/год. При цих умовах щільність повітря дорівнює 1,293 кг/м3.

- Побудувати графік залежності термічного ККД двигуна внутрішнього згоряння з підведенням тепла при постійному обсязі від величини ступеня стиснення. Визначити на скільки відсотків економічність автомобіля  Ford (ε = 9) більше економічності автомобіля Opel (ε = 6) тільки за рахунок більш високого ступеня стиснення (в розрахунках прийняти k = 1,4).

- Скільки важать 5 м3 водню, 5 м3 кисню і 5 м3 вуглекислоти при тиску 6 бар і температурі 100 °С.

Варіант 14.

- Суднові котельні установки.

- Для теплоізоляції використовується азбестова прокладка. Температура поверхні прокладки, прилеглої до джерела тепла, дорівнює 400 °С. Визначити температури шарів, віддалених на відстані l =1 см і 2 см від гарячої поверхні, якщо через кожен квадратний метр цієї поверхні, кожні 5 хвилин,  передається кількість тепла, яка дорівнює 159 кДж. Теплопровідність азбесту постійна і дорівнює 0,106 Вт / (м⋅К).

- 0,01 кг льоду при температурі  -20°С перетворюється в пар при температурі 100 °С. Визначити зміни ентропії.

- У посудині об'ємом 300 л знаходиться кисень при тиску 2 бар і температурі 20оС. Яка кількість тепла необхідно підвести, щоб температура кисню підвищилася до 300оС? Який тиск встановиться при цьому в посудині? Залежність теплоємності від температури прийняти нелінійної.

Варіант 15.

- Радіатори. Матеріали, ефективна площа, колір.

- У циліндрі знаходиться повітря при тиску 5 бар і температурі 400 ° С. Від повітря віднімається тепло при постійному тиску таким чином, що в кінці процесу встановлюється температура 0 ° С. Обсяг циліндру, в якому знаходиться повітря, дорівнює 400 л. Знайти кількість забраного тепла, кінцевий обсяг, зміну внутрішньої енергії і досконалу роботу стиснення. Залежність теплоємкості від температури вважати нелінійної.

- Побудувати графік залежності термічного ККД циклу Карно від температури нагрівача (в інтервалі 300-2500К) при постійній температурі холодильника 290К.

- Визначити коефіцієнт тепловіддачі і тепловий потік на одиницю довжини в поперечному потоці повітря для труби діаметром 30 мм, якщо температура її поверхні 80оС, температура повітря 20оС і швидкість 5 м/с.

Варіант 16.

- Конвекційний теплообмін.

- В балоні кисень (суміш: 80 г кисень, 300 г аргон). Тиск балону 1,01 МПа, температура 288 К (газ ідеальний). Визначити об’єм балону.

- Знайти абсолютний тиск пари в котлі, якщо манометр показує р = 0,13 МПа, а атмосферний тиск по ртутному барометру складає В = 680 мм рт. ст. при t = 25 °С.

- Якими є вологість і вологовміст повітря, якщо температура по сухому термометру дорівнює 18 °С, парціальний тиск водяної пари Рп = 0,750 кПа, барометричний тиск Рб = 101,325 кПа.

Варіант 17.

- Паливо. Види та характеристики.

- З'ясувати помилку у визначенні поверхні нагрівання газоводяного противоточного підігрівача від застосування середньої арифметичної різниці температур замість більш точної середньої логарифмічною. Гази в підігрівачі охолоджуються від 500 до 200 °С, вода нагрівається від 20 до 80 °С. Теж саме завдання вирішити для прямоточного підігрівача при тих ж значеннях температур газів і води.

- Покажіть на діаграмі області процесів з підведенням і відведенням теплоти, а також зі збільшенням і зменшенням внутрішньої енергії.

- Визначити основні параметри робочого тіла в характерних точках ідеального циклу двигуна внутрішнього згоряння з підводом теплоти при постійному обсязі і термічний ККД циклу за такими даними: Р1 = 0,1 МПа, t1 = 27 °С, ступінь стиснення ε=4, ступінь підвищення тиску λ=1,5.

Варіант 18.

- Теплообмін випромінюванням.

- Нагрівач має продуктивність 120 м3/рік нагрітої води до 95 °С, Працює на вугіллі складом: СР = 41,9 %, НР = 42,7 %, ОР = 11,8 %, SР = 0,6 %, WР = 26,0 %, АР = 17,5 %. Вода подається при температурі 15 °С. Витрата вугілля, якщо ККД = 60%?

- В компресорі повітря стискається політропна з показником n = 1,15. Умови протікання процесу.

- Масові частки кисню та азоту в атмосферному повітрі відповідно рівні 0,232 і  0,768. Визначити об'ємні частки кисню та азоту, газову постійну і молекулярну масу повітря, парціальний тиск кисню та азоту, якщо тиск повітря по барометру – 760 мм рт. ст.

Варіант 19.

- Суднові системи опалення.

- 1000 грамів кисню адіабатно розширюється від стану: 1000 кПа та 277 °С, до  стану 100 кПа. Визначити питомий об’єм кисню в началі та кінці процесу, кінцеву температуру і роботу розширення.

- У закритій посудині об'ємом 300 л знаходиться повітря при тиску 8 бар і температурі 20оС. Яку кількість тепла необхідно підвести для того, щоб температура повітря піднялася до 120оС? Завдання вирішити, приймаючи теплоємність повітря постійною, а також з огляду на залежність теплоємності від температури. Визначити відносну помилку, одержувану в першому випадку.

- Визначити коефіцієнт тепловіддачі вертикальної стінки заввишки 2 м повітрю, якщо середня температура стінки tw = 120 °С, температура повітря далеко від стінки tf = 20 °С.

Варіант 20.

- Суднове компресорне обладнання.

- Температура в холодильній камері повітряної холодильної установки становить -13 °С, а температура охолоджувальної води в теплообміннику дорівнює +17 °С. Визначити параметри стану характерних точок циклу, роботу детандера, роботу компресора, роботу циклу, холодильний коефіцієнт і холодопродуктивність, якщо тиск холодоагенту в процесі роботи змінюється в межах від 105 Па до 5х105 Па.

- На висоті H = 2000 м над рівнем моря тиск повітря p1 = 79 кПа, на висоті 5000 м тиск р2 = 54 кПа і на висоті 10 000 м тиск р3 = 29 кПа. За цими даними, а також беручи, що на рівні моря тиск повітря р0 = 101,3 кПа, скласти наближене інтерполяційне рівняння виду: р = a + bH + cH2 + dH3, що дає залежність тиску повітря від висоти над рівнем моря.

- Паропровід діаметром 200/216 мм покритий шаром совалітовой ізоляції товщиною 120 мм, теплопровідність якої λ2 = 0,1 Вт / (м·К). Температура пара tf1 = 300 °С і навколишнього повітря tf2 = 25 °С. Теплопровідність стінки λ1 = 40 Вт / (м·К). Коефіцієнти тепловіддачі зовніш-ної і внутрішньої поверхонь відповідно рівні α1 = 100 Вт / (м2 ·К) і α2 = 8,5 Вт / (м2·К). Визначити лінійний коефіцієнт тепловіддачі, лінійну щільність теплового потоку і температуру в місці дотику паропроводу з ізоляцією.

Варіант 21.

- Суднове теплообмінне обладнання.

- Якими є умови протікання політропного процесу розширення двохатомного газу, якщо показник політропи – 1,32?

- Визначити підйомну силу повітряної кулі, наповненої воднем, якщо обсяг його на поверхні землі дорівнює 1 м3 при тиск р = 100 кПа і температурі t = 15 °С.

- У двигуні суміш газу і повітря адіабатно стискається так, що до кінця стиснення її температура виявляється на 200 ° С нижче температури самозаймання газу. На початку стиснення Р1 = 0,9 бар і t1 = 70 ° С. Показник адіабати k = 1,36, R = 314 Дж / (кг · К), температура самозаймання дорівнює 650 ° С. Визначити величину роботи стиснення і ступінь стиснення.

Варіант 22.

- Теплова ізоляція.

- Визначити температури на поверхнях дотику шарів стінки камери згоряння і на зовнішній поверхні, якщо діаметр камери 190 мм, товщина захисного покриття 1 мм і його коефіцієнт теплопровідності 1,15 Вт / (м · К), а товщина основної стінки 2 мм і її коефіцієнт теплопровідності 372 Вт / (м · К). тепловий потік, що припадає на одиницю довжини, становить 40750 Вт /м, температура на поверхні покриття з боку камери 1200оС.

- 0,1 мегамоль повітря при температурі 660 ° С займає резервуар 40 м3. Резервуар охолодили . Тиск став 1 атм. Визначити параметри повітря.

- На малюнку зображений графік деякого процесу в ідеальному газі. Як змінюється температура газу при переході зі стану 1 в стан 2? Яка молярна теплоємність газу при цьому процесі?

Варіант 23.

- Суднові системи охолодження.

- Компресор засмоктує повітря. Тиск – 1 бар, температура – 27 °С. Ізотермічно стискає повітря до 5 бар. Визначити потужність компресору і параметри стисненого повітря. Продуктивність компресора при нормальних фізичних умовах становить 1 440 м3/год. При цих умовах щільність повітря дорівнює 1,293 кг/м3.

- Побудувати графік залежності термічного ККД двигуна внутрішнього згоряння з підведенням тепла при постійному обсязі від величини ступеня стиснення. Визначити на скільки відсотків економічність автомобіля  Ford (ε = 9) більше економічності автомобіля Opel (ε = 6) тільки за рахунок більш високого ступеня стиснення (в розрахунках прийняти k = 1,4).

- Скільки важать 5 м3 водню, 5 м3 кисню і 5 м3 вуглекислоти при тиску 6 бар і температурі 100 °С.

Варіант 24.

- Суднові котельні установки.

- Для теплоізоляції використовується азбестова прокладка. Температура поверхні прокладки, прилеглої до джерела тепла, дорівнює 400 °С. Визначити температури шарів, віддалених на відстані l =1 см і 2 см від гарячої поверхні, якщо через кожен квадратний метр цієї поверхні, кожні 5 хвилин,  передається кількість тепла, яка дорівнює 159 кДж. Теплопровідність азбесту постійна і дорівнює 0,106 Вт / (м⋅К).

- 0,01 кг льоду при температурі  -20°С перетворюється в пар при температурі 100 °С. Визначити зміни ентропії.

- У посудині об'ємом 300 л знаходиться кисень при тиску 2 бар і температурі 20оС. Яка кількість тепла необхідно підвести, щоб температура кисню підвищилася до 300оС? Який тиск встановиться при цьому в посудині? Залежність теплоємності від температури прийняти нелінійної.

Варіант 25.

- Радіатори. Матеріали, ефективна площа, колір.

- У циліндрі знаходиться повітря при тиску 5 бар і температурі 400 ° С. Від повітря віднімається тепло при постійному тиску таким чином, що в кінці процесу встановлюється температура 0 ° С. Обсяг циліндру, в якому знаходиться повітря, дорівнює 400 л. Знайти кількість забраного тепла, кінцевий обсяг, зміну внутрішньої енергії і досконалу роботу стиснення. Залежність теплоємкості від температури вважати нелінійної.

- Побудувати графік залежності термічного ККД циклу Карно від температури нагрівача (в інтервалі 300-2500К) при постійній температурі холодильника 290К.

- Визначити коефіцієнт тепловіддачі і тепловий потік на одиницю довжини в поперечному потоці повітря для труби діаметром 30 мм, якщо температура її поверхні 80оС, температура повітря 20оС і швидкість 5 м/с.

Варіант 26.

- Конвекційний теплообмін.

- В балоні кисень (суміш: 80 г кисень, 300 г аргон). Тиск балону 1,01 МПа, температура 288 К (газ ідеальний). Визначити об’єм балону.

- Знайти абсолютний тиск пари в котлі, якщо манометр показує р = 0,13 МПа, а атмосферний тиск по ртутному барометру складає В = 680 мм рт. ст. при t = 25 °С.

- Якими є вологість і вологовміст повітря, якщо температура по сухому термометру дорівнює 18 °С, парціальний тиск водяної пари Рп = 0,750 кПа, барометричний тиск Рб = 101,325 кПа.

Варіант 27.

- Паливо. Види та характеристики.

- З'ясувати помилку у визначенні поверхні нагрівання газоводяного противоточного підігрівача від застосування середньої арифметичної різниці температур замість більш точної середньої логарифмічною. Гази в підігрівачі охолоджуються від 500 до 200 °С, вода нагрівається від 20 до 80 °С. Теж саме завдання вирішити для прямоточного підігрівача при тих ж значеннях температур газів і води.

- Покажіть на діаграмі області процесів з підведенням і відведенням теплоти, а також зі збільшенням і зменшенням внутрішньої енергії.

- Визначити основні параметри робочого тіла в характерних точках ідеального циклу двигуна внутрішнього згоряння з підводом теплоти при постійному обсязі і термічний ККД циклу за такими даними: Р1 = 0,1 МПа, t1 = 27 °С, ступінь стиснення ε=4, ступінь підвищення тиску λ=1,5.

Варіант 28.

- Теплообмін випромінюванням.

- Нагрівач має продуктивність 120 м3/рік нагрітої води до 95 °С, Працює на вугіллі складом: СР = 41,9 %, НР = 42,7 %, ОР = 11,8 %, SР = 0,6 %, WР = 26,0 %, АР = 17,5 %. Вода подається при температурі 15 °С. Витрата вугілля, якщо ККД = 60%?

- В компресорі повітря стискається політропна з показником n = 1,15. Умови протікання процесу.

- Масові частки кисню та азоту в атмосферному повітрі відповідно рівні 0,232 і  0,768. Визначити об'ємні частки кисню та азоту, газову постійну і молекулярну масу повітря, парціальний тиск кисню та азоту, якщо тиск повітря по барометру – 760 мм рт. ст.

Варіант 29.

- Суднові системи опалення.

- 1000 грамів кисню адіабатно розширюється від стану: 1000 кПа та 277 °С, до  стану 100 кПа. Визначити питомий об’єм кисню в началі та кінці процесу, кінцеву температуру і роботу розширення.

- У закритій посудині об'ємом 300 л знаходиться повітря при тиску 8 бар і температурі 20оС. Яку кількість тепла необхідно підвести для того, щоб температура повітря піднялася до 120оС? Завдання вирішити, приймаючи теплоємність повітря постійною, а також з огляду на залежність теплоємності від температури. Визначити відносну помилку, одержувану в першому випадку.

- Визначити коефіцієнт тепловіддачі вертикальної стінки заввишки 2 м повітрю, якщо середня температура стінки tw = 120 °С, температура повітря далеко від стінки tf = 20 °С.

Варіант 30.

- Суднове компресорне обладнання.

- Температура в холодильній камері повітряної холодильної установки становить -13 °С, а температура охолоджувальної води в теплообміннику дорівнює +17 °С. Визначити параметри стану характерних точок циклу, роботу детандера, роботу компресора, роботу циклу, холодильний коефіцієнт і холодопродуктивність, якщо тиск холодоагенту в процесі роботи змінюється в межах від 105 Па до 5х105 Па.

- На висоті H = 2000 м над рівнем моря тиск повітря p1 = 79 кПа, на висоті 5000 м тиск р2 = 54 кПа і на висоті 10 000 м тиск р3 = 29 кПа. За цими даними, а також беручи, що на рівні моря тиск повітря р0 = 101,3 кПа, скласти наближене інтерполяційне рівняння виду: р = a + bH + cH2 + dH3, що дає залежність тиску повітря від висоти над рівнем моря.

- Паропровід діаметром 200/216 мм покритий шаром совалітовой ізоляції товщиною 120 мм, теплопровідність якої λ2 = 0,1 Вт / (м·К). Температура пара tf1 = 300 °С і навколишнього повітря tf2 = 25 °С. Теплопровідність стінки λ1 = 40 Вт / (м·К). Коефіцієнти тепловіддачі зовніш-ної і внутрішньої поверхонь відповідно рівні α1 = 100 Вт / (м2 ·К) і α2 = 8,5 Вт / (м2·К). Визначити лінійний коефіцієнт тепловіддачі, лінійну щільність теплового потоку і температуру в місці дотику паропроводу з ізоляцією.