Завдання до контрольних робіт

та методичні рекомендації до їх виконання

Задача № 1.

Розрахувати схему випрямлювача без згладжувального фільтру для випрямлення синусоїдальної напруги з діючим значенням U = 700 В, вико-ристовуючи діоди, зворотна напруга яких складає 300 В. Значення величин, необхідних для розрахунків, вибираються із таблиці 1.1. Після проведення розрахунків необхідно навести приклад розрахованої схеми.

Задача №2.

Скласти та розрахувати випрямний ланцюг, який дозволяє отримати випрямний струм Івипр макс = 400 мА при використанні діодів з данною потужністю. Значення величин, необхідних для розрахунків, вибираються із таблиці 1.2.

Задача №3.

Для стабілізації напруги на навантаженні використовується напівпровідниковий стабілітрон, напруга стабілізації якого складає Uст = 10 В. Визначити допустимі межі змінення напруги живлення, якщо максимальний струм стабілітрона Іст макс = 30 мА, а мінімальний Іст мін = 1 мА. Опір навантаження Rн = 1кОм, а опір обмежувального резистора Rобм = 0,5 кОм. Знайти максимальну та мінімальну напругу живлення.

Задача №4

Для стабілізації напруги на навантаженні використовується напівпровідниковий стабілітрон, напруга стабілізації якого складає Uст = 10 В. Визначити допустимі межі змінення напруги живлення, якщо максимальний струм стабілітрона Іст макс = 30 мА, а мінімальний Іст мін = 1 мА. Опір навантаження Rн = 1кОм, а опір обмежувального резистора Rобм = 0,5 кОм. Знайти максимальну та мінімальну напругу живлення.

Задача №5.

Кремнієвий стабілітрон включений в схему стабілізатора паралельно з резистором Rн = 2,2 кОм. Параметри стабілітрона:

- напруга стабілізації Uст = 13 В;

- максимальний струм стабілізації Іст макс = 20 мА;

- мінімальний струм стабілізації Іст мін = 1 мА.

Знайти опір обмежувального резистора Rобм, якщо напруга джерела Е змінюється в межах від Емін = 16 В Емін = 24 В. Визначити, чи буде забезпечена стабілізація у всьому діапазоні змінення напруги джерела живлення. Схема стабілізатора напруги відображена на Рисунок 2.

Рисунок 2 Схема стабілізації напруги живлення

Задача № 6

В схемі, що зображена  на рисунку 1, напруга емітерного джерела живлення Ее = 2 В, величина опору, що підключається до емітера Rе = 2 кОм, опір, що підключається до бази Rб=15 кОм, напруга, що подається на перехід база-емітер, складає Еб=3 В, опір навантаження складає Rн= 4 кОм, а напруга колекторного джерела  живлення Ек = 16 В. Транзистор має такі параметри: =0,98, ІКБ0 = 10 мкА. Визначити струм колектора.

Задача № 7

Транзистор використовується, як це показано на схемі, що зображена на рисунку 2. В даній схемі Ек = -28 В, Rб = 15 кОм, Rе = 1 кОм, Rн = 2 кОм. Визначити, при якій мінімальній вхідній напрузі транзистор буде працювати в режимі насичення. На границі режима насичення  = 9.

Рисунок 2.  Схема використання транзистора зі спільним емітером.

Задача № 8.

Польовий транзистор з керованим p-n переходом та каналом n-типу використовується у підсилюючому каскаді. Напруга відтинання транзистора Uвідт= - 2 В, максимальний струм стоку Іс макс =1,8 мА. Відомо, що при напрузі джерела живлення Ес=20 В струм стоку Іс = 1 мА. Модуль коефіціента підсилення по напрузі Ku = 10. Визначити напругу зміщення затвор – виток Uзв, крутизну вольтамперної характеристики в робочій точці S, опір резистора в ланцюзі витоку Rв, опір навантаження в ланцюзі стоку Rс.

Рисунок . Схема витокового повторювача.

Задача № 9.

У витокового повторювача струм стоку Іс = 5 мА, крутизна вольтамперної характеристики в робочій точці S = 2 мА/В, Rн = 500 Ом, напруга на резисторі витоку дорвнює вихідній напрузі між витоком і стоком URв =Uвс, В. Визначити коефіціент підсилення KU, вихідний опір транзистора Rвих та напругу стокового джерела живлення Ес.

Рисунок  Підсилюючий каскад на польовому транзисторі.

Задача № 10.

Розрахувати транзисторний каскад з загальним емітером (ЗЕ)

Початкові дані:

Живляча напруга Uдж. жив.=12 В.

Параметри транзистора:

Pmax=150 мВт; Imax=150 мА; h21>50.

Опір ланцюга колектора Rк=10 ∙ Rе

Напругу база – емітер робочої точки транзистору приймаємо Uбе = 0,66 В.

При розрахунках необхідно знайти:

а) розрахункову максимальну потужність;

б) струм колектора в статичному режимі;

в) значення опорів емітерного та колекторного ланцюгів;

г) статичну напругу на колекторі ;

д) струм бази управління транзистором;

е) значення величин опорів базового дільника напруги Rб1, Rб2.

Задача №11.

В процесі виконання розрахунків необхідно визначити:

– величини параметрів, які похначені в таблиці варіантів позначкою «»;

- потужність резисторів пристрою.

Вихідні дані:

R1 = 1 кОм;

R2 = 2 кОМ;

Uвх = 0,15 В;

Uвих = -3В.

Визначити:

Опір резистора Rзз, величини струмів І1, Ізз, І2, коефіцієнт підсилення КU і потужності резисторів схеми.

В процесі виконання розрахунків необхідно визначити:

Задача №12

– величини параметрів, які позначені в таблиці варіантів позначкою «»;

- потужність резисторів пристрою.

Вихідні дані:

R1 = 1 кОм;

R2 = 2 кОМ;

Uвх = 0,15 В;

Uвих = 3В.

Визначити:

Опір резистора Rзз, величини струмів І1, Ізз, І2, коефіцієнт підсилення КU і потужності резисторів схеми.

Задача №13

В процесі виконання розрахунків необхідно визначити:

– величини параметрів, які позначені в таблиці варіантів позначкою «»;

- потужність резисторів пристрою.

Вихідні дані:

R1 = 1 кОм;

R2 = 2 кОМ;

Uвх = 0,15 В;

Uвих = 3В.

Визначити:

Опір резистора Rзз, величини струмів І1, Ізз, І2, коефіцієнт підсилення КU і потужності резисторів схеми.

Задача №14

В процесі виконання розрахунків необхідно визначити:

– величини параметрів, які позначені в таблиці варіантів позначкою «»;

– знаком «-» вказано на те, які з параметрів непотрібно розраховувати у зв’язку з їх відсутнісю;

- потужність резисторів пристрою.

Вихідні дані:

Кількість входів n = 2;

R1 = 2 кОм;

R2 = 4 кОм;

Rзз = 40 кОм;

І2 = 0,5 мА;

Uвих = -4,5 В.

Необхідно визначити струм зворотного зв’язку Ізз, струм, що протікає через резистор R1, вхідні напруги U1, U2 та вагові коефіцієнти К1, К2, а також потужності резисторів схеми.