МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІНФРАСТРУКТУРИ ТА ТЕХНОЛОГІЙ

КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ ІМЕНІ ГЕТЬМАНА ПЕТРА КОНАШЕВИЧА-САГАЙДАЧНОГО

ДУНАЙСЬКИЙ ФАКУЛЬТЕТ МОРСЬКОГО ТА РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ

КАФЕДРА ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНИХ ТА ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

| ЗАВДАННЯ ДО КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЇХ ВИКОНАННЯ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ Метрологія, стандартизація та управління якістю Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) |  |
| --- | --- |
| галузь знань | 27 Транспорт |
| спеціальність | 271 Річковий та морський транспорт |
| спеціалізація | Експлуатація суднових енергетичних установок |

Затверджено на засіданні кафедри

природничо-математичних та інженерно-

технічних дисциплін

Протокол № ___ від _________ року

Зав. кафедри  ___________Ю.Г. Якусевич

Викладач ____________________

2018 рік

Завдання до модульної контрольної роботи  з дисципліни «Метрологія, стандартизація та управління якістю ».

Мета контрольної роботи з дисципліни «Метрологія, стандартизація та управління якістю» закріпити отримані студентами теоретичні знання та перевірити рівень їх знань.

Вибираючи номер варіанту контрольної роботи студент має керуватися наступними правилами:

1.	Номер варіанту контрольної роботи з будь-якої навчальної дисципліни визначається за останніми двома цифрами номеру залікової книжки студента-заочника (Наприклад: номер залікової книжки студента 1645717, то варіант контрольної роботи буде ‒ 17).

2.	Якщо дві останні цифри номеру залікової книжки більш ніж 30, то варіант контрольної роботи визначається за останньою цифрою номеру залікової книжки (Наприклад: номер залікової книжки студента 1645738, то варіант контрольної роботи буде ‒ 8).

Загальні вимоги по оформленню контрольної роботи:

Написанню контрольної роботи повинно передавати глибоке вивчення змісту теми в навчальній літературі, ознайомлення з рекомендованої спеціальною літературою і нормативними актами. Викладання питань повинно бути логічно послідовним і відповідати плану, причому основні питання відокремлюються в самостійні глави та параграфи. При написанні роботи слід наводити висловлювання окремих авторів з посиланням на використані джерела.

Контрольна робота повинна носити самостійний характер. Неприпустиме механічне переписування тексту посібників і спеціальної літератури. Порушення цієї вимоги призведе до не зарахування роботи і повернення її студенту для переробки.

Наприкінці роботи необхідно навести перелік нормативних актів, список використаної спеціальної літератури, поставити дату виконання контрольної роботи та свій підпис.

Обсяг контрольної роботи: 1 учбовий зошит (об'єм 12 аркушів) рукописного тексту, написано акуратно, чітким, розбірливим почерком, грамотно. При друку за допомогою комп'ютера повинні бути використані шрифти текстового редактору WORD розміру 14 з 1,5 міжрядковим інтервалом  (об'єм 10 ‒ 12 аркушів).

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ №1

Варіант № 1

1. Предмет і завдання метрологи. Закон України "Про метрологію і метрологічну діяльність".

2. Фізичні величини і одиниці . Еталони.

3. Точність вимірів

4. Характеристики, що відбивають вплив приладу на об'єкт.

5. Вимір складу, токсичності і дымности газів.

6. Основні терміни метрологи.

Варіант № 2

1. Закон України "Про стандартизацію". Визначення і цілі стандартизації. Принципи стандартизації.

2. Фізичні величини і одиниці.

3. Термометри. Термоелектричні пірометри (термопари).

4. Уніфікація і стандартизація вимірювальних приладів.

5. Еталони.

6. Вимір тиску. Прилади для виміру тиску.

Варіант № 3

1. Методи стандартизації. Види стандартів

2. Фізичні величини і одиниці.

3. Термометри. Термоелектричні пірометри (термопари).

4. Уніфікація і стандартизація вимірювальних приладів.

5. Еталони.

6. Контроль потужності двигуна. Торсиометри.

Варіант № 4

1. Національні органи по стандартизації

2. Система якості. Управління системою якості. Стандарти серії ISО 9000.

3. Фізичні величини і одиниці.

4. Термометри. Термоелектричні пірометри (термопари).

5. Уніфікація і стандартизація вимірювальних приладів.

6. Основні терміни метрології.

Варіант № 5

1. Закон України "Про стандартизацію". Визначення і цілі стандартизації. Принципи стандартизації.

2. Контроль параметрів СЭУ. Загальна характеристика вимірювальних приладів СЭУ.

3. Вимір тиску. Прилади для виміру тиску.

4. Термоелектричні перетворювачі.

5. Фізичні величини і одиниці

6. Еталони.

Варіант № 6

1. Предмет і завдання метрології

2. Закон України "Про метрологію і метрологічну діяльність"

3. Система метрології. Метрологічна служба.

4. Основні терміни метрологи. Фізичні величини і одиниці

5. Еталони.

6. Методи стандартизації. Види стандартів. Національні органи по стандартизації.

Варіант № 7

1. Фізичні величини і одиниці. Еталони.

2. Виміри. Види засобів вимірів. Єдність вимірів. Класифікація вимірів.

3. Манометричні термометри. Термопари.

4. Національні органи по стандартизації.

5. Система якості. Управління системою якості. Стандарти серії ISО 9000.

6. Прилади контролю вмісту солей у воді.

Варіант № 8

1.Виміри. Види засобів вимірів. Єдність вимірів. Класифікація вимірів.

2. Загальна характеристика вимірювальних приладів СЭУ. Вимір тиску. Прилади для виміру тиску.

3. Вимір складу, токсичності і дымности газів. Газоаналізатори.

4. Національні органи по стандартизації

5. Система якості. Управління системою якості. Стандарти серії ISО 9000.

6. Закон України "Про стандартизацію"

Варіант № 9

1. Закон України "Про метрологію і метрологічну діяльність". Система метрології. Метрологічна служба.

2. Основні терміни метрологи.

3. Абсолютна і відносна погрішність вимірів. 4. Запис результату виміру.

5. Тахометри. Синхроноскопы. Стробоскопи.

6. Закон України "Про стандартизацію"

Варіант № 10

1. Визначення і цілі стандартизації.

2. Прилади контролю якості робочих середовищ.

3. Термоелектричні перетворювачі.

4. Манометричні термометры.Термопары.

5. Національні органи по стандартизації.

6. Система якості. Управління системою якості. Стандарти серії ISО 9000.

Варіант № 11

1. Закон України "Про метрологію і метрологічну діяльність"

2. Вимір тиску. Прилади для виміру тиску.

3. Контроль потужності двигуна. Торсиометры.

4. Методи стандартизації. Види стандартів

5. Національні органи по стандартизації

6. Система якості. Управління системою якості. Стандарти серії ISО 9000.

Варіант № 12

1. Закон України "Про метрологію і метрологічну діяльність"

2. Система метрології. Метрологічна служба.

3. Про Абсолютна і відносна погрішність вимірів

4. Запис результату виміру. Обчислення погрішностей виміру

5. Контроль параметрів СЭУ.

6. Основні терміни метрологи. Фізичні величини і одиниці

Варіант № 13

1. Визначення і цілі стандартизації

2. Прилади контролю якості робочих середовищ.

3. Термоелектричні перетворювачі.

4. Манометричні термометры.Термопары.

5. Національні органи по стандартизації

6. Система якості. Управління системою якості. Стандарти серії ISО 9000.

Варіант № 14

1. Закон України "Про метрологію і метрологічну діяльність". Система метрології. Метрологічна служба.

2. Основні терміни метрологи.

3. Абсолютна і відносна погрішність вимірів.

4. Запис результату виміру.

5. Тахометри. Синхроноскопы. Стробоскопи.

6. Закон України "Про стандартизацію".

Варіант № 15

1. Виміри. Види засобів вимірів. Єдність вимірів. Класифікація вимірів.

2. Загальна характеристика вимірювальних приладів СЭУ. Вимір тиску. Прилади для виміру тиску.

3. Вимір складу, токсичності і дымности газів. Газоаналізатори.

4. Національні органи по стандартизації

5. Система якості. Управління системою якості. Стандарти серії ISО 9000.

Варіант № 16

1. Предмет і завдання метрології

2. Закон України "Про метрологію і метрологічну діяльність"

3. Система метрології. Метрологічна служба.

4. Основні терміни метрологи. Фізичні величини і одиниці

5. Еталони.

6. Методи стандартизації. Види стандартів. Національні органи по стандартизації.

Варіант № 17

1. Закон України "Про стандартизацію". Визначення і цілі стандартизації. Принципи стандартизації.

2. Фізичні величини і одиниці.

3. Термометри. Термоелектричні пірометри (термопари).

4. Уніфікація і стандартизація вимірювальних приладів.

5. Еталони.

6. Вимір тиску. Прилади для виміру тиску.

Варіант № 18

1. Основні характеристики засобів вимірів.

2. Діапазон виміру. Ціна ділення шкали і значення одиниці молодшого розряду. Точність вимірів.

3. Характеристики, що відбивають вплив приладу на об'єкт.

4. Закон України "Про стандартизацію".

5. Визначення і цілі стандартизації. Принципи стандартизації

6. Система якості. Управління системою якості. Стандарти серії ISО 9000.

Варіант № 19

1. Основні терміни метрології.

2. Вимір температури. Прилади для виміру температури.

3. Прилади контролю частоти обертання і вироблення моторесурсу. Тахометри.

4. Закон України "Про стандартизацію".

5. Визначення і цілі стандартизації.

6. Принципи стандартизації. Методи стандартизації.

Варіант № 21

1. Вимір тиску. Прилади для виміру тиску

2. Манометри. Дифманометры. Тягоміри. Механічні манометри прямої дії.

3. Закон України "Про стандартизацію". Визначення і цілі стандартизації. Принципи стандартизації.

4. Предмет і завдання метрологи.

5. Закон України "Про метрологію і метрологічну діяльність".

6. Система метрології. Метрологічна служба.

Варіант № 22

1. Закон України "Про метрологію і метрологічну діяльність"

2. Вимір тиску. Прилади для виміру тиску.

3. Контроль потужності двигуна. Торсиометры.

4. Видів стандартів

5. Національні органи по стандартизації

6. Система якості. Управління системою якості. Стандарти серії ISО 9000.

Варіант № 23

1. Закон України "Про метрологію і метрологічну діяльність"

2. Система метрології. Метрологічна служба.

3. Про Абсолютна і відносна погрішність вимірів

4. Запис результату виміру. Обчислення погрішностей виміру

5. Контроль параметрів СЭУ.

6. Основні терміни метрологи. Фізичні величини і одиниці.

Варіант № 24

1. Основні характеристики засобів вимірів.

2. Діапазон виміру. Ціна ділення шкали і значення одиниці молодшого розряду. Точність вимірів.

3. Характеристики, що відбивають вплив приладу на об'єкт.

4. Закон України "Про стандартизацію".

5. Визначення і цілі стандартизації. Принципи стандартизації

6. Система якості. Управління системою якості. Стандарти серії ISО 9000.

Варіант № 25

1. Закон України "Про метрологію і метрологічну діяльність"

2. Система метрології. Метрологічна служба.

3. Про Абсолютна і відносна погрішність вимірів

4. Запис результату виміру. Обчислення погрішностей виміру

5. Контроль параметрів СЭУ.

6. Основні терміни метрологи. Фізичні величини і одиниці.

Варіант № 26

1. Предмет і завдання метрології

2. Закон України "Про метрологію і метрологічну діяльність"

3. Система метрології. Метрологічна служба.

4. Основні терміни метрологи.

5. Фізичні величини і единицы.Эталоны.

6. Методи стандартизації. Види стандартів. Національні органи по стандартизації.

Варіант № 27

1. Визначення і цілі стандартизації

2. Прилади контролю якості робочих середовищ.

3. Термоелектричні перетворювачі.

4. Манометричні термометры.Термопары.

5. Національні органи по стандартизації

6. Система якості. Управління системою якості. Стандарти серії ISО 9000.

Варіант № 28

1. Закон України "Про метрологію і метрологічну діяльність". Система метрології. Метрологічна служба.

2. Основні терміни метрологи.

3. Абсолютна і відносна погрішність вимірів.

4. Запис результату виміру.

5. Тахометри. Синхроноскопы. Стробоскопи.

6. Закон України "Про стандартизацію"

Варіант № 29

1. Предмет і завдання метрологи. Закон України "Про метрологію і метрологічну діяльність".

2. Фізичні величини і одиниці . Еталони.

3. Точність вимірів

4. Характеристики, що відбивають вплив приладу на об'єкт.

5. Вимір складу, токсичності і дымности газів.

6. Основні терміни метрологи.

Варіант № 30

1. Основні характеристики засобів вимірів.

2. Діапазон виміру. Ціна ділення шкали і значення одиниці молодшого розряду. Точність вимірів.

3. Характеристики, що відбивають вплив приладу на об'єкт.

4. Закон України "Про стандартизацію".

5. Визначення і цілі стандартизації. Принципи стандартизації

6. Система якості. Управління системою якості. Стандарти серії ISО 9000.

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ №2

Варіант № 1

| 1.КОЛИ БУЛА СТВОРЕНА ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СТАНДАРТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ? а) 1993 р.; б) 1992 р.; в) 1991 р.; г) 1990 р. | 7..ЦІЛЬ МІЖНАРОДНОЇ СТАНДАРТИЗАЦІЇ - ЦЕ: а) скасування національних стандартів; б) розробка найвищих вимог; в) усунення технічних бар'єрів у торгівлі; г) сприяння взаєморозумінню в ділових спілкуваннях. |
| --- | --- |
| 2.Метрологія — наука про: а) вимірювання в галузі екології; б) теоретичні і практичні аспекти вимірювань у всіх галузях науки і техніки; в) встановлення одиниць фізичних одиниць | 8. Фізична величина — це: а) властивість, спільна в якісному відношенні для багатьох фізичних об'єктів, але різна, індивідуальна — в кількісному; б) властивість, спільна в якісному та кількісному відношенні для багатьох фізичних об'єктів; в) певне значення вимірів. |
| 3.НА ЩО РОЗРОБЛЯЮТЬСЯ ТЕХНІЧНІ УМОВИ УКРАЇНИ? а) На продукцію, послуги, процеси якщо відсутні національні стандарти; б) На продукцію (процеси, послуги), на яку відсутні національні стандарти і якщо необхідно встановити вимоги, які перевершують або доповнюють національні стандарти; в) На продукцію (процеси, послуги), що виробляють на конкретному підприємстві; г) На вимоги до продукції і такі, що регулюють відносини між постачальником (розробником) і споживачем (замовником) цієї продукції. | 9. ЗА ЯКИМ ДОКУМЕНТОМ БУЛО СТВОРЕНО МІЖДЕРЖАВНУ СТАНДАРТИЗАЦІЮ? а) Декрет "Про захист прав споживачів"; б) Декрет "Про стандартизацію і сертифікацію"; в) Угода "Про проведення погодженої політики в галузі стандартизації, метрології і сертифікації"; г) Декрет "Про забезпечення єдності вимірювань". |
| 4.ЯКІ ВИМОГИ МІСТЯТЬ НАЦІОНАЛЬНІ СТАНДАРТИ УКРАЇНИ? а) обов'язкові і рекомендаційні; б) ґрунтовні і приблизні; в) випереджаючі і дійсні; г) міжнародні і регіональні | 10. НА ЩО РОЗРОБЛЯЮТЬСЯ ГАЛУЗЕВІ СТАНДАРТИ УКРАЇНИ? а) На продукцію, послуги, процеси якщо відсутні національні стандарти; б) На продукцію (процеси, послуги), на яку відсутні національні стандарти і якщо необхідно встановити вимоги, які перевершують або доповнюють національні стандарти; в) На продукцію (процеси, послуги), що виробляють на конкретному підприємстві; г) На вимоги до продукції і такі, що регулюють відносини між постачальником (розробником) і споживачем (замовником) цієї продукції. |
| 5. ВИБЕРІТЬ ВАРІАНТ, ДЕ ВКАЗАНІ ВСІ СФЕРИ ДІЇ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ СТАНДАРТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ. а) ГОСТ, ОСТ, ДСТУ, СТУ, ТУ; б) ДСТУ, ГОСТ, ISO, ГСТУ, ТУУ; в) ГСТУ, EN, СОУ, ГОСТ, ТУУ; г) СТУ, СОУ, ТУУ, ДСТУ, ДК. | 11.ЩО Є ОБ'ЄКТОМ СТАНДАРТИЗАЦІЇ? а) Нормативний документ, затверджений відповідним органом зі стандартизації; б) Нормативний документ, затверджений відповідним органом зі стандартизації; в) Предмет, що підлягає стандартизації; г) Документ, який встановлює правила, що торкаються різних видів діяльності або результатів. |
| 6. Національна стандартизація — це: а) стандартизація у Європейському Союзі; б) стандартизація, яка проводиться на рівні однієї держави; в) стандартизація у межах ІСО. | 12. Скорочена назва гармонізованого стандарту України: а) ДСТУ ІСО 9000 «Управління якістю»; б) ДСТУ 9000 «Управління якістю»; в) ДСТУ (ГОСТ) 9000 «Управління якістю». |

Варіант № 2

| 1.Метрологію започаткувала необхідність: а) вимірювань довжини, ваги, площі; б) визначення площі ріллі та кількості вирощеного врожаю; в) зважування каміння при будівництві. | 7. Фізична величина — це: а) властивість, спільна в якісному відношенні для багатьох фізичних об'єктів, але різна, індивідуальна — в кількісному; б) властивість, спільна в якісному та кількісному відношенні для багатьох фізичних об'єктів; в) певне значення вимірів |
| --- | --- |
| 2. Метрологія — наука про: а) вимірювання в галузі екології; б) теоретичні і практичні аспекти вимірювань у всіх галузях науки і техніки; в) встановлення одиниць фізичних одиниць. | 8.Одиниця фізичної величини — це: а) фізична величина, значення якої дорівнює одиниці у всіх випадках вимірювання; б) величина, отримана внаслідок вимірювань неелектричних величин; в) результат конкретного вимірювання. |
| 3.Завданням метрології є: а) забезпечення єдності вимірів, розвиток теорії вимірювань, розробка методик вимірювань; б) встановлення розмірів очисних споруд, визначення гранично допустимих концентрацій; в) стандартизація параметрів технологічних процесів | 9. До характеристик вимірів відносять: а) точність, збіжність та принципи вимірювань; б) методику, результат вимірювань, розмірність основної величини; в) похибки вимірів. |
| 4.Сучасна техніка вимірювань сформувалася на основі: а) технологічного процесу; б) розвитку стандартизації; в) розвитку теорії та практики в галузі метрології, стандартизації, сертифікації. | 10: Розмір фізичної величини: а) значення величини для об'єкта вимірювань або досліджень; б) кількісний вміст фізичної величини в об'єкті довкілля; в) значення величини для аналогових ЗВТ. |
| 5. Значення числових величин можна отримати в межах: а) від 1х10-5 до х1010; б) від 1x10-10 до 1х10 -18; в) від 1х10 -12до 10 -18 | 11. Характеризують результат вимірювань: а) збіжність вимірювань; б) методика вимірювань; в) принцип вимірювань. |
| 6. Основна фізична величина — це: а) величина, виміряна вперше; б) величина, вимірювана постійно; в) фізична величина, що входить в систему та умовно прийнята за незалежну від інших величин цієї системи. | 12. Прямі вимірювання — це: а) вимірювання, за яких значення вимірюваної величини визначають безпосередньо, наприклад вимірювання амперметром; б) вимірювання потужності за формулою Р = I × U, де U — напруга, І — сила струму; в) комплексні вимірювання кількох речовин одночасно. |

Варіант № 3

| 1. 3а характером взаємозалежності фізичні величини поділяються на основні, допоміжні, розрахункові: а) в системі СІ; б) при вимірюванні геометричних розмірів; в) при визначенні концентрацій хімічних речовин. | 7. Систему СІ утворюють: а) основні і додаткові одиниці; б) основні, додаткові, цифрові одиниці; в) основні, додаткові, похідні одиниці. |
| --- | --- |
| 2. Система одиниць фізичних величин — це: а) сукупність основних і похідних одиниць, які охоплюють всі або деякі частини вимірів; б) сукупність незалежних і похідних одиниць, які охоплюють всі вимірювання, створена Міжнародною організацією зі стандартизації; в) сукупність незалежних і похідних одиниць, які охоплюють всі або деякі частини вимірів, створена у такий спосіб, що співвідношення між одиницями визначаються рівнями залежності, за винятком відношень між одиницями, що вибрані незалежними. | 8. Перевагами системи СІ є: а) постійний розвиток, універсальність; б) універсальність; в) охоплення великої області вимірів. |
| 3. Основна фізична величина — це: а) величина, виміряна вперше; б) величина, вимірювана постійно; в) фізична величина, що входить в систему та умовно прийнята за незалежну від інших величин цієї системи. | 9. Прикладами основних фізичних величин є: а) м/с, кг, мг/м3; б) 1 метр; в) секунда, частота |
| 4. До основних одиниць системи СІ належать: а) метр, кілограм, секунда, ампер; б) кельвін, моль, кандела, прискорення; в) метр, моль, ампер, енергія, робота. | 10.Похідна фізична величина — це: а) фізична величина, що входить у систему і визначається через основні величини цієї системи; б) величина, отримана внаслідок розрахунків; в) величина, яка характеризує певні вимірювання. |
| 5. За наявністю або відсутністю розмірності фізичні величини поділяють на: а) розмірні і безрозмірні; б) розмірні і відсоткові; в) величини, які характеризують просторові об'єкти, і величини, що вказують на концентрації певних речовин. | 11. Безрозмірні фізичні величини — це: а) коефіцієнт корисної дії; б) метр, кілометр, сантиметр; в) вага, маса. |
| 6. Метрологію започаткувала необхідність: а) вимірювань довжини, ваги, площі; б) визначення площі ріллі та кількості вирощеного врожаю; в) зважування каміння при будівництві. | 12. Метрологія — наука про: а) вимірювання в галузі екології; б) теоретичні і практичні аспекти вимірювань у всіх галузях науки і техніки; в) встановлення одиниць фізичних одиниць. |

Варіант № 4

| 1. Розмірність фізичної величини відображає її зв'язок: а) з основними величинами системи величин; б) з похідними та додатковими величинами системи величин; в) з формулою для визначення кількісного аналізу величин. | 7.Використання одиниць «тонна», «літр», «година», «доба»: а) має обмежений термін дії, але поки що необхідне; б) заборонене, бо існує Міжнародна система одиниць СІ; в) дозволяється до 2015 року. |
| --- | --- |
| 2. Прямі вимірювання — це: а) вимірювання, за яких значення вимірюваної величини визначають безпосередньо, наприклад вимірювання амперметром; б) вимірювання потужності за формулою Р = I × U, де U — напруга, І — сила струму; в) комплексні вимірювання кількох речовин одночасно | 8. Сукупні вимірювання — це вимірювання кількох однакових величин, значення яких знаходять: а) методом розв'язування системи рівнянь; б) методом підставляння результатів у певну формулу; в) за допомогою сучасних засобів вимірювальної техніки. |
| 3.Результат вимірювання — це показник фізичної величини, отриманий внаслідок: а) усіх видів вимірювань; б) вимірювань, виконаних відповідно до вимог державних стандартів; в) використання цифрових і аналогових ЗВТ. | 9.Точність вимірювання — це: а) загальна характеристика якості вимірювання; б) характеристика вимірювання, що відображає наближеність результатів вимірювання до істинного значення вимірювальної фізичної величини; в) характеристика засобу вимірювальної техніки. |
| 4.Засіб вимірювальної техніки — це: а) прилад для вимірювання; б) комплекс приладів і допоміжних інструкцій; в) технічний засіб, який застосовується при вимірюваннях і має нормовані метрологічні характеристики. | 10.Методика виконання вимірювань — це: а) сукупність процедур і правил, виконання яких забезпечує отримання результатів вимірювань з потрібною точністю; б) комплекс встановлених правил проведення вимірювань для всіх галузей знань; в) сукупність процедур і правил, дотримання яких при спостереженні за фізикохімічними процесами забезпечує отримання результатів з потрібною точністю. |
| 5. Одиницю маси кілограм визначають за допомогою: а) зважування гирі; б) зважування еталону; в) зважування міжнародного прототипу кілограма. | 11.Один дюйм дорівнює: а) 0,0254 м або 25,4 мм; б) 0,254 см; в) 2,54 мм. |
| 6. Метрологія — наука про: а) вимірювання в галузі екології; б) теоретичні і практичні аспекти вимірювань у всіх галузях науки і техніки; в) встановлення одиниць фізичних одиниць. | 12. Завданням метрології є: а) забезпечення єдності вимірів, розвиток теорії вимірювань, розробка методик вимірювань; б) встановлення розмірів очисних споруд, визначення гранично допустимих концентрацій; в) стандартизація параметрів технологічних процесів. |

Варіант № 5

| 1.Еталон — це засіб вимірювальної техніки, що забезпечує: а) відтворення і (або) зберігання одиниці вимірювань одного чи кількох значень з правом передавання і розміру одиниці; б) засіб вимірювальної техніки, що забезпечує зберігання одиниці вимірювань певного значення без права передавання розміру цієї одиниці іншим засобам вимірювальної техніки; в) засіб вимірювання, що забезпечує його найвищу точність. | 7.Державний еталон — це: а) офіційно затверджений еталон, який забезпечує відтворення одиниці вимірювань та передавання її розміру іншим еталонам з найвищою у країні точністю; б) офіційно затверджений еталон, що дає змогу виконати вимірювання з достатньою точністю; в) засіб вимірювальної техніки, призначений для передавання розміру одиниці вимірювань робочим засобам вимірювальної техніки. |
| --- | --- |
| 2.Методика рідинної хроматографії використовується для: а) визначення радіоактивних елементів у ґрунті, воді, повітрі; б) визначення вмісту нафтопродуктів, хлорорганічних сполук у ґрунті; в) визначення рівня пестицидів у ґрунті. | 8. Основна фізична величина — це: а) величина, виміряна вперше; б) величина, вимірювана постійно; в) фізична величина, що входить в систему та умовно прийнята за незалежну від інших величин цієї системи. |
| 3. Прикладами основних фізичних величин є: а) м/с, кг, мг/м3; б) 1 метр; в) секунда, частота. | 9. До основних одиниць системи СІ належать: а) метр, кілограм, секунда, ампер; б) кельвін, моль, кандела, прискорення; в) метр, моль, ампер, енергія, робота. |
| 4.Похідна фізична величина — це: а) фізична величина, що входить у систему і визначається через основні величини цієї системи; б) величина, отримана внаслідок розрахунків; в) величина, яка характеризує певні вимірювання. | 10. За наявністю або відсутністю розмірності фізичні величини поділяють на: а) розмірні і безрозмірні; б) розмірні і відсоткові; в) величини, які характеризують просторові об'єкти, і величини, що вказують на концентрації певних речовин. |
| 5. Безрозмірні фізичні величини — це: а) коефіцієнт корисної дії; б) метр, кілометр, сантиметр; в) вага, маса. | 11. Розмірність фізичної величини відображає її зв'язок: а) з основними величинами системи величин; б) з похідними та додатковими величинами системи величин; в) з формулою для визначення кількісного аналізу величин |
| 6. Сучасна техніка вимірювань сформувалася на основі: а) технологічного процесу; б) розвитку стандартизації; в) розвитку теорії та практики в галузі метрології, стандартизації, сертифікації. | 12. Розмір фізичної величини: а) значення величини для об'єкта вимірювань або досліджень; б) кількісний вміст фізичної величини в об'єкті довкілля; в) значення величини для аналогових ЗВТ. |

Варіант № 6

| 1. Закони України, Декрети Кабміну України є законодавчою основою метрологічного забезпечення у тому разі, коли вони: а) гармонізовані із міжнародними вимогами; б) стосуються сфер сертифікації, стандартизації, акредитації, метрології; в) визначають норми і правила, які захищають вітчизняного споживача. | 7. Метрологія на міжнародному ринку сприяє: а) виваженому підходу при встановленні цін на товари; б) обміну інформацією про якість та види товарів з метою поліпшення їх асортименту; в) співпраці на світових ринках з питань обміну знаннями у всіх видах діяльності, при обліку товарів і послуг, передаванні інформації, вимірюванні усіх об'єктів, які стосуються якості життя. |
| --- | --- |
| 2.Одиниці механіки, маси, об'єму і площі належать до: а) основних одиниць системи СІ; б) додаткових одиниць системи СІ; в) похідних одиниць системи СІ. | 8.Для переведення значень шкали (температур) Фаренгейта у шкалу Цельсія використовують формулу: а) F = 9/5(С+32); б) С = 5/9(F-32); в) С = 5/10(F-32) |
| 3.Кількість інформації вимірюють у: а) проміле; б) децибелах; в) байтах, бітах. | 9.Державний метрологічний контроль і нагляд здійснюються: а) Держспоживстандартом України; б) Міністерством екології та природних ресурсів і його метрологічними організаціями; в) Кабінетом Міністрів України. |
| 4. Множниками і префіксами для створення кратних і частинних одиниць є такі: а) 103—мега, 10-3—мілі, 10-2—санті, 10-6— нано; б) 10-3—мілі, 10-2—санті, 103—мега; в) 10-3 — мілі, 10-2—санті. | 10. Спектрофотометрична методика ґрунтується на вимірюванні: а) сили струму; б) частоти; в) напруги в мережі |
| 5. Метрологічні служби в Україні покликані забезпечувати: а) методологічний розвиток метрології та сертифікації; б) метрологічне забезпечення вимірів; в) розвиток системи СІ | 11. Стандартизацію визначають як: а) діяльність, спрямовану на досягнення оптимального ступеня впорядкування у галузі екології шляхом встановлення положень для загального і багаторазового використання; б) законодавчу діяльність органів стандартизації, спрямовану на забезпечення всіх галузей нормативними актами; в) діяльність, спрямовану на досягнення оптимального ступеня впорядкування у всіх галузях шляхом встановлення положень для загального і багаторазового використання. |
| 6. Метрологію започаткувала необхідність: а) вимірювань довжини, ваги, площі; б) визначення площі ріллі та кількості вирощеного врожаю; в) зважування каміння при будівництві. | 12. Метрологія — наука про: а) вимірювання в галузі екології; б) теоретичні і практичні аспекти вимірювань у всіх галузях науки і техніки; в) встановлення одиниць фізичних одиниць. |

Варіант № 7

| 1. Стандарт — це нормативно-технічний документ зі стандартизації, який розроблено: а) для метрологічної і стандартизаційної діяльності; б) на засадах згоди більшості зацікавлених сторін; в) на засадах згоди зацікавлених сторін, прийнято визнаним органом; у стандарті встановлені для загального та багаторазового використання правила, принципи, документи | 7. Державні стандарти позначають: а) стандарт України 1.5.20—88; б) ГОСТ 17.1.4.13—78; в) ДСТУ 1.5—93 |
| --- | --- |
| 2. Нормативний документ — це: а) ГОСТ, БНіП, ДСТУ, МОЗМ, ІСО; б) документ, який містить правила, загальні принципи, характеристики, що стосуються визначених видів діяльності або їх результатів; в) документ, що містить принципи, правила, характеристики діяльності у галузі сертифікації. | 8. Управління у галузі сертифікації і стандартизації в Україні здійснює: а) УкрСЕПРО; б) Держспоживстандарт України; в) МОЗМ, СІ, УкрСЕПРО |
| 3. Державна система стандартизації — це: а) система регіональних органів Держспоживстандарту України; б) комплекс взаємозв'язаних правил і положень, які визначають методику робіт Держспоживстандарту України; в) комплекс взаємозв'язаних правил і положень, які визначають методику, організацію і порядок проведення робіт зі стандартизації, розроблення стандартів, внесення змін у стандарти. | 9. Обов'язкові вимоги державних стандартів підлягають безумовному виконанню: а) державними підприємствами; б) приватними підприємствами; в) державними та приватними підприємствами і органами державної влади. |
| 4. Метою стандартизації є: а) розвиток міжнародного співробітництва у галузі стандартизації; б) забезпечення якості і відповідності продукції; в) розвиток міжнародного співробітництва у галузі стандартизації, забезпечення якості і відповідності продукції, забезпечення єдності і достовірності вимірювань. | 10.Теоретичним підґрунтям стандартизації є: а) уніфікація, системний підхід, типізація, параметричні ряди; б) використання параметричних рядів; в) уніфікація, типізація. |
| 5. Об'єктами стандартизації є: а) продукція, норми, вимоги, позначення; б) нормативи і позначення; в) продукція, спрямована на експорт | 11.Скорочена назва гармонізованого стандарту України: а) ДСТУ ІСО 9000 «Управління якістю»; б) ДСТУ 9000 «Управління якістю»; в) ДСТУ (ГОСТ) 9000 «Управління якістю». |
| 6. 2. Метрологія — наука про: а) вимірювання в галузі екології; б) теоретичні і практичні аспекти вимірювань у всіх галузях науки і техніки; в) встановлення одиниць фізичних одиниць. | 12. Завданням метрології є: а) забезпечення єдності вимірів, розвиток теорії вимірювань, розробка методик вимірювань; б) встановлення розмірів очисних споруд, визначення гранично допустимих концентрацій; в) стандартизація параметрів технологічних процесів. |

Варіант № 8

| 1. Міжнародні стандарти, зокрема стандарти Франції та Англії, необхідно знати для: а) зіставлення якості товарів України, Франції та Англії; б) забезпечення вільного експорту українських товарів у ці країни; в) ефективної конкуренції на світовому ринку, створення акредитованих організацій і лабораторій в Україні, співпраці з цими країнами у торговій, екологічній та інших галузях, порівняння якості зарубіжних і вітчизняних товарів. | 7. Міжнародна організація зі стандартизації має статус: а) добровільної організації, що має статус міжнародної; б) федерації міжнародних органів зі стандартизації Європейського Союзу; в) міжнародної неурядової організації. . |
| --- | --- |
| 2. Метрологію започаткувала необхідність: а) вимірювань довжини, ваги, площі; б) визначення площі ріллі та кількості вирощеного врожаю; в) зважування каміння при будівництві. | 8. Метрологія — наука про: а) вимірювання в галузі екології; б) теоретичні і практичні аспекти вимірювань у всіх галузях науки і техніки; в) встановлення одиниць фізичних одиниць. |
| 3. Завданням метрології є: а) забезпечення єдності вимірів, розвиток теорії вимірювань, розробка методик вимірювань; б) встановлення розмірів очисних споруд, визначення гранично допустимих концентрацій; в) стандартизація параметрів технологічних процесів. | 9. Сучасна техніка вимірювань сформувалася на основі: а) технологічного процесу; б) розвитку стандартизації; в) розвитку теорії та практики в галузі метрології, стандартизації, сертифікації. |
| 4. Фізична величина — це: а) властивість, спільна в якісному відношенні для багатьох фізичних об'єктів, але різна, індивідуальна — в кількісному; б) властивість, спільна в якісному та кількісному відношенні для багатьох фізичних об'єктів; в) певне значення вимірів | 10.' Одиниця фізичної величини — це: а) фізична величина, значення якої дорівнює одиниці у всіх випадках вимірювання; б) величина, отримана внаслідок вимірювань неелектричних величин; в) результат конкретного вимірювання |
| 5. До характеристик вимірів відносять: а) точність, збіжність та принципи вимірювань; б) методику, результат вимірювань, розмірність основної величини; в) похибки вимірів. | 11: Розмір фізичної величини: а) значення величини для об'єкта вимірювань або досліджень; б) кількісний вміст фізичної величини в об'єкті довкілля; в) значення величини для аналогових ЗВТ. |
| 6. Один дюйм дорівнює: а) 0,0254 м або 25,4 мм; б) 0,254 см; в) 2,54 мм. | 12. У 38,1 мм міститься дюймів: a) 31,75; б) 31,0; в) 1,5. |

Варіант № 9

| 1. Система одиниць фізичних величин — це: а) сукупність основних і похідних одиниць, які охоплюють всі або деякі частини вимірів; б) сукупність незалежних і похідних одиниць, які охоплюють всі вимірювання, створена Міжнародною організацією зі стандартизації; в) сукупність незалежних і похідних одиниць, які охоплюють всі або деякі частини вимірів, створена у такий спосіб, що співвідношення між одиницями визначаються рівнями залежності, за винятком відношень між одиницями, що вибрані незалежними. | 7. Основна фізична величина — це: а) величина, виміряна вперше; б) величина, вимірювана постійно; в) фізична величина, що входить в систему та умовно прийнята за незалежну від інших величин цієї системи. |
| --- | --- |
| 2. Розмірність фізичної величини відображає її зв'язок: а) з основними величинами системи величин; б) з похідними та додатковими величинами системи величин; в) з формулою для визначення кількісного аналізу величин. | 8.Метрологію започаткувала необхідність: а) вимірювань довжини, ваги, площі; б) визначення площі ріллі та кількості вирощеного врожаю; в) зважування каміння при будівництві. |
| 3.Метрологія — наука про: а) вимірювання в галузі екології; б) теоретичні і практичні аспекти вимірювань у всіх галузях науки і техніки; в) встановлення одиниць фізичних одиниць. | 9. Завданням метрології є: а) забезпечення єдності вимірів, розвиток теорії вимірювань, розробка методик вимірювань; б) встановлення розмірів очисних споруд, визначення гранично допустимих концентрацій; в) стандартизація параметрів технологічних процесів. |
| 4. Сучасна техніка вимірювань сформувалася на основі: а) технологічного процесу; б) розвитку стандартизації; в) розвитку теорії та практики в галузі метрології, стандартизації, сертифікації | 10. Фізична величина — це: а) властивість, спільна в якісному відношенні для багатьох фізичних об'єктів, але різна, індивідуальна — в кількісному; б) властивість, спільна в якісному та кількісному відношенні для багатьох фізичних об'єктів; в) певне значення вимірів. |
| 5.' Одиниця фізичної величини — це: а) фізична величина, значення якої дорівнює одиниці у всіх випадках вимірювання; б) величина, отримана внаслідок вимірювань неелектричних величин; в) результат конкретного вимірювання | 11. Розмір фізичної величини: а) значення величини для об'єкта вимірювань або досліджень; б) кількісний вміст фізичної величини в об'єкті довкілля; в) значення величини для аналогових ЗВТ. |
| 6.У 38,1 мм міститься дюймів: a) 31,75; б) 31,0; в) 1,5. | 12. Один дюйм дорівнює: а) 0,0254 м або 25,4 мм; б) 0,254 см; в) 2,54 мм. |

Варіант № 10

| 1. 3а характером взаємозалежності фізичні величини поділяються на основні, допоміжні, розрахункові: а) в системі СІ; б) при вимірюванні геометричних розмірів; в) при визначенні концентрацій хімічних речовин. | 7. Систему СІ утворюють: а) основні і додаткові одиниці; б) основні, додаткові, цифрові одиниці; в) основні, додаткові, похідні одиниці |
| --- | --- |
| 2. Система одиниць фізичних величин — це: а) сукупність основних і похідних одиниць, які охоплюють всі або деякі частини вимірів; б) сукупність незалежних і похідних одиниць, які охоплюють всі вимірювання, створена Міжнародною організацією зі стандартизації; в) сукупність незалежних і похідних одиниць, які охоплюють всі або деякі частини вимірів, створена у такий спосіб, що співвідношення між одиницями визначаються рівнями залежності, за винятком відношень між одиницями, що вибрані незалежними. | 8.Похідна фізична величина — це: а) фізична величина, що входить у систему і визначається через основні величини цієї системи; б) величина, отримана внаслідок розрахунків; в) величина, яка характеризує певні вимірювання. |
| 3. Перевагами системи СІ є: а) постійний розвиток, універсальність; б) універсальність; в) охоплення великої області вимірів. | 9. Прикладами основних фізичних величин є: а) м/с, кг, мг/м3; б) 1 метр; в) секунда, частота. |
| 4. До основних одиниць системи СІ належать: а) метр, кілограм, секунда, ампер; б) кельвін, моль, кандела, прискорення; в) метр, моль, ампер, енергія, робота. | 10. Метрологію започаткувала необхідність: а) вимірювань довжини, ваги, площі; б) визначення площі ріллі та кількості вирощеного врожаю; в) зважування каміння при будівництві. |
| 5. Метрологія — наука про: а) вимірювання в галузі екології; б) теоретичні і практичні аспекти вимірювань у всіх галузях науки і техніки; в) встановлення одиниць фізичних одиниць. | 11. Сучасна техніка вимірювань сформувалася на основі: а) технологічного процесу; б) розвитку стандартизації; в) розвитку теорії та практики в галузі метрології, стандартизації, сертифікації. |
| 6. Один дюйм дорівнює: а) 0,0254 м або 25,4 мм; б) 0,254 см; в) 2,54 мм | 12. .У 38,1 мм міститься дюймів: a) 31,75; б) 31,0; в) 1,5. |

Варіант № 11

| 1. Фізична величина — це: а) властивість, спільна в якісному відношенні для багатьох фізичних об'єктів, але різна, індивідуальна — в кількісному; б) властивість, спільна в якісному та кількісному відношенні для багатьох фізичних об'єктів; в) певне значення вимірів | 7.Метрологія — наука про: а) вимірювання в галузі екології; б) теоретичні і практичні аспекти вимірювань у всіх галузях науки і техніки; в) встановлення одиниць фізичних одиниць. |
| --- | --- |
| 2. Система одиниць фізичних величин — це: а) сукупність основних і похідних одиниць, які охоплюють всі або деякі частини вимірів; б) сукупність незалежних і похідних одиниць, які охоплюють всі вимірювання, створена Міжнародною організацією зі стандартизації; в) сукупність незалежних і похідних одиниць, які охоплюють всі або деякі частини вимірів, створена у такий спосіб, що співвідношення між одиницями визначаються рівнями залежності, за винятком відношень між одиницями, що вибрані незалежними. | 8. 3а характером взаємозалежності фізичні величини поділяються на основні, допоміжні, розрахункові: а) в системі СІ; б) при вимірюванні геометричних розмірів; в) при визначенні концентрацій хімічних речовин. |
| 3. До основних одиниць системи СІ належать: а) метр, кілограм, секунда, ампер; б) кельвін, моль, кандела, прискорення; в) метр, моль, ампер, енергія, робота. | 9.Використання одиниць «тонна», «літр», «година», «доба»: а) має обмежений термін дії, але поки що необхідне; б) заборонене, бо існує Міжнародна система одиниць СІ; в) дозволяється до 2015 року. |
| 4. Перевагами системи СІ є: а) постійний розвиток, універсальність; б) універсальність; в) охоплення великої області вимірів. | 10. До характеристик вимірів відносять: а) точність, збіжність та принципи вимірювань; б) методику, результат вимірювань, розмірність основної величини; в) похибки вимірів. |
| 5. Основна фізична величина — це: а) величина, виміряна вперше; б) величина, вимірювана постійно; в) фізична величина, що входить в систему та умовно прийнята за незалежну від інших величин цієї системи. | 11: Розмір фізичної величини: а) значення величини для об'єкта вимірювань або досліджень; б) кількісний вміст фізичної величини в об'єкті довкілля; в) значення величини для аналогових ЗВТ. |
| 6. У 38,1 мм міститься дюймів: a) 31,75; б) 31,0; в) 1,5. | 12. Один дюйм дорівнює: а) 0,0254 м або 25,4 мм; б) 0,254 см; в) 2,54 мм |

Варіант № 12

| 1. 3а характером взаємозалежності фізичні величини поділяються на основні, допоміжні, розрахункові: а) в системі СІ; б) при вимірюванні геометричних розмірів; в) при визначенні концентрацій хімічних речовин. | 7. Фізична величина — це: а) властивість, спільна в якісному відношенні для багатьох фізичних об'єктів, але різна, індивідуальна — в кількісному; б) властивість, спільна в якісному та кількісному відношенні для багатьох фізичних об'єктів; в) певне значення вимірів |
| --- | --- |
| 2.Метрологія — наука про: а) вимірювання в галузі екології; б) теоретичні і практичні аспекти вимірювань у всіх галузях науки і техніки; в) встановлення одиниць фізичних одиниць. | 8. Перевагами системи СІ є: а) постійний розвиток, універсальність; б) універсальність; в) охоплення великої області вимірів. |
| 3. До основних одиниць системи СІ належать: а) метр, кілограм, секунда, ампер; б) кельвін, моль, кандела, прискорення; в) метр, моль, ампер, енергія, робота. | 9. До характеристик вимірів відносять: а) точність, збіжність та принципи вимірювань; б) методику, результат вимірювань, розмірність основної величини; в) похибки вимірів. |
| 4. Система одиниць фізичних величин — це: а) сукупність основних і похідних одиниць, які охоплюють всі або деякі частини вимірів; б) сукупність незалежних і похідних одиниць, які охоплюють всі вимірювання, створена Міжнародною організацією зі стандартизації; в) сукупність незалежних і похідних одиниць, які охоплюють всі або деякі частини вимірів, створена у такий спосіб, що співвідношення між одиницями визначаються рівнями залежності, за винятком відношень між одиницями, що вибрані незалежними. | 10.Використання одиниць «тонна», «літр», «година», «доба»: а) має обмежений термін дії, але поки що необхідне; б) заборонене, бо існує Міжнародна система одиниць СІ; в) дозволяється до 2015 року. |
| 5. Основна фізична величина — це: а) величина, виміряна вперше; б) величина, вимірювана постійно; в) фізична величина, що входить в систему та умовно прийнята за незалежну від інших величин цієї системи. | 11: Розмір фізичної величини: а) значення величини для об'єкта вимірювань або досліджень; б) кількісний вміст фізичної величини в об'єкті довкілля; в) значення величини для аналогових ЗВТ. |
| 6. У 38,1 мм міститься дюймів: a) 31,75; б) 31,0; в) 1,5. | 12. Один дюйм дорівнює: а) 0,0254 м або 25,4 мм; б) 0,254 см; в) 2,54 мм. |

Варіант № 13

| 1. Перевагами системи СІ є: а) постійний розвиток, універсальність; б) універсальність; в) охоплення великої області вимірів. | 7. 3а характером взаємозалежності фізичні величини поділяються на основні, допоміжні, розрахункові: а) в системі СІ; б) при вимірюванні геометричних розмірів; в) при визначенні концентрацій хімічних речовин. |
| --- | --- |
| 2. Метрологія — наука про: а) вимірювання в галузі екології; б) теоретичні і практичні аспекти вимірювань у всіх галузях науки і техніки; в) встановлення одиниць фізичних одиниць. | 8. Основна фізична величина — це: а) величина, виміряна вперше; б) величина, вимірювана постійно; в) фізична величина, що входить в систему та умовно прийнята за незалежну від інших величин цієї системи. |
| 3. Фізична величина — це: а) властивість, спільна в якісному відношенні для багатьох фізичних об'єктів, але різна, індивідуальна — в кількісному; б) властивість, спільна в якісному та кількісному відношенні для багатьох фізичних об'єктів; в) певне значення вимірів | 9. Система одиниць фізичних величин — це: а) сукупність основних і похідних одиниць, які охоплюють всі або деякі частини вимірів; б) сукупність незалежних і похідних одиниць, які охоплюють всі вимірювання, створена Міжнародною організацією зі стандартизації; в) сукупність незалежних і похідних одиниць, які охоплюють всі або деякі частини вимірів, створена у такий спосіб, що співвідношення між одиницями визначаються рівнями залежності, за винятком відношень між одиницями, що вибрані незалежними. |
| 4. До основних одиниць системи СІ належать: а) метр, кілограм, секунда, ампер; б) кельвін, моль, кандела, прискорення; в) метр, моль, ампер, енергія, робота. | 10. До характеристик вимірів відносять: а) точність, збіжність та принципи вимірювань; б) методику, результат вимірювань, розмірність основної величини; в) похибки вимірів. |
| 5. Розмір фізичної величини: а) значення величини для об'єкта вимірювань або досліджень; б) кількісний вміст фізичної величини в об'єкті довкілля; в) значення величини для аналогових ЗВТ. | 11. Основна фізична величина — це: а) величина, виміряна вперше; б) величина, вимірювана постійно; в) фізична величина, що входить в систему та умовно прийнята за незалежну від інших величин цієї системи. |
| 6. Для переведення значень шкали (температур) Фаренгейта у шкалу Цельсія використовують формулу: а) F = 9/5(С+32); б) С = 5/9(F-32); в) С = 5/10(F-32). | 12. Кількість інформації вимірюють у: а) проміле; б) децибелах; в) байтах, бітах. |

Варіант № 14

| 1. 3а характером взаємозалежності фізичні величини поділяються на основні, допоміжні, розрахункові: а) в системі СІ; б) при вимірюванні геометричних розмірів; в) при визначенні концентрацій хімічних речовин. | 7. Система одиниць фізичних величин — це: а) сукупність основних і похідних одиниць, які охоплюють всі або деякі частини вимірів; б) сукупність незалежних і похідних одиниць, які охоплюють всі вимірювання, створена Міжнародною організацією зі стандартизації; в) сукупність незалежних і похідних одиниць, які охоплюють всі або деякі частини вимірів, створена у такий спосіб, що співвідношення між одиницями визначаються рівнями залежності, за винятком відношень між одиницями, що вибрані незалежними. |
| --- | --- |
| 2.Метрологія — наука про: а) вимірювання в галузі екології; б) теоретичні і практичні аспекти вимірювань у всіх галузях науки і техніки; в) встановлення одиниць фізичних одиниць. | 8. Перевагами системи СІ є: а) постійний розвиток, універсальність; б) універсальність; в) охоплення великої області вимірів. |
| 3.Завданням метрології є: а) забезпечення єдності вимірів, розвиток теорії вимірювань, розробка методик вимірювань; б) встановлення розмірів очисних споруд, визначення гранично допустимих концентрацій; в) стандартизація параметрів технологічних процесів. | 9. Фізична величина — це: а) властивість, спільна в якісному відношенні для багатьох фізичних об'єктів, але різна, індивідуальна — в кількісному; б) властивість, спільна в якісному та кількісному відношенні для багатьох фізичних об'єктів; в) певне значення вимірів |
| 4. Сучасна техніка вимірювань сформувалася на основі: а) технологічного процесу; б) розвитку стандартизації; в) розвитку теорії та практики в галузі метрології, стандартизації, сертифікації. | 10. До характеристик вимірів відносять: а) точність, збіжність та принципи вимірювань; б) методику, результат вимірювань, розмірність основної величини; в) похибки вимірів. |
| 5. До основних одиниць системи СІ належать: а) метр, кілограм, секунда, ампер; б) кельвін, моль, кандела, прискорення; в) метр, моль, ампер, енергія, робота. | 11. Розмір фізичної величини: а) значення величини для об'єкта вимірювань або досліджень; б) кількісний вміст фізичної величини в об'єкті довкілля; в) значення величини для аналогових ЗВТ. |
| 6. Кількість інформації вимірюють у: а) проміле; б) децибелах; в) байтах, бітах. | 12. Для переведення значень шкали (температур) Фаренгейта у шкалу Цельсія використовують формулу: а) F = 9/5(С+32); б) С = 5/9(F-32); в) С = 5/10(F-32). |

Варіант № 15

| 1. Перевагами системи СІ є: а) постійний розвиток, універсальність; б) універсальність; в) охоплення великої області вимірів. | 7. Система одиниць фізичних величин — це: а) сукупність основних і похідних одиниць, які охоплюють всі або деякі частини вимірів; б) сукупність незалежних і похідних одиниць, які охоплюють всі вимірювання, створена Міжнародною організацією зі стандартизації; в) сукупність незалежних і похідних одиниць, які охоплюють всі або деякі частини вимірів, створена у такий спосіб, що співвідношення між одиницями визначаються рівнями залежності, за винятком відношень між одиницями, що вибрані незалежними. |
| --- | --- |
| 2. 3а характером взаємозалежності фізичні величини поділяються на основні, допоміжні, розрахункові: а) в системі СІ; б) при вимірюванні геометричних розмірів; в) при визначенні концентрацій хімічних речовин. | 8. Основна фізична величина — це: а) величина, виміряна вперше; б) величина, вимірювана постійно; в) фізична величина, що входить в систему та умовно прийнята за незалежну від інших величин цієї системи. |
| 3. Сукупні вимірювання — це вимірювання кількох однакових величин, значення яких знаходять: а) методом розв'язування системи рівнянь; б) методом підставляння результатів у певну формулу; в) за допомогою сучасних засобів вимірювальної техніки. | 9. Відносні фізичні величини виражають у: а) відсотках, метрах; б) відсотках, проміле; в) метрах, сантиметрах, міліметрах. |
| 4.Використання одиниць «тонна», «літр», «година», «доба»: а) має обмежений термін дії, але поки що необхідне; б) заборонене, бо існує Міжнародна система одиниць СІ; в) дозволяється до 2015 року. | 10. До основних одиниць системи СІ належать: а) метр, кілограм, секунда, ампер; б) кельвін, моль, кандела, прискорення; в) метр, моль, ампер, енергія, робота. |
| 5. До характеристик вимірів відносять: а) точність, збіжність та принципи вимірювань; б) методику, результат вимірювань, розмірність основної величини; в) похибки вимірів. | 11. Розмір фізичної величини: а) значення величини для об'єкта вимірювань або досліджень; б) кількісний вміст фізичної величини в об'єкті довкілля; в) значення величини для аналогових ЗВТ. |
| 6. Кількість інформації вимірюють у: а) проміле; б) децибелах; в) байтах, бітах. | 12. Для переведення значень шкали (температур) Фаренгейта у шкалу Цельсія використовують формулу: а) F = 9/5(С+32); б) С = 5/9(F-32); в) С = 5/10(F-32) |

Варіант № 16

| 1. Система одиниць фізичних величин — це: а) сукупність основних і похідних одиниць, які охоплюють всі або деякі частини вимірів; б) сукупність незалежних і похідних одиниць, які охоплюють всі вимірювання, створена Міжнародною організацією зі стандартизації; в) сукупність незалежних і похідних одиниць, які охоплюють всі або деякі частини вимірів, створена у такий спосіб, що співвідношення між одиницями визначаються рівнями залежності, за винятком відношень між одиницями, що вибрані незалежними. | 7. До основних одиниць системи СІ належать: а) метр, кілограм, секунда, ампер; б) кельвін, моль, кандела, прискорення; в) метр, моль, ампер, енергія, робота. |
| --- | --- |
| 2. Перевагами системи СІ є: а) постійний розвиток, універсальність; б) універсальність; в) охоплення великої області вимірів. | 8. Основна фізична величина — це: а) величина, виміряна вперше; б) величина, вимірювана постійно; в) фізична величина, що входить в систему та умовно прийнята за незалежну від інших величин цієї системи. |
| 3. Сукупні вимірювання — це вимірювання кількох однакових величин, значення яких знаходять: а) методом розв'язування системи рівнянь; б) методом підставляння результатів у певну формулу; в) за допомогою сучасних засобів вимірювальної техніки. | 9. Процес вимірювань охоплює етапи: а) підготовки і планування вимірювання; б) виконання вимірювань, оброблення і аналізування отриманої інформації; в) підготовки, планування, виконання вимірювань, оброблення і аналізування інформації. |
| 4.Точність вимірювання — це: а) загальна характеристика якості вимірювання; б) характеристика вимірювання, що відображає наближеність результатів вимірювання до істинного значення вимірювальної фізичної величини; в) характеристика засобу вимірювальної техніки. | 10.Результат вимірювання — це показник фізичної величини, отриманий внаслідок: а) усіх видів вимірювань; б) вимірювань, виконаних відповідно до вимог державних стандартів; в) використання цифрових і аналогових ЗВТ. |
| 5. Відносні фізичні величини виражають у: а) відсотках, метрах; б) відсотках, проміле; в) метрах, сантиметрах, міліметрах. | 11.Використання одиниць «тонна», «літр», «година», «доба»: а) має обмежений термін дії, але поки що необхідне; б) заборонене, бо існує Міжнародна система одиниць СІ; в) дозволяється до 2015 року. |
| 6. Для переведення значень шкали (температур) Фаренгейта у шкалу Цельсія використовують формулу: а) F = 9/5(С+32); б) С = 5/9(F-32); в) С = 5/10(F-32) | 12. Кількість інформації вимірюють у: а) проміле; б) децибелах; в) байтах, бітах. |

Варіант № 17

| 1.Засіб вимірювальної техніки — це: а) прилад для вимірювання; б) комплекс приладів і допоміжних інструкцій; в) технічний засіб, який застосовується при вимірюваннях і має нормовані метрологічні характеристики. | 7.Точність вимірювання — це: а) загальна характеристика якості вимірювання; б) характеристика вимірювання, що відображає наближеність результатів вимірювання до істинного значення вимірювальної фізичної величини; в) характеристика засобу вимірювальної техніки. |
| --- | --- |
| 2.Один дюйм дорівнює: а) 0,0254 м або 25,4 мм; б) 0,254 см; в) 2,54 мм. | 8.У 38,1 мм міститься дюймів: a) 31,75; б) 31,0; в) 1,5. |
| 3.Еталон — це засіб вимірювальної техніки, що забезпечує: а) відтворення і (або) зберігання одиниці вимірювань одного чи кількох значень з правом передавання і розміру одиниці; б) засіб вимірювальної техніки, що забезпечує зберігання одиниці вимірювань певного значення без права передавання розміру цієї одиниці іншим засобам вимірювальної техніки; в) засіб вимірювання, що забезпечує його найвищу точність. | 9.Державний еталон — це: а) офіційно затверджений еталон, який забезпечує відтворення одиниці вимірювань та передавання її розміру іншим еталонам з найвищою у країні точністю; б) офіційно затверджений еталон, що дає змогу виконати вимірювання з достатньою точністю; в) засіб вимірювальної техніки, призначений для передавання розміру одиниці вимірювань робочим засобам вимірювальної техніки. |
| 4. Одиницю маси кілограм визначають за допомогою: а) зважування гирі; б) зважування еталону; в) зважування міжнародного прототипу кілограма | 10.Методика виконання вимірювань — це: а) сукупність процедур і правил, виконання яких забезпечує отримання результатів вимірювань з потрібною точністю; б) комплекс встановлених правил проведення вимірювань для всіх галузей знань; в) сукупність процедур і правил, дотримання яких при спостереженні за фізикохімічними процесами забезпечує отримання результатів з потрібною точністю. |
| 5.Результат вимірювання — це показник фізичної величини, отриманий внаслідок: а) усіх видів вимірювань; б) вимірювань, виконаних відповідно до вимог державних стандартів; в) використання цифрових і аналогових ЗВТ. | 11. Процес вимірювань охоплює етапи: а) підготовки і планування вимірювання; б) виконання вимірювань, оброблення і аналізування отриманої інформації; в) підготовки, планування, виконання вимірювань, оброблення і аналізування інформації. |
| 6. Кількість інформації вимірюють у: а) проміле; б) децибелах; в) байтах, бітах. | 12. Для переведення значень шкали (температур) Фаренгейта у шкалу Цельсія використовують формулу: а) F = 9/5(С+32); б) С = 5/9(F-32); в) С = 5/10(F-32). |

Варіант № 18

| 1.Метрологія — наука про: а) вимірювання в галузі екології; б) теоретичні і практичні аспекти вимірювань у всіх галузях науки і техніки; в) встановлення одиниць фізичних одиниць. | 7. Засіб вимірювальної техніки — це: а) прилад для вимірювання; б) комплекс приладів і допоміжних інструкцій; в) технічний засіб, який застосовується при вимірюваннях і має нормовані метрологічні характеристики. |
| --- | --- |
| 2. Кількість інформації вимірюють у: а) проміле; б) децибелах; в) байтах, бітах | 8. Для переведення значень шкали (температур) Фаренгейта у шкалу Цельсія використовують формулу: а) F = 9/5(С+32); б) С = 5/9(F-32); в) С = 5/10(F-32). |
| 3.Результат вимірювання — це показник фізичної величини, отриманий внаслідок: а) усіх видів вимірювань; б) вимірювань, виконаних відповідно до вимог державних стандартів; в) використання цифрових і аналогових ЗВТ. | 9.Фізична величина — це: а) властивість, спільна в якісному відношенні для багатьох фізичних об'єктів, але різна, індивідуальна — в кількісному; б) властивість, спільна в якісному та кількісному відношенні для багатьох фізичних об'єктів; в) певне значення вимірів |
| 4.Одиниця фізичної величини — це: а) фізична величина, значення якої дорівнює одиниці у всіх випадках вимірювання; б) величина, отримана внаслідок вимірювань неелектричних величин; в) результат конкретного вимірювання. | 10. Систему СІ утворюють: а) основні і додаткові одиниці; б) основні, додаткові, цифрові одиниці; в) основні, додаткові, похідні одиниці. |
| 5.Система одиниць фізичних величин — це: а) сукупність основних і похідних одиниць, які охоплюють всі або деякі частини вимірів; б) сукупність незалежних і похідних одиниць, які охоплюють всі вимірювання, створена Міжнародною організацією зі стандартизації; в) сукупність незалежних і похідних одиниць, які охоплюють всі або деякі частини вимірів, створена у такий спосіб, що співвідношення між одиницями визначаються рівнями залежності, за винятком відношень між одиницями, що вибрані незалежними. | 11. Основна фізична величина — це: а) величина, виміряна вперше; б) величина, вимірювана постійно; в) фізична величина, що входить в систему та умовно прийнята за незалежну від інших величин цієї системи |
| 6.До основних одиниць системи СІ належать: а) метр, кілограм, секунда, ампер; б) кельвін, моль, кандела, прискорення; в) метр, моль, ампер, енергія, робота. | 12. 3а характером взаємозалежності фізичні величини поділяються на основні, допоміжні, розрахункові: а) в системі СІ; б) при вимірюванні геометричних розмірів; в) при визначенні концентрацій хімічних речовин. |

Варіант № 20

| 1.Систему СІ утворюють: а) основні і додаткові одиниці; б) основні, додаткові, цифрові одиниці; в) основні, додаткові, похідні одиниці. | 7. Одиниця фізичної величини — це: а) фізична величина, значення якої дорівнює одиниці у всіх випадках вимірювання; б) величина, отримана внаслідок вимірювань неелектричних величин; в) результат конкретного вимірювання. |
| --- | --- |
| 2. До основних одиниць системи СІ належать: а) метр, кілограм, секунда, ампер; б) кельвін, моль, кандела, прискорення; в) метр, моль, ампер, енергія, робота. | 8. Основна фізична величина — це: а) величина, виміряна вперше; б) величина, вимірювана постійно; в) фізична величина, що входить в систему та умовно прийнята за незалежну від інших величин цієї системи |
| 3.Система одиниць фізичних величин — це: а) сукупність основних і похідних одиниць, які охоплюють всі або деякі частини вимірів; б) сукупність незалежних і похідних одиниць, які охоплюють всі вимірювання, створена Міжнародною організацією зі стандартизації; в) сукупність незалежних і похідних одиниць, які охоплюють всі або деякі частини вимірів, створена у такий спосіб, що співвідношення між одиницями визначаються рівнями залежності, за винятком відношень між одиницями, що вибрані незалежними. | 9.Використання одиниць «тонна», «літр», «година», «доба»: а) має обмежений термін дії, але поки що необхідне; б) заборонене, бо існує Міжнародна система одиниць СІ; в) дозволяється до 2015 року. |
| 4.Один дюйм дорівнює: а) 0,0254 м або 25,4 мм; б) 0,254 см; в) 2,54 мм. | 10. Засіб вимірювальної техніки — це: а) прилад для вимірювання; б) комплекс приладів і допоміжних інструкцій; в) технічний засіб, який застосовується при вимірюваннях і має нормовані метрологічні характеристики. |
| 5. Одиницю маси кілограм визначають за допомогою: а) зважування гирі; б) зважування еталону; в) зважування міжнародного прототипу кілограма. | 11. Кількість інформації вимірюють у: а) проміле; б) децибелах; в) байтах, бітах |
| 6. Прямі вимірювання — це: а) вимірювання, за яких значення вимірюваної величини визначають безпосередньо, наприклад вимірювання амперметром; б) вимірювання потужності за формулою Р = I × U, де U — напруга, І — сила струму; в) комплексні вимірювання кількох речовин одночасно. | 12.3а характером взаємозалежності фізичні величини поділяються на основні, допоміжні, розрахункові: а) в системі СІ; б) при вимірюванні геометричних розмірів; в) при визначенні концентрацій хімічних речовин. |

Варіант № 21

| 1. Засіб вимірювальної техніки — це: а) прилад для вимірювання; б) комплекс приладів і допоміжних інструкцій; в) технічний засіб, який застосовується при вимірюваннях і має нормовані метрологічні характеристики. | 7. Прямі вимірювання — це: а) вимірювання, за яких значення вимірюваної величини визначають безпосередньо, наприклад вимірювання амперметром; б) вимірювання потужності за формулою Р = I × U, де U — напруга, І — сила струму; в) комплексні вимірювання кількох речовин одночасно. |
| --- | --- |
| 2.Основна фізична величина — це: а) величина, виміряна вперше; б) величина, вимірювана постійно; в) фізична величина, що входить в систему та умовно прийнята за незалежну від інших величин цієї системи | 8. Система одиниць фізичних величин — це: а) сукупність основних і похідних одиниць, які охоплюють всі або деякі частини вимірів; б) сукупність незалежних і похідних одиниць, які охоплюють всі вимірювання, створена Міжнародною організацією зі стандартизації; в) сукупність незалежних і похідних одиниць, які охоплюють всі або деякі частини вимірів, створена у такий спосіб, що співвідношення між одиницями визначаються рівнями залежності, за винятком відношень між одиницями, що вибрані незалежними. |
| 3.Одиниця фізичної величини — це: а) фізична величина, значення якої дорівнює одиниці у всіх випадках вимірювання; б) величина, отримана внаслідок вимірювань неелектричних величин; в) результат конкретного вимірювання. | 9. До основних одиниць системи СІ належать: а) метр, кілограм, секунда, ампер; б) кельвін, моль, кандела, прискорення; в) метр, моль, ампер, енергія, робота. |
| 4. Одиницю маси кілограм визначають за допомогою: а) зважування гирі; б) зважування еталону; в) зважування міжнародного прототипу кілограма. | 10. Систему СІ утворюють: а) основні і додаткові одиниці; б) основні, додаткові, цифрові одиниці; в) основні, додаткові, похідні одиниці. |
| 5. У 38,1 мм міститься дюймів: a) 31,75; б) 31,0; в) 1,5. | 11. Один дюйм дорівнює: а) 0,0254 м або 25,4 мм; б) 0,254 см; в) 2,54 мм. |
| 6. Процес вимірювань охоплює етапи: а) підготовки і планування вимірювання; б) виконання вимірювань, оброблення і аналізування отриманої інформації; в) підготовки, планування, виконання вимірювань, оброблення і аналізування інформації. | 12.3а характером взаємозалежності фізичні величини поділяються на основні, допоміжні, розрахункові: а) в системі СІ; б) при вимірюванні геометричних розмірів; в) при визначенні концентрацій хімічних речовин. |

Варіант № 22

| 1. Одиницю маси кілограм визначають за допомогою: а) зважування гирі; б) зважування еталону; в) зважування міжнародного прототипу кілограма. | 7. Засіб вимірювальної техніки — це: а) прилад для вимірювання; б) комплекс приладів і допоміжних інструкцій; в) технічний засіб, який застосовується при вимірюваннях і має нормовані метрологічні характеристики. |
| --- | --- |
| 2. 3а характером взаємозалежності фізичні величини поділяються на основні, допоміжні, розрахункові: а) в системі СІ; б) при вимірюванні геометричних розмірів; в) при визначенні концентрацій хімічних речовин. | 8. Система одиниць фізичних величин — це: а) сукупність основних і похідних одиниць, які охоплюють всі або деякі частини вимірів; б) сукупність незалежних і похідних одиниць, які охоплюють всі вимірювання, створена Міжнародною організацією зі стандартизації; в) сукупність незалежних і похідних одиниць, які охоплюють всі або деякі частини вимірів, створена у такий спосіб, що співвідношення між одиницями визначаються рівнями залежності, за винятком відношень між одиницями, що вибрані незалежними. |
| 3.До основних одиниць системи СІ належать: а) метр, кілограм, секунда, ампер; б) кельвін, моль, кандела, прискорення; в) метр, моль, ампер, енергія, робота. | 9. Систему СІ утворюють: а) основні і додаткові одиниці; б) основні, додаткові, цифрові одиниці; в) основні, додаткові, похідні одиниці. |
| 4. Основна фізична величина — це: а) величина, виміряна вперше; б) величина, вимірювана постійно; в) фізична величина, що входить в систему та умовно прийнята за незалежну від інших величин цієї системи | 10.Одиниця фізичної величини — це: а) фізична величина, значення якої дорівнює одиниці у всіх випадках вимірювання; б) величина, отримана внаслідок вимірювань неелектричних величин; в) результат конкретного вимірювання. |
| 5. Один дюйм дорівнює: а) 0,0254 м або 25,4 мм; б) 0,254 см; в) 2,54 мм. | 11. Прямі вимірювання — це: а) вимірювання, за яких значення вимірюваної величини визначають безпосередньо, наприклад вимірювання амперметром; б) вимірювання потужності за формулою Р = I × U, де U — напруга, І — сила струму; в) комплексні вимірювання кількох речовин одночасно. |
| 6.Одиницю маси кілограм визначають за допомогою: а) зважування гирі; б) зважування еталону; в) зважування міжнародного прототипу кілограма. | 12.Процес вимірювань охоплює етапи: а) підготовки і планування вимірювання; б) виконання вимірювань, оброблення і аналізування отриманої інформації; в) підготовки, планування, виконання вимірювань, оброблення і аналізування інформації. |

Варіант № 23

| 1. Еталон — це засіб вимірювальної техніки, що забезпечує: а) відтворення і (або) зберігання одиниці вимірювань одного чи кількох значень з правом передавання і розміру одиниці; б) засіб вимірювальної техніки, що забезпечує зберігання одиниці вимірювань певного значення без права передавання розміру цієї одиниці іншим засобам вимірювальної техніки; в) засіб вимірювання, що забезпечує його найвищу точність. | 7. Засіб вимірювальної техніки — це: а) прилад для вимірювання; б) комплекс приладів і допоміжних інструкцій; в) технічний засіб, який застосовується при вимірюваннях і має нормовані метрологічні характеристики. |
| --- | --- |
| 2. Закони України, Декрети Кабміну України є законодавчою основою метрологічного забезпечення у тому разі, коли вони: а) гармонізовані із міжнародними вимогами; б) стосуються сфер сертифікації, стандартизації, акредитації, метрології; в) визначають норми і правила, які захищають вітчизняного споживача. | 8. Один дюйм дорівнює: а) 0,0254 м або 25,4 мм; б) 0,254 см; в) 2,54 мм. |
| 3. Система одиниць фізичних величин — це: а) сукупність основних і похідних одиниць, які охоплюють всі або деякі частини вимірів; б) сукупність незалежних і похідних одиниць, які охоплюють всі вимірювання, створена Міжнародною організацією зі стандартизації; в) сукупність незалежних і похідних одиниць, які охоплюють всі або деякі частини вимірів, створена у такий спосіб, що співвідношення між одиницями визначаються рівнями залежності, за винятком відношень між одиницями, що вибрані незалежними. | 9. Основна фізична величина — це: а) величина, виміряна вперше; б) величина, вимірювана постійно; в) фізична величина, що входить в систему та умовно прийнята за незалежну від інших величин цієї системи |
| 4. До основних одиниць системи СІ належать: а) метр, кілограм, секунда, ампер; б) кельвін, моль, кандела, прискорення; в) метр, моль, ампер, енергія, робота. | 10. Систему СІ утворюють: а) основні і додаткові одиниці; б) основні, додаткові, цифрові одиниці; в) основні, додаткові, похідні одиниці. |
| 5. У 38,1 мм міститься дюймів: a) 31,75; б) 31,0; в) 1,5. | 11. Прямі вимірювання — це: а) вимірювання, за яких значення вимірюваної величини визначають безпосередньо, наприклад вимірювання амперметром; б) вимірювання потужності за формулою Р = I × U, де U — напруга, І — сила струму; в) комплексні вимірювання кількох речовин одночасно. |
| 6. Одиницю маси кілограм визначають за допомогою: а) зважування гирі; б) зважування еталону; в) зважування міжнародного прототипу кілограма. | 12. Процес вимірювань охоплює етапи: а) підготовки і планування вимірювання; б) виконання вимірювань, оброблення і аналізування отриманої інформації; в) підготовки, планування, виконання вимірювань, оброблення і аналізування інформації. |

Варіант № 24

| 1. Основна фізична величина — це: а) величина, виміряна вперше; б) величина, вимірювана постійно; в) фізична величина, що входить в систему та умовно прийнята за незалежну від інших величин цієї системи | 8. Система одиниць фізичних величин — це: а) сукупність основних і похідних одиниць, які охоплюють всі або деякі частини вимірів; б) сукупність незалежних і похідних одиниць, які охоплюють всі вимірювання, створена Міжнародною організацією зі стандартизації; в) сукупність незалежних і похідних одиниць, які охоплюють всі або деякі частини вимірів, створена у такий спосіб, що співвідношення між одиницями визначаються рівнями залежності, за винятком відношень між одиницями, що вибрані незалежними. |
| --- | --- |
| 2. Засіб вимірювальної техніки — це: а) прилад для вимірювання; б) комплекс приладів і допоміжних інструкцій; в) технічний засіб, який застосовується при вимірюваннях і має нормовані метрологічні характеристики. | 8. Один дюйм дорівнює: а) 0,0254 м або 25,4 мм; б) 0,254 см; в) 2,54 мм. |
| 3. Державний еталон — це: а) офіційно затверджений еталон, який забезпечує відтворення одиниці вимірювань та передавання її розміру іншим еталонам з найвищою у країні точністю; б) офіційно затверджений еталон, що дає змогу виконати вимірювання з достатньою точністю; в) засіб вимірювальної техніки, призначений для передавання розміру одиниці вимірювань робочим засобам вимірювальної техніки. | 9. Еталон — це засіб вимірювальної техніки, що забезпечує: а) відтворення і (або) зберігання одиниці вимірювань одного чи кількох значень з правом передавання і розміру одиниці; б) засіб вимірювальної техніки, що забезпечує зберігання одиниці вимірювань певного значення без права передавання розміру цієї одиниці іншим засобам вимірювальної техніки; в) засіб вимірювання, що забезпечує його найвищу точність. |
| 4. Систему СІ утворюють: а) основні і додаткові одиниці; б) основні, додаткові, цифрові одиниці; в) основні, додаткові, похідні одиниці. | 10. До основних одиниць системи СІ належать: а) метр, кілограм, секунда, ампер; б) кельвін, моль, кандела, прискорення; в) метр, моль, ампер, енергія, робота. |
| 5. У 38,1 мм міститься дюймів: a) 31,75; б) 31,0; в) 1,5. | 11. Одиницю маси кілограм визначають за допомогою: а) зважування гирі; б) зважування еталону; в) зважування міжнародного прототипу кілограма. |
| 6. Процес вимірювань охоплює етапи: а) підготовки і планування вимірювання; б) виконання вимірювань, оброблення і аналізування отриманої інформації; в) підготовки, планування, виконання вимірювань, оброблення і аналізування інформації. | 12. Прямі вимірювання — це: а) вимірювання, за яких значення вимірюваної величини визначають безпосередньо, наприклад вимірювання амперметром; б) вимірювання потужності за формулою Р = I × U, де U — напруга, І — сила струму; в) комплексні вимірювання кількох речовин одночасно. |

Варіант № 25

| - Закони України, Декрети Кабміну України є законодавчою основою метрологічного забезпечення у тому разі, коли вони: а) гармонізовані із міжнародними вимогами; б) стосуються сфер сертифікації, стандартизації, акредитації, метрології; в) визначають норми і правила, які захищають вітчизняного споживача. | 7. Еталон — це засіб вимірювальної техніки, що забезпечує: а) відтворення і (або) зберігання одиниці вимірювань одного чи кількох значень з правом передавання і розміру одиниці; б) засіб вимірювальної техніки, що забезпечує зберігання одиниці вимірювань певного значення без права передавання розміру цієї одиниці іншим засобам вимірювальної техніки; в) засіб вимірювання, що забезпечує його найвищу точність. |
| --- | --- |
| 2. Одиницю маси кілограм визначають за допомогою: а) зважування гирі; б) зважування еталону; в) зважування міжнародного прототипу кілограма. | 8. Засіб вимірювальної техніки — це: а) прилад для вимірювання; б) комплекс приладів і допоміжних інструкцій; в) технічний засіб, який застосовується при вимірюваннях і має нормовані метрологічні характеристики. |
| 3. Один дюйм дорівнює: а) 0,0254 м або 25,4 мм; б) 0,254 см; в) 2,54 мм. | 9. У 38,1 мм міститься дюймів: a) 31,75; б) 31,0; в) 1,5. |
| 4. Державний еталон — це: а) офіційно затверджений еталон, який забезпечує відтворення одиниці вимірювань та передавання її розміру іншим еталонам з найвищою у країні точністю; б) офіційно затверджений еталон, що дає змогу виконати вимірювання з достатньою точністю; в) засіб вимірювальної техніки, призначений для передавання розміру одиниці вимірювань робочим засобам вимірювальної техніки. | 10. Міжнародними організаціями в галузі метрології є: а) Міжнародна організація законодавчої метрології, Міжнародна організація зі стандартизації; б) Держспоживстандарт України, Міжнародна електротехнічна комісія; в) Метрична конвенція та Міжнародна система одиниць (СІ). |
| 5.Для переведення значень шкали (температур) Фаренгейта у шкалу Цельсія використовують формулу: а) F = 9/5(С+32); б) С = 5/9(F-32); в) С = 5/10(F-32) | 11.Одиниці механіки, маси, об'єму і площі належать до: а) основних одиниць системи СІ; б) додаткових одиниць системи СІ; в) похідних одиниць системи СІ. |
| 6. Державний метрологічний контроль і нагляд здійснюються: а) Держспоживстандартом України; б) Міністерством екології та природних ресурсів і його метрологічними організаціями; в) Кабінетом Міністрів України | 12. Кількість інформації вимірюють у: а) проміле; б) децибелах; в) байтах, бітах. |

Варіант № 26

| 1. Міжнародними організаціями в галузі метрології є: а) Міжнародна організація законодавчої метрології, Міжнародна організація зі стандартизації; б) Держспоживстандарт України, Міжнародна електротехнічна комісія; в) Метрична конвенція та Міжнародна система одиниць (СІ). | 7. Закони України, Декрети Кабміну України є законодавчою основою метрологічного забезпечення у тому разі, коли вони: а) гармонізовані із міжнародними вимогами; б) стосуються сфер сертифікації, стандартизації, акредитації, метрології; в) визначають норми і правила, які захищають вітчизняного споживача. |
| --- | --- |
| 2. Одиниці механіки, маси, об'єму і площі належать до: а) основних одиниць системи СІ; б) додаткових одиниць системи СІ; в) похідних одиниць системи СІ. | 8. Для переведення значень шкали (температур) Фаренгейта у шкалу Цельсія використовують формулу: а) F = 9/5(С+32); б) С = 5/9(F-32); в) С = 5/10(F-32) |
| 3. Еталон — це засіб вимірювальної техніки, що забезпечує: а) відтворення і (або) зберігання одиниці вимірювань одного чи кількох значень з правом передавання і розміру одиниці; б) засіб вимірювальної техніки, що забезпечує зберігання одиниці вимірювань певного значення без права передавання розміру цієї одиниці іншим засобам вимірювальної техніки; в) засіб вимірювання, що забезпечує його найвищу точність. | 9. Державний еталон — це: а) офіційно затверджений еталон, який забезпечує відтворення одиниці вимірювань та передавання її розміру іншим еталонам з найвищою у країні точністю; б) офіційно затверджений еталон, що дає змогу виконати вимірювання з достатньою точністю; в) засіб вимірювальної техніки, призначений для передавання розміру одиниці вимірювань робочим засобам вимірювальної техніки. |
| 4. Кількість інформації вимірюють у: а) проміле; б) децибелах; в) байтах, бітах. | 10. Для переведення значень шкали (температур) Фаренгейта у шкалу Цельсія використовують формулу: а) F = 9/5(С+32); б) С = 5/9(F-32); в) С = 5/10(F-32) |
| 5. Державний метрологічний контроль і нагляд здійснюються: а) Держспоживстандартом України; б) Міністерством екології та природних ресурсів і його метрологічними організаціями; в) Кабінетом Міністрів України | 11. Нормативний документ — це: а) ГОСТ, БНіП, ДСТУ, МОЗМ, ІСО; б) документ, який містить правила, загальні принципи, характеристики, що стосуються визначених видів діяльності або їх результатів; в) документ, що містить принципи, правила, характеристики діяльності у галузі сертифікації. |
| 6. Державні стандарти позначають: а) стандарт України 1.5.20—88; б) ГОСТ 17.1.4.13—78; в) ДСТУ 1.5—93. | 12. Стандарт — це нормативно-технічний документ зі стандартизації, який розроблено: а) для метрологічної і стандартизаційної діяльності; б) на засадах згоди більшості зацікавлених сторін; в) на засадах згоди зацікавлених сторін, прийнято визнаним органом; у стандарті встановлені для загального та багаторазового використання правила, принципи, документи. |

Варіант № 27

| 1. Нормативний документ — це: а) ГОСТ, БНіП, ДСТУ, МОЗМ, ІСО; б) документ, який містить правила, загальні принципи, характеристики, що стосуються визначених видів діяльності або їх результатів; в) документ, що містить принципи, правила, характеристики діяльності у галузі сертифікації. | 7. Одиниці механіки, маси, об'єму і площі належать до: а) основних одиниць системи СІ; б) додаткових одиниць системи СІ; в) похідних одиниць системи СІ. |
| --- | --- |
| - Закони України, Декрети Кабміну України є законодавчою основою метрологічного забезпечення у тому разі, коли вони: а) гармонізовані із міжнародними вимогами; б) стосуються сфер сертифікації, стандартизації, акредитації, метрології; в) визначають норми і правила, які захищають вітчизняного споживача. | 8. Міжнародними організаціями в галузі метрології є: а) Міжнародна організація законодавчої метрології, Міжнародна організація зі стандартизації; б) Держспоживстандарт України, Міжнародна електротехнічна комісія; в) Метрична конвенція та Міжнародна система одиниць (СІ). |
| 3. Державний еталон — це: а) офіційно затверджений еталон, який забезпечує відтворення одиниці вимірювань та передавання її розміру іншим еталонам з найвищою у країні точністю; б) офіційно затверджений еталон, що дає змогу виконати вимірювання з достатньою точністю; в) засіб вимірювальної техніки, призначений для передавання розміру одиниці вимірювань робочим засобам вимірювальної техніки. | 9. Еталон — це засіб вимірювальної техніки, що забезпечує: а) відтворення і (або) зберігання одиниці вимірювань одного чи кількох значень з правом передавання і розміру одиниці; б) засіб вимірювальної техніки, що забезпечує зберігання одиниці вимірювань певного значення без права передавання розміру цієї одиниці іншим засобам вимірювальної техніки; в) засіб вимірювання, що забезпечує його найвищу точність. |
| 4. Державний метрологічний контроль і нагляд здійснюються: а) Держспоживстандартом України; б) Міністерством екології та природних ресурсів і його метрологічними організаціями; в) Кабінетом Міністрів України | 10. Для переведення значень шкали (температур) Фаренгейта у шкалу Цельсія використовують формулу: а) F = 9/5(С+32); б) С = 5/9(F-32); в) С = 5/10(F-32) |
| 5. Кількість інформації вимірюють у: а) проміле; б) децибелах; в) байтах, бітах. | 11. Державні стандарти позначають: а) стандарт України 1.5.20—88; б) ГОСТ 17.1.4.13—78; в) ДСТУ 1.5—93. |
| 6. Управління у галузі сертифікації і стандартизації в Україні здійснює: а) УкрСЕПРО; б) Держспоживстандарт України; в) МОЗМ, СІ, УкрСЕПРО. | 12. Скорочена назва гармонізованого стандарту України: а) ДСТУ ІСО 9000 «Управління якістю»; б) ДСТУ 9000 «Управління якістю»; в) ДСТУ (ГОСТ) 9000 «Управління якістю». |

Варіант № 28

| 1. Стандартизацію визначають як: а) діяльність, спрямовану на досягнення оптимального ступеня впорядкування у галузі екології шляхом встановлення положень для загального і багаторазового використання; б) законодавчу діяльність органів стандартизації, спрямовану на забезпечення всіх галузей нормативними актами; в) діяльність, спрямовану на досягнення оптимального ступеня впорядкування у всіх галузях шляхом встановлення положень для загального і багаторазового використання. | 7. Стандарт — це нормативно-технічний документ зі стандартизації, який розроблено: а) для метрологічної і стандартизаційної діяльності; б) на засадах згоди більшості зацікавлених сторін; в) на засадах згоди зацікавлених сторін, прийнято визнаним органом; у стандарті встановлені для загального та багаторазового використання правила, принципи, документи. |
| --- | --- |
| 2. Міжнародними організаціями в галузі метрології є: а) Міжнародна організація законодавчої метрології, Міжнародна організація зі стандартизації; б) Держспоживстандарт України, Міжнародна електротехнічна комісія; в) Метрична конвенція та Міжнародна система одиниць (СІ). | 8. Закони України, Декрети Кабміну України є законодавчою основою метрологічного забезпечення у тому разі, коли вони: а) гармонізовані із міжнародними вимогами; б) стосуються сфер сертифікації, стандартизації, акредитації, метрології; в) визначають норми і правила, які захищають вітчизняного споживача. |
| 3.Для переведення значень шкали (температур) Фаренгейта у шкалу Цельсія використовують формулу: а) F = 9/5(С+32); б) С = 5/9(F-32); в) С = 5/10(F-32) | 9. Одиниці механіки, маси, об'єму і площі належать до: а) основних одиниць системи СІ; б) додаткових одиниць системи СІ; в) похідних одиниць системи СІ. |
| 4. Державний метрологічний контроль і нагляд здійснюються: а) Держспоживстандартом України; б) Міністерством екології та природних ресурсів і його метрологічними організаціями; в) Кабінетом Міністрів України | 10.Кількість інформації вимірюють у: а) проміле; б) децибелах; в) байтах, бітах. |
| 5. Управління у галузі сертифікації і стандартизації в Україні здійснює: а) УкрСЕПРО; б) Держспоживстандарт України; в) МОЗМ, СІ, УкрСЕПРО. | 11. Нормативний документ — це: а) ГОСТ, БНіП, ДСТУ, МОЗМ, ІСО; б) документ, який містить правила, загальні принципи, характеристики, що стосуються визначених видів діяльності або їх результатів; в) документ, що містить принципи, правила, характеристики діяльності у галузі сертифікації. |
| 6. Еталон — це засіб вимірювальної техніки, що забезпечує: а) відтворення і (або) зберігання одиниці вимірювань одного чи кількох значень з правом передавання і розміру одиниці; б) засіб вимірювальної техніки, що забезпечує зберігання одиниці вимірювань певного значення без права передавання розміру цієї одиниці іншим засобам вимірювальної техніки; в) засіб вимірювання, що забезпечує його найвищу точність. | 12. Державний еталон — це: а) офіційно затверджений еталон, який забезпечує відтворення одиниці вимірювань та передавання її розміру іншим еталонам з найвищою у країні точністю; б) офіційно затверджений еталон, що дає змогу виконати вимірювання з достатньою точністю; в) засіб вимірювальної техніки, призначений для передавання розміру одиниці вимірювань робочим засобам вимірювальної техніки. |

Варіант № 29

| 1. Державний метрологічний контроль і нагляд здійснюються: а) Держспоживстандартом України; б) Міністерством екології та природних ресурсів і його метрологічними організаціями; в) Кабінетом Міністрів України | 7. Нормативний документ — це: а) ГОСТ, БНіП, ДСТУ, МОЗМ, ІСО; б) документ, який містить правила, загальні принципи, характеристики, що стосуються визначених видів діяльності або їх результатів; в) документ, що містить принципи, правила, характеристики діяльності у галузі сертифікації. |
| --- | --- |
| 2. Кількість інформації вимірюють у: а) проміле; б) децибелах; в) байтах, бітах. | 8. Одиниці механіки, маси, об'єму і площі належать до: а) основних одиниць системи СІ; б) додаткових одиниць системи СІ; в) похідних одиниць системи СІ. |
| 3. Стандарт — це нормативно-технічний документ зі стандартизації, який розроблено: а) для метрологічної і стандартизаційної діяльності; б) на засадах згоди більшості зацікавлених сторін; в) на засадах згоди зацікавлених сторін, прийнято визнаним органом; у стандарті встановлені для загального та багаторазового використання правила, принципи, документи. | 9. Стандартизацію визначають як: а) діяльність, спрямовану на досягнення оптимального ступеня впорядкування у галузі екології шляхом встановлення положень для загального і багаторазового використання; б) законодавчу діяльність органів стандартизації, спрямовану на забезпечення всіх галузей нормативними актами; в) діяльність, спрямовану на досягнення оптимального ступеня впорядкування у всіх галузях шляхом встановлення положень для загального і багаторазового використання. |
| 4.Управління у галузі сертифікації і стандартизації в Україні здійснює: а) УкрСЕПРО; б) Держспоживстандарт України; в) МОЗМ, СІ, УкрСЕПРО. | 10.Державні стандарти позначають: а) стандарт України 1.5.20—88; б) ГОСТ 17.1.4.13—78; в) ДСТУ 1.5—93. |
| 5. Державний еталон — це: а) офіційно затверджений еталон, який забезпечує відтворення одиниці вимірювань та передавання її розміру іншим еталонам з найвищою у країні точністю; б) офіційно затверджений еталон, що дає змогу виконати вимірювання з достатньою точністю; в) засіб вимірювальної техніки, призначений для передавання розміру одиниці вимірювань робочим засобам вимірювальної техніки. | 11.Еталон — це засіб вимірювальної техніки, що забезпечує: а) відтворення і (або) зберігання одиниці вимірювань одного чи кількох значень з правом передавання і розміру одиниці; б) засіб вимірювальної техніки, що забезпечує зберігання одиниці вимірювань певного значення без права передавання розміру цієї одиниці іншим засобам вимірювальної техніки; в) засіб вимірювання, що забезпечує його найвищу точність. |
| 6. Для переведення значень шкали (температур) Фаренгейта у шкалу Цельсія використовують формулу: а) F = 9/5(С+32); б) С = 5/9(F-32); в) С = 5/10(F-32) | 12. Міжнародними організаціями в галузі метрології є: а) Міжнародна організація законодавчої метрології, Міжнародна організація зі стандартизації; б) Держспоживстандарт України, Міжнародна електротехнічна комісія; в) Метрична конвенція та Міжнародна система одиниць (СІ). |

Варіант № 30

| 1.Державні стандарти позначають: а) стандарт України 1.5.20—88; б) ГОСТ 17.1.4.13—78; в) ДСТУ 1.5—93. | 7. Нормативний документ — це: а) ГОСТ, БНіП, ДСТУ, МОЗМ, ІСО; б) документ, який містить правила, загальні принципи, характеристики, що стосуються визначених видів діяльності або їх результатів; в) документ, що містить принципи, правила, характеристики діяльності у галузі сертифікації. |
| --- | --- |
| 2.Державний метрологічний контроль і нагляд здійснюються: а) Держспоживстандартом України; б) Міністерством екології та природних ресурсів і його метрологічними організаціями; в) Кабінетом Міністрів України | 8. Кількість інформації вимірюють у: а) проміле; б) децибелах; в) байтах, бітах. |
| 3.Для переведення значень шкали (температур) Фаренгейта у шкалу Цельсія використовують формулу: а) F = 9/5(С+32); б) С = 5/9(F-32); в) С = 5/10(F-32) | 9.Одиниці механіки, маси, об'єму і площі належать до: а) основних одиниць системи СІ; б) додаткових одиниць системи СІ; в) похідних одиниць системи СІ. |
| 4. Державний еталон — це: а) офіційно затверджений еталон, який забезпечує відтворення одиниці вимірювань та передавання її розміру іншим еталонам з найвищою у країні точністю; б) офіційно затверджений еталон, що дає змогу виконати вимірювання з достатньою точністю; в) засіб вимірювальної техніки, призначений для передавання розміру одиниці вимірювань робочим засобам вимірювальної техніки. | 10.Еталон — це засіб вимірювальної техніки, що забезпечує: а) відтворення і (або) зберігання одиниці вимірювань одного чи кількох значень з правом передавання і розміру одиниці; б) засіб вимірювальної техніки, що забезпечує зберігання одиниці вимірювань певного значення без права передавання розміру цієї одиниці іншим засобам вимірювальної техніки; в) засіб вимірювання, що забезпечує його найвищу точність. |
| 5. Закони України, Декрети Кабміну України є законодавчою основою метрологічного забезпечення у тому разі, коли вони: а) гармонізовані із міжнародними вимогами; б) стосуються сфер сертифікації, стандартизації, акредитації, метрології; в) визначають норми і правила, які захищають вітчизняного споживача. | 11.Міжнародними організаціями в галузі метрології є: а) Міжнародна організація законодавчої метрології, Міжнародна організація зі стандартизації; б) Держспоживстандарт України, Міжнародна електротехнічна комісія; в) Метрична конвенція та Міжнародна система одиниць (СІ). |
| 6. Стандарт — це нормативно-технічний документ зі стандартизації, який розроблено: а) для метрологічної і стандартизаційної діяльності; б) на засадах згоди більшості зацікавлених сторін; в) на засадах згоди зацікавлених сторін, прийнято визнаним органом; у стандарті встановлені для загального та багаторазового використання правила, принципи, документи. | 12Стандартизацію визначають як: а) діяльність, спрямовану на досягнення оптимального ступеня впорядкування у галузі екології шляхом встановлення положень для загального і багаторазового використання; б) законодавчу діяльність органів стандартизації, спрямовану на забезпечення всіх галузей нормативними актами; в) діяльність, спрямовану на досягнення оптимального ступеня впорядкування у всіх галузях шляхом встановлення положень для загального і багаторазового використання. |

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ № 3

Загальні вимоги по оформленню контрольної роботи:

Написанню контрольної роботи повинно передавати глибоке вивчення змісту теми в навчальній літературі, ознайомлення з рекомендованої спеціальною літературою і нормативними актами. Викладання питань повинно бути логічно послідовним і відповідати плану, причому основні питання відокремлюються в самостійні глави та параграфи. При написанні роботи слід наводити висловлювання окремих авторів з посиланням на використані джерела.

Контрольна робота повинна носити самостійний характер. Неприпустиме механічне переписування тексту посібників і спеціальної літератури. Порушення цієї вимоги призведе до не зарахування роботи і повернення її студенту для переробки.

Наприкінці роботи необхідно навести перелік нормативних актів, список використаної спеціальної літератури, поставити дату виконання контрольної роботи та свій підпис.

Обсяг контрольної роботи: 1 учбовий зошит (об'єм 12 аркушів) рукописного тексту, написано акуратно, чітким, розбірливим почерком, грамотно. При друку за допомогою комп'ютера повинні бути використані шрифти текстового редактору WORD розміру 14 з 1,5 міжрядковим інтервалом  (об'єм 10 ‒ 12 аркушів).

Мета контрольної роботи з дисципліни «Метрологія, стандартизація та управління якістю» закріпити отримані студентами теоретичні знання та перевірити рівень їх знань.

Вибір контрольної роботи: Контрольна робота по дисципліні «Метрологія, стандартизація та управління якістю» складається із 3  питань . Усього передбачено 30 варіантів контрольних робіт.

Вибираючи номер варіанту контрольної роботи студент має керуватися наступними правилами:

1.	Номер варіанту контрольної роботи з будь-якої навчальної дисципліни визначається за останніми двома цифрами номеру залікової книжки студента-заочника (Наприклад: номер залікової книжки студента 1645717, то варіант контрольної роботи буде - 17).

2.	Якщо дві останні цифри номеру залікової книжки більш ніж 30, то варіант контрольної роботи визначається за останньою цифрою номеру залікової книжки (Наприклад: номер залікової книжки студента 1645738, то варіант контрольної роботи буде - 8).

Варіант № 1

1.	Структура метрологічної служби України її діяльність, основні цілі та задачі.

2.	Загальні поняття стандартизації, терміни й визначення.

3.	Для вимірювання електрорушійної сили Е = 5,5 В джерела з внутрішнім опором R0 = 10 Ом використаний вольтметр з внутрішнім опором Rv = 1300 Ом. Визначте абсолютну і відносну похибки методу вимірювання.

Варіант № 2

1.	Державний реєстр засобів вимірювання.

2.	 Єдина система допусків та посадок. Класи точності.

3.	Для вимірювання електрорушійної сили Е = 3 В джерела з внутрішнім опором R0 = 10 Ом використаний вольтметр з внутрішнім опором Rv = 1050 Ом. Визначте абсолютну і відносну похибки методу вимірювання.

Варіант № 3

1.	Система органів та служб стандартизації, Держстандарт України.

2.	Управління якістю. Основні терміни та визначення. Цілі і завдання управління якістю продукції.

3.	Для вимірювання електрорушійної сили Е = 3,5 В джерела з внутрішнім опором R0 = 10 Ом використаний вольтметр з внутрішнім опором Rv = 1100 Ом. Визначте абсолютну і відносну похибки методу вимірювання.

Варіант № 4

1.	Основні поняття про вимірювання. Забезпечення єдності вимірів.

2.	Фізичні величини. Їх класифікація.

3.	Для вимірювання електрорушійної сили Е = 4 В джерела з внутрішнім опором R0 = 10 Ом використаний вольтметр з внутрішнім опором Rv = 1150 Ом. Визначте абсолютну і відносну похибки методу вимірювання.

Варіант № 5

Класифікація засобів вимірювальної техніки. Метрологічні показники засобів вимірювання.

2. Загальні поняття стандартизації, терміни й визначення.

3. Для вимірювання електрорушійної сили Е = 4,5 В джерела з внутрішнім опором R0 = 10 Ом використаний вольтметр з внутрішнім опором Rv = 1200 Ом. Визначте абсолютну і відносну похибки методу вимірювання.

Варіант № 6

1.	Вимірювання електричних параметрів. Вимірювання температури. Вимірювання тиску, рівню рідини та частоти обертання.

2.	Якість і конкурентоздатність продукції. Кваліметрія.

3.	Для вимірювання електрорушійної сили Е = 5 В джерела з внутрішнім опором R0 = 10 Ом використаний вольтметр з внутрішнім опором Rv = 1250 Ом. Визначте абсолютну і відносну похибки методу вимірювання

Варіант № 7

1	Метрологія: суть, предмет, об’єкт та правові основи.

2	 Міжнародні стандарти системи якості ISO 9000 i ISO 10000.

3     Для вимірювання електрорушійної сили Е = 2,5 В джерела з внутрішнім опором R0 = 10 Ом використаний вольтметр з внутрішнім опором Rv = 1000 Ом. Визначте абсолютну і відносну похибки методу вимірювання.

Варіант № 8

1.	Спеціальні засоби контролю та вимірювання розмірів і якості поверхонь виробів.

2.	Загальні поняття стандартизації, терміни й визначення.

3.	Для вимірювання електрорушійної сили Е = 6 В джерела з внутрішнім опором R0 = 10 Ом використаний вольтметр з внутрішнім опором Rv = 1350 Ом. Визначте абсолютну і відносну похибки методу вимірювання.

Варіант № 9

1.	Якість продукції основні терміни, поняття. Класифікація показників якості продукції.

2.	Єдина система допусків та посадок. Класи точності.

3.	Для вимірювання електрорушійної сили Е = 6,5 В джерела з внутрішнім опором R0 = 10 Ом використаний вольтметр з внутрішнім опором Rv = 1400 Ом. Визначте абсолютну і відносну похибки методу вимірювання.

Варіант № 10

1.	Загальні поняття стандартизації, терміни й визначення.

2.	Якість продукції основні терміни, поняття. Класифікація показників якості продукції.

3.	Для вимірювання електрорушійної сили Е = 7 В джерела з внутрішнім опором R0 = 10 Ом використаний вольтметр з внутрішнім опором Rv = 1450 Ом. Визначте абсолютну і відносну похибки методу вимірювання.

Варіант № 11

1.	Фізичні величини. Їх класифікація.

2.	Управління якістю. Основні терміни та визначення. Цілі і завдання управління якістю продукції.

3.	Для вимірювання електрорушійної сили Е = 7,5 В джерела з внутрішнім опором R0 = 10 Ом використаний вольтметр з внутрішнім опором Rv = 1500 Ом. Визначте абсолютну і відносну похибки методу вимірювання.

Варіант № 12

1.	Міжнародні стандарти системи якості ISO 9000 i ISO 10000.

2.	Єдина система допусків та посадок. Класи точності.

3.	Для вимірювання електрорушійної сили Е = 8 В джерела з внутрішнім опором R0 = 10 Ом використаний вольтметр з внутрішнім опором Rv = 1550 Ом. Визначте абсолютну і відносну похибки методу вимірювання.

Варіант № 13

1.	Основні поняття про вимірювання. Забезпечення єдності вимірів.

2.	Якість і конкурентоздатність продукції. Кваліметрія.

3.	Для вимірювання електрорушійної сили Е = 8,5 В джерела з внутрішнім опором R0 = 10 Ом використаний вольтметр з внутрішнім опором Rv = 1600 Ом. Визначте абсолютну і відносну похибки методу вимірювання

Варіант № 14

1.	Метрологія: суть, предмет, об’єкт та правові основи.

2.	Спеціальні засоби контролю та вимірювання розмірів і якості поверхонь виробів.

3.	Для вимірювання електрорушійної сили Е = 9 В джерела з внутрішнім опором R0 = 10 Ом використаний вольтметр з внутрішнім опором Rv = 1650 Ом. Визначте абсолютну і відносну похибки методу вимірювання.

Варіант № 15

1.	Загальні поняття стандартизації, терміни й визначення.

2.	Вимірювання електричних параметрів. Вимірювання температури. Вимірювання тиску, рівню рідини та частоти обертання.

3.	Для вимірювання електрорушійної сили Е = 9,5 В джерела з внутрішнім опором R0 = 10 Ом використаний вольтметр з внутрішнім опором Rv = 1700 Ом. Визначте абсолютну і відносну похибки методу вимірювання

Варіант № 16

1.	Управління якістю. Основні терміни та визначення. Цілі і завдання управління якістю продукції.

2.	Класифікація засобів вимірювальної техніки. Метрологічні показники засобів вимірювання.

3.	Для вимірювання електрорушійної сили Е = 10 В джерела з внутрішнім опором R0 = 10 Ом використаний вольтметр з внутрішнім опором Rv = 1800 Ом. Визначте абсолютну і відносну похибки методу вимірювання.

Варіант № 17

1.	Система органів та служб стандартизації, Держстандарт України.

2.	Загальні поняття стандартизації, терміни й визначення.

3.	Для вимірювання електрорушійної сили Е = 10,5 В джерела з внутрішнім опором R0 = 10 Ом використаний вольтметр з внутрішнім опором Rv = 1850 Ом. Визначте абсолютну і відносну похибки методу вимірювання.

Варіант № 18

1.	Загальні поняття стандартизації, терміни й визначення.

2.	Структура метрологічної служби України її діяльність, основні цілі та задачі.

3.	Для вимірювання електрорушійної сили Е = 11 В джерела з внутрішнім опором R0 = 10 Ом використаний вольтметр з внутрішнім опором Rv = 1900 Ом. Визначте абсолютну і відносну похибки методу вимірювання.

Варіант № 19

Загальні поняття стандартизації, терміни й визначення.

2. Вимірювання електричних параметрів. Вимірювання температури. Вимірювання тиску, рівню рідини та частоти обертання.

3. Для вимірювання електрорушійної сили Е = 11,5 В джерела з внутрішнім опором R0 = 10 Ом використаний вольтметр з внутрішнім опором Rv = 1950 Ом. Визначте абсолютну і відносну похибки методу вимірювання.

Варіант № 20

1.	Загальні поняття стандартизації, терміни й визначення.

2.	Державний реєстр засобів вимірювання.

3.	Для вимірювання електрорушійної сили Е = 12 В джерела з внутрішнім опором R0 = 10 Ом використаний вольтметр з внутрішнім опором Rv = 2000 Ом. Визначте абсолютну і відносну похибки методу вимірювання.

Варіант № 21

1.	Якість продукції основні терміни, поняття. Класифікація показників якості продукції.

2.	Єдина система допусків та посадок. Класи точності.

3.	Для вимірювання електрорушійної сили Е = 6,5 В джерела з внутрішнім опором R0 = 10 Ом використаний вольтметр з внутрішнім опором Rv = 1400 Ом. Визначте абсолютну і відносну похибки методу вимірювання

Варіант № 22

1.	Загальні поняття стандартизації, терміни й визначення.

2.	Якість продукції основні терміни, поняття. Класифікація показників якості продукції.

3.	Для вимірювання електрорушійної сили Е = 7 В джерела з внутрішнім опором R0 = 10 Ом використаний вольтметр з внутрішнім опором Rv = 1450 Ом. Визначте абсолютну і відносну похибки методу вимірювання

Варіант № 23

1.	Якість продукції основні терміни, поняття. Класифікація показників якості продукції.

2.	Єдина система допусків та посадок. Класи точності.

3.	Для вимірювання електрорушійної сили Е = 6,5 В джерела з внутрішнім опором R0 = 10 Ом використаний вольтметр з внутрішнім опором Rv = 1400 Ом. Визначте абсолютну і відносну похибки методу вимірювання

Варіант № 24

1.	Загальні поняття стандартизації, терміни й визначення.

2.	Якість продукції основні терміни, поняття. Класифікація показників якості продукції.

3.	Для вимірювання електрорушійної сили Е = 7 В джерела з внутрішнім опором R0 = 10 Ом використаний вольтметр з внутрішнім опором Rv = 1450 Ом. Визначте абсолютну і відносну похибки методу вимірювання

Варіант № 25

1.	Спеціальні засоби контролю та вимірювання розмірів і якості поверхонь виробів.

2.	Загальні поняття стандартизації, терміни й визначення.

3.	Для вимірювання електрорушійної сили Е = 6 В джерела з внутрішнім опором R0 = 10 Ом використаний вольтметр з внутрішнім опором Rv = 1350 Ом. Визначте абсолютну і відносну похибки методу вимірювання.

Варіант № 26

1.	Якість продукції основні терміни, поняття. Класифікація показників якості продукції.

2.	Єдина система допусків та посадок. Класи точності.

3.	Для вимірювання електрорушійної сили Е = 6,5 В джерела з внутрішнім опором R0 = 10 Ом використаний вольтметр з внутрішнім опором Rv = 1400 Ом. Визначте абсолютну і відносну похибки методу вимірювання

Варіант № 27

1.	Спеціальні засоби контролю та вимірювання розмірів і якості поверхонь виробів.

2.	Загальні поняття стандартизації, терміни й визначення.

3.	Для вимірювання електрорушійної сили Е = 6 В джерела з внутрішнім опором R0 = 10 Ом використаний вольтметр з внутрішнім опором Rv = 1350 Ом. Визначте абсолютну і відносну похибки методу вимірювання.

Варіант № 28

1.	Загальні поняття стандартизації, терміни й визначення.

2.	Якість продукції основні терміни, поняття. Класифікація показників якості продукції.

3.	Для вимірювання електрорушійної сили Е = 7 В джерела з внутрішнім опором R0 = 10 Ом використаний вольтметр з внутрішнім опором Rv = 1450 Ом. Визначте абсолютну і відносну похибки методу вимірювання

Варіант № 29

1	Метрологія: суть, предмет, об’єкт та правові основи.

2	 Міжнародні стандарти системи якості ISO 9000 i ISO 10000.

3     Для вимірювання електрорушійної сили Е = 2,5 В джерела з внутрішнім опором R0 = 10 Ом використаний вольтметр з внутрішнім опором Rv = 1000 Ом. Визначте абсолютну і відносну похибки методу вимірювання.

Варіант № 30

1.	Загальні поняття стандартизації, терміни й визначення.

2.	Якість продукції основні терміни, поняття. Класифікація показників якості продукції.

3.	Для вимірювання електрорушійної сили Е = 7 В джерела з внутрішнім опором R0 = 10 Ом використаний вольтметр з внутрішнім опором Rv = 1450 Ом. Визначте абсолютну і відносну похибки методу вимірювання