МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний університет інфраструктури та технологій

Дунайський факультет МРТ

Кафедра судноводіння та експлуатація технічних систем на водному транспорті

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Завідувач кафедри СВ та ЕТС на ВТ

ДФ МРТ ДУІТ

___________________ С.К. Дем'яненко

“______”_______________2017 року

Варіанти завдань та методичні вказівки до курсового проектування
з дисципліни

«Гідромеханіка, теорія і будова судна та рушії»

напрям підготовки 6.070104 «Морський та річковий транспорт»

професійне спрямування  «Експлуатація суднових енергетичних установок»

2017 рік

Варіанти завдань та методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни «Гідромеханіка, теорія і будова судна та рушії» для студентів за напрямом підготовки 6.070104 "Морський та річковий транспорт" за професійним спрямуванням "Експлуатація суднових енергетичних установок".

„___” ________, 2017 року – 20 с.

Розробник: к.тех.наук., доц., Дем'яненко С.К.

Варіанти завдань та методичні вказівки до курсового проектування з дисципліни «Гідромеханіка, теорія і будова судна та рушії» затверджені на засіданні кафедри СВ і ЕСЕУ (протокол від “ 30 ” вересня 2017 року № 1)

В.о. Зав. кафедри СВ та ЕТС на ВТ_____________________ С.К.Дем'яненко

Схвалено Вченою радою ДФ МРТ ДУІТ

Протокол від  “____”________________2017 року № ___

Голова ВР ДФ МРТ ДУІТ     ________    О.А. Дакі

“_____”___________________ 2017 року

 рік

ПРЕДИСЛОВИЕ

Методические указания и задание на курсовой проект составлены в соответствии с программой курса «Основы теории и устройства судна и движителей» и предназначены для студентов специальности «Эксплуатация судовых энергетических установок». Рассматриваемые в задании вопросы определения характеристик остойчивости судна вменены в круг обязанностей вахтенных механиков Конвенцией по подготовке и дипломированию моряков и несению вахты (STCW–78/95). Методические указания и задание также могут быть использованы студентами других специальностей, которые изучают курс «Теория и устройство судна».

1. СОДЕРЖАНИЕ КУРСОВОГО ПРОЕКТА

Проект включает следующие разделы.

1.1. Расчёты по составлению грузового плана судна

Грузовым планом судна называется графическое изображение на чертеже судна плана размещения грузов на данный рейс, выполненного на основании расчѐтов и обеспечивающего:

– наиболее выгодное использование грузоподъѐмности и грузовместимости судна;

– сохранение необходимой остойчивости, прочности и посадки судна;

– безопасное плавание судна;

– сохранную и своевременную доставку груза;

– соблюдение очередности погрузки с учѐтом выгрузки части груза в промежуточных портах без дополнительных перевалок;

– обеспечение погрузочных операций в минимальные сроки;

– соблюдение норм техники безопасности и охраны труда.

В первом разделе проекта выполняются расчѐты по размещению трюмного и палубного груза с соответствующей балластировкой и определяются характеристики посадки и остойчивости, необходимые для последующего составления грузового плана. Предусмотрено построение диаграммы статической остойчивости (диаграммы Рида) и проверка соответствия еѐ элементов требованиям Правил Регистра судоходства.

1.2. Определение опрокидывающего статического момента и максимального угла статического крена

Опрокидывающим моментом M называют наименьший кренящий момент, который способен опрокинуть судно. В другой трактовке под опрокидывающим понимают наибольший кренящий момент, который способно выдержать судно, не опрокидываясь. Величина M зависит от характера действия кренящего момента и его изменения при наклонении судна.

Для статически приложенного кренящего момента значение M соответствует максимальному плечу l max диаграммы статической остойчивости и иногда называется запасом статической остойчивости.

Максимальный угол статического крена при этом определяется как абсцисса точки максимального плеча диаграммы статической остойчивости.

1.3. Определение опрокидывающего момента и максимального угла динамического крена при шквале с подветра

В этом разделе с помощью диаграммы статической остойчивости рассматривается наиболее опасный и практически важный случай определения опрокидывающего момента и максимального угла динамического крена судна, имеющего крен, при шквале со стороны накренѐнного борта, т.е. с подветра, когда кренящий момент, вызывавший первоначальный крен судна, прекращает своѐ действие одновременно с появлением шквала. Это возможно, например, при качке судна, когда шквал налетает с того борта, на который в данный момент максимально накренено судно.

1.4. Определение опрокидывающего момента и максимального угла динамического крена при шквале с наветра

С помощью диаграммы статической остойчивости рассматривается опрокидывающий момент и максимальный угол динамического крена при качке судна при шквале со стороны поднятого борта, т.е. с наветра, Показывается, что при шквале с наветра наибольший кренящий момент, который может выдержать судно, получается больше,. а угол динамического крена судна – меньше, чем при шквале с подветра. Это объясняется компенсирующим действием восстанавливающего момента, направленного в этом случае противоположно моменту шквала.

Рассматриваемые в п. 3 и 4 задачи могут быть решены при помощи диаграммы динамической остойчивости, которая является интегральной кривой по отношению к диаграмме статической остойчивости.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ПРОЕКТА

2.1. Материалы проекта должны быть оформлены пояснительной запиской на листах стандартного формата. Записка должна содержать условия задания, исходные формулы, результаты расчѐтов с соответствующими пояснениями, диаграмму статической остойчивости, а также выводы о соответствии остойчивости судна требованиям Правил Регистра судоходства.

2.2. Расчетные формулы должны сопровождаться обозначениями входящих в них величин с указанием их размерности в системе СИ.

Результаты расчетов следует оформлять с соблюдением правил приближенных вычислений.

3. ЗАДАНИЕ

Выполнить следующий комплекс расчетов для судна, основные элементы, условия плавания и загрузки которого приведены ниже.

3.1. Расчѐты по составлению грузового плана судна

3.1.1. При заданной суммарной массе груза распределить его по трюмам с помощью чертежа размещения грузов (приложение 1) и определить максимально допустимую массу палубного груза, исходя из возможно более полного использования грузоподъѐмности судна при обеспечении требуемой остойчивости (в случае необходимости используя балластировку в пределах ѐмкости штатных балластных цистерн (приложение 2)).

3.1.2. Определить статические моменты веса судна относительно основной плоскости и плоскости мидель-шпангоута.

3.1.3. Проверить посадку судна с помощью диаграммы осадок носом и кормой (приложение 3). При необходимости обеспечения нормальной посадки изменить распределение груза и балласта, повторить п. 3.1.2 и уточнить посадку.

3.1.4. По диаграмме моментов веса (приложение 4) определить поперечную метацентрическую высоту и допустимый момент веса судна относительно основной плоскости.

3.1.5. По универсальной диаграмме остойчивости (приложение 5) определить плечи статической остойчивости и построить диаграмму статической остойчивости для правого борта с продолжением еѐ влево и вниз до угла крена  путѐм поворота на 180 в плоскости чертежа вокруг начальной точки .

3.1.6. Выполнить проверку удовлетворения требованиям Норм остойчивости Регистра судоходства.

3.2. Определение опрокидывающего статического момента и максимального угла статического крена

3.2.1. По диаграмме статической остойчивости определить величину максимального плеча восстанавливающего момента и соответствующий ему максимальный угол крена.

3.2.2. Вычислить значение опрокидывающего статического момента (запаса статической остойчивости).

3.3. Определение опрокидывающего момента и максимального угла динамического крена при шквале с подветра

3.3.1. На диаграмме статической остойчивости отметить положение судна, имеющего заданный угол крена на левый борт.

3.3.2. Из условия равенства работ кренящего и восстанавливающего моментов на диаграмме статической остойчивости определить величину наибольшего приведенного плеча кренящего момента шквала со стороны накренѐнного борта, т.е. с подветра.

3.3.3. Определить величину опрокидывающего момента крена при шквале с подветра для заданного угла крена при качке судна.

3.3.4. По диаграмме статической остойчивости определить величину максимального угла динамического крена при шквале с подветра для заданного угла крена.

3.4. Определение опрокидывающего момента и максимального угла динамического крена при шквале с наветра

3.4.1. На диаграмме статической остойчивости отметить положение судна, имеющего заданный угол крена на правый борт.

3.4.2. Из условия равенства работ кренящего и восстанавливающего моментов на диаграмме статической остойчивости определить величину наибольшего приведенного плеча кренящего момента шквала со стороны левого борта, т.е. с наветра.

Таблица 3.1

Основные элементы судна

3.4.3. Определить величину опрокидывающего момента крена при шквале с наветра для заданного угла начального крена.

3.4.4. По диаграмме статической остойчивости определить величину максимального угла динамического крена при шквале с наветра для заданного угла начального крена.

3.4.5. Сопоставить характеристики остойчивости при шквале с подветра и с наветра и прокомментировать отличия.

3.5. Основные элементы судна и условия его эксплуатации

В таблице 3.1 указаны основные элементы судна; нечѐтной предпоследней цифре шифра зачѐтной книжки студента соответствует первый вариант таблицы, чѐтной – второй вариант.

Характер загрузки судна и условия плавания указаны в табл. 3.2, где номер подварианта должен соответствовать последней цифре шифра.

Таблица 3.2

Условия загрузки и эксплуатации

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТЫ

Работу рекомендуется выполнять в соответствии с основными методическими указаниями, приведенными ниже для каждого из разделов.

4.1. Расчѐты по составлению грузового плана судна

4.1.1. Определение веса палубного груза

Определяется вес  и моменты  веса относительно миделя и основной плоскости судна порожнем с командой и 100% запасов

Из первого условия равновесия судна определяется в первом приближении вес  палубного груза

В первом приближении размещается палубный груз и назначаются координаты его центра тяжести: xп – в районе миделя и zп – на 1м выше крышек люкового закрытия в соответствии с чертежом размещения грузов (приложение 1).

С использованием заданной величины удельного погрузочного объѐма груза υ определяется полный объѐм трюмного груза

С помощью чертежа размещения грузов (приложение 1) груз распределяется в первом приближении по трюмам с приблизительно одинаковым относительным заполнением каждого трюма и назначается объѐм  груза в каждом i том трюме.

Определяется вес груза в каждом трюме

На шкале C центров объѐмов для каждого i того трюма (приложение 1) отмечается соответствующее данному объѐму положение центра объѐма. Отмеченная точка сносится на горизонтальную и ближайшую вертикальную шкалы, по которым определяются координаты  центра тяжести однородного груза в данном трюме.

Определяются координаты общего центра тяжести всего трюмного груза

где n – количество трюмов на судне.

Наличие палубного груза, возможно, потребует для обеспечения остойчивости принять некоторое количество балласта в судовые балластные цистерны (приложение 2). Поскольку количество и размещение балласта по конкретным цистернам пока неизвестно, необходимо предварительно задаться аппликатой zб центра тяжести суммарного возможного балласта, например, как приблизительно средним значением аппликат центров тяжести основных балластных цистерн, которые отмечены на чертеже размещения грузов (приложение 1).

По диаграмме моментов веса (приложение 4) для веса P судна в полном грузу определяется в первом приближении допустимый момент Mдоп веса судна относительно основной плоскости.

Определяется в первом приближении вес Pб балласта, необходимого для обеспечения допустимого момента Mдоп,

и уточняется во втором приближении (с учѐтом балласта) вес палубного груза

Найденная в первом приближении величина веса балласта может соответствовать одному из следующих условий:

где Pбmax – суммарный вес балласта во всех цистернах, предназначенных для обеспечения остойчивости (определяется по данным приложения 2).

В случае (1) в приѐме балласта нет необходимости и вес палубного груза, определѐнный выше в первом приближении, является окончательным, а вес судна равен P.

В случае (2) из таблицы приложения 2 выбираются балластные цистерны (предпочтительно расположенные симметрично относительно ДП) с таким расчѐтом, чтобы суммарный вес Pб1воды при их заполнении был несколько больше найденного в первом приближении значения Pб, и уточняется вес палубного груза

Вес балласта в этом случае принимается равным

а вес судна равен P.

В случае (3) суммарный вес балласта во всех цистернах недостаточен для обеспечения остойчивости судна с данным палубным грузом. Вес балласта принимается равным

т.е. заполняются все балластные цистерны, и для обеспечения остойчивости требуется уменьшить вес палубного груза и соответственно – вес судна. Уточнѐнные значения этих величин находятся графическим способом с помощью диаграммы моментов веса (приложение 4). На копии диаграммы, прилагаемой к пояснительной записке, выполняются следующие построения.

Наносится точка А состояния судна без палубного груза, имеющая координаты

где MZб – суммарный момент веса всех балластных цистерн относительно основной плоскости (по данным таблицы приложения 2).

Наносится точка В условного состояния судна с весом палубного груза в 5000 кН, имеющая координаты

Из точки А через точку В проводится луч до пересечения с кривой допустимого момента веса. Точка С указанного пересечения соответствует состоянию судна в грузу с полным балластом и допустимым по условию обеспечения остойчивости весом палубного груза. Вес P судна в этом случае равен весовой координате PC точки С

а вес палубного груза

Если при размещении балласта не удалось использовать только симметрично расположенные балластные цистерны, то для обеспечения прямой посадки судна можно сместить палубный груз в поперечном направлении на величину

где MYб – суммарный момент веса относительно ДП заполненных балластных цистерн (определяется по данным таблицы 2).

Поскольку габариты палубного груза могут не позволить его поперечное смещение, необходимо предложить другие возможные варианты обеспечения прямой посадки судна и обсудить их в пояснительной записке.

4.1.2. Проверка посадки и остойчивости судна

Определяются моменты веса судна относительно основной плоскости и плоскости мидель-шпангоута

где MZб и MXб – суммарные моменты веса относительно основной плоскости и плоскости мидель-шпангоута заполненных балластных цистерн (определяются по данным приложения 2).

По весу P судна и моменту MX веса относительно плоскости мидель-шпангоута на диаграмме осадок оконечностей (приложение 3) определяются значения осадок носом и кормой.

Нагрузка судна должна обеспечивать достаточное заглубление гребных винтов и посадку на ровный киль или небольшой дифферент на корму (до 0,5 м). Заглубление оси гребного вала (ось вала показана на чертеже приложения 1) должно быть не менее трѐх четвертей диаметра винта. При необходимости следует изменить распределение груза или балласта, чтобы обеспечить требуемую посадку судна, и повторить соответствующие расчѐты.

По диаграмме моментов веса (приложение 4) для принятого веса P судна и момента MZ веса судна относительно основной плоскости определяется поперечная метацентрическая высота h. На этой же диаграмме определяются значения допустимого момента Mдоп веса.

Вычисляется разность

Положительное значение разности ΔM указывает на то, что точка состояния судна на диаграмме моментов веса лежит ниже кривой допустимого момента, и, следовательно, судно при данном состоянии нагрузки удовлетворяет требованиям Норм остойчивости Регистра судоходства.

Если разность ΔM отрицательна, то точка состояния судна на диаграмме лежит выше кривой допустимого момента, и остойчивость судна недостаточна. В этом случае следует принять меры к еѐ улучшению перераспределением груза или приѐмом дополнительного балласта.

Если разность ΔM равна нулю, остойчивость, хотя и считается достаточной, находится на пределе. Из-за неизбежных неточностей расчета может оказаться, что действительная метацентрическая высота меньше допустимой. Поэтому целесообразно принять меры по улучшению остойчивости.

4.1.3. Построение диаграммы статической остойчивости

Для получения более полного представления об остойчивости судна при данном состоянии нагрузки следует построить диаграмму статической остойчивости. На универсальной диаграмме остойчивости (приложение 5) отмечается прямая, соединяющая начало координат с точкой на шкале метацентрических высот, соответствующей ранее найденному значению метацентрической высоты h.

Из семейства кривых плеч остойчивости веса выбирается та, которая соответствует весу судна, и измеряются в масштабе диаграммы вертикальные расстояния между этой кривой и ранее отмеченной прямой для углов крена 10º, 20º, 30º и т. д. В необходимых случаях применяется линейная интерполяция. Снятые таким образом плечи статической остойчивости в соответствующем масштабе откладываются в зависимости от углов крена и строится диаграмма статической остойчивости.

Для возможности последующей проверки остойчивости судна, имеющего крен, диаграмма продолжается влево и вниз до угла крена θ 30 на левый борт путѐм поворота на 180 в плоскости чертежа вокруг начальной точкиθ 0 .

4.1.4. Проверка удовлетворения требованиям Норм остойчивости

Регистра судоходства

Максимальное плечо статической остойчивости должно составлять  для судов длиной при длине , для промежуточных значений длины судна применима линейная интерполяция. Регламентируются углы максимума и заката диаграммы, которые должны отвечать условиям соответственно

Элементы построенной диаграммы статической остойчивости проверяются на соответствие требованиям Регистра, и делается вывод об остойчивости судна.

4.2. Определение опрокидывающего статического момента и максимального угла статического крена

4.2.1. Так как при статическом нагружении постепенно нарастающий кренящий момент равен восстанавливающему, то искомая величина MC опрокидывающего статического момента соответствует максимальному восстанавливающему моменту Mвmax.

По диаграмме статической остойчивости находится максимальное плечо lmax статической остойчивости.

4.2.2. Определяется максимальный восстанавливающий момент

4.2.3. Опрокидывающий статический момент равен

4.2.4. В точке диаграммы статической остойчивости с максимальным плечом lmax определяется максимальный угол θmax статического крена, который получит судно под действием опрокидывающего статического момента MC.

4.3. Определение опрокидывающего момента и максимального угла динамического крена при шквале с подветра

4.3.1. На левой части горизонтальной оси диаграммы статической остойчивости отмечается точка А, соответствующая заданному углу  амплитуды качки судна на левый борт, со стороны которого, т.е. с подветра, налетает шквал.

4.3.2. Через точку А проводится вертикальная линия до пересечения с кривой диаграммы в точке В.

4.3.3. Отрезок ВА продолжается вверх до такой точки С, чтобы проходящая через неѐ горизонтальная линия, пересекающая правую ветвь диаграммы последовательно в точках D и Е, соответствовала равенству работ кренящего и восстанавливающего моментов, т.е. равенству площадей, заключѐнных между кривой диаграммы и отрезками СD и DE.

4.3.4. В точке пересечения отрезка CD с вертикальной осью диаграммы определяется значение lC величины приведенного плеча кренящего момента шквала.

4.3.5. Определяется величина опрокидывающего момента крена при шквале с подветра для заданного угла начального крена

.

4.3.6. В точке Е диаграммы определяется максимальный угол θmax дин динамического крена, который получит судно под действием опрокидывающего момента MC шквала с подветра для заданного угла начального крена.

4.4. Определение опрокидывающего момента и максимального угла динамического крена при шквале с наветра

4.4.1. На правой части горизонтальной оси диаграммы статической остойчивости отмечается точка А, соответствующая заданному углу амплитуды качки судна на правый борт. Рассматривается случай шквала с левого борта, т.е. с наветра.

4.4.2. Через точку А проводится вертикальная линия до пересечения с кривой диаграммы в точке В.

4.4.3. Отрезок АВ продолжается вверх до такой точки С, чтобы проходящая через неѐ горизонтальная линия, пересекающая кривую диаграммы последовательно в точках D и Е, соответствовала равенству работ кренящего и восстанавливающего моментов, т.е. равенству площадей, заключѐнных между кривой диаграммы и отрезками СD и DE.

4.4.4. Отрезок СЕ продолжается влево до пересечения в точке F с вертикальной осью диаграммы. В точке F определяется значение lC величины приведенного плеча опрокидывающего момента шквала с наветра для заданного угла начального крена.

4.4.5. Определяется величина опрокидывающего момента крена при шквале с наветра для заданного угла начального крена

4.4.6. В точке Е диаграммы определяется максимальный угол θmax дин динамического крена, который получит судно под действием опрокидывающего момента MC шквала с наветра для заданного угла начального крена.

4.4.7. Сопоставляются характеристики остойчивости при шквале с подветра и с наветра и объясняются их отличия.

5. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Кацман Ф.М. и др. Теория и устройство судов: Учебник. – Л.: Судостроение, 1991. – 416 с.

2. Жинкин В.Б. Теория и устройство корабля: Учебник. – СПб.: Судостроение, 2000. – 336 с.