МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Державний університет інфраструктури та технологій

Дунайський факультет МРТ

Кафедра судноводіння та експлуатація технічних систем на водному транспорті

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Завідувач кафедри СВ та ЕТС на ВТ

ДФ МРТ ДУІТ

___________________ С.К. Дем'яненко

“______”_______________2018 року

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ЗАВДАННЯ

До виконання РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ

з дисципліни

«СУДНОВИЙ ГВИНТО-РУЛЬОВИЙ КОМПЛЕКС»

Галузь знань: 27 Транспорт

Спеціальність: 271 Річковий та морський транспорт

Ступінь освіти: бакалавр

2018 рік

Методичні вказівки та завдання до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Судновий гвинто-рульовий комплекс». Галузь знань: 27 Транспорт. Спеціальність: 271 Річковий та морський транспорт. Ступінь освіти: бакалавр

„___” ________, 2018 року – 23 с.

Розробник: к.тех.наук., доц., Дем'яненко С.К.

Методичні вказівки та завдання до виконання контрольної роботи з дисципліни «Судновий гвинто-рульовий комплекс» затверджені на засіданні кафедри СВ і ЕСЕУ (протокол від “ 12 ” вересня 2018 року № 2)

В.о. Зав. кафедри СВ та ЕТС на ВТ______________ С.К.Дем'яненко

Схвалено Вченою радою ДФ МРТ ДУІТ

Протокол від  “____”________________2018 року № ___

Голова ВР ДФ МРТ ДУІТ________    О.А. Дакі

“_____”___________________ 2018 року

ВВЕДЕНИЕ

Настоящие методические указания предназначены для оказания помощи студентам в овладении умениями и навыками при расчёте движительного комплекса винтового судна.

Выполнение расчётно-графической работы закрепит знания по методам расчета сопротивления воды движению судна, выбору оптимальных параметров движительного комплекса, построению ходовых характеристик судна и разработке чертежа гребного винта.

Методические указания составлены в соответствии с утвержденной программой по дисциплине «Судовой винто-рулевой комплекс» для специальности 271 Річковий та морський транспорт Спеціалізації: «Управління судновими технічними системами та комплексами»

1. ЦЕЛЬ И КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАСЧЕТА ДВИЖИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Целью расчета движительного комплекса является проектирование гребного винта при условии полного и наиболее эффективного использования мощности главных двигателей судна.

Для выполнения расчета выдается задание на расчётно-графическую работу, в котором указываются тип и класс судна (по Речному Регистру), число гребных винтов, главные размерения (длина, ширина, осадка), коэффициент полноты водоизмещения, предельный диаметр гребного винта, скорость  хода  судна  на  глубокой  воде,  тяга на буксирном гаке или упор (для буксиров и толкачей).

По исходным данным выбирают тип движителя (на толкачах, буксирах, грузовых судах и танкерах устанавливают винты в насадках, на пассажирских, грузопассажирских судах и паромах - открытые винты).

Используя главные размерения и коэффициент объемной полноты, вычисляют смоченную поверхность и рассчитывают сопротивление воды при различных скоростях движения судна. Для ряда значений диаметра гребного винта определяют зависимость между минимально необходимой мощностью и частотой вращения двигателя, обеспечивающего заданную скорость движения судна на глубокой воде. Используя полученную зависимость, по каталогу выбирают конкретный двигатель, позволяющий развить необходимую мощность на соответствующих оборотах. Дальнейший расчет сводится к определению числа лопастей, дискового отношения, шага и диаметра гребного винта обеспечивающего наиболее эффективное использование мощности установленного двигателя. В заключение на основе поверочного расчета движительного комплекса необходимо построить ходовые характеристики судна и выполнить чертеж проекций лопасти винта по полученным расчетным значениям диаметра винта и шагового отношения. Для выполнения расчета движительного комплекса необходимы знания основ теории судна, а также умение пользоваться математическим аппаратом и современной вычислительной техникой.

2. СПИСОК ОСНОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

| х- | число гребных винтов; |
| --- | --- |
| L- | длина судна, м; |
| В- | ширина судна, м; |
| Т- | осадка судна, м; |
|  - | коэффициент полноты водоизмещения; |
| D- | диаметр гребного винта, м; |
| Z- | тяга на буксирном гаке (или упор толкача), кН; |
| v- | скорость хода судна на глубокой воде, м/с; |
| Sс- | смоченная поверхность судна, м2; |
| V- | объемное водоизмещение, м3; |
| ν- | коэффициент кинематической вязкости воды, м2/с; |
| Re- | число Рейнольдса; |
| - | плотность воды, кг/м3; |
| t- | коэффициент сопротивления трения судна; |
| s- | коэффициент вязкостного сопротивления судна; |
| Fr- | число Фруда; |
| w- | коэффициент волнового сопротивления судна; |
| c- | полный коэффициент сопротивления судна; |
| R- | сопротивление воды движению судна, кН; |
| - | коэффициент попутного потока; |
| t- | коэффициент засасывания; |
| f- | коэффициент попутного потока для винта в насадке; |
| t΄- | коэффициент засасывания для винта в насадке; |
| vp- | скорость поступательного движения винта относительно воды, м/с; |
| ve- | скорость поступательного движения комплекса винт-насадка относительно воды, м/с; |
| P- | упор винта, кН; |
| Pк- | упор комплекса винт-насадка, кН; |
| р- | относительная поступь открытого винта; |
| е- | относительная поступь комплекса винт-насадка; |
| р- | коэффициент полезного действия открытого винта; |
| к- | коэффициент полезного действия комплекса винт-насадка; |
| Ne- | мощность, развиваемая двигателем, кВт; |
| Nр- | мощность, подведенная к винту, кВт; |
| n- | число оборотов винта, 1/с; |
| K΄d- | коэффициент задания «упор-диаметр» для открытого винта; |
| K΄dk- | коэффициент задания «упор-диаметр» для комплекса винт – насадка; |
| K˝n- | коэффициент задания «мощность-частота вращения» для от- крытого винта; |
| K˝nk- | коэффициент задания «мощность-частота вращения» для ком- плекса винт-насадка; |
| K1- | коэффициент упора открытого винта; |
| Kk- | коэффициент упора комплекса винт-насадка; |
| K2- | коэффициент момента винта; |
| H- | шаг винта, м; |
| H/D- | шаговое отношение; |
| no- | номинальное число оборотов двигателя без редуктора, 1/с; |
| ir- | передаточное число редуктора |
| ir=no/np | (np - обороты винта соответствующие no) |
| Neo- | номинальная мощность двигателя, кВт; |
| θ- | дисковое отношение; |
| z- | буксировочный коэффициент; |
| bm- | максимальная ширина лопасти винта, м; |
| bвх- | ордината входящей кромки лопасти, м |
| bbыx- | ордината выходящей кромки лопасти, м; |
| dв- | диаметр вала, м; |
| lo- | длина ступицы, м; |
| Mв- | масса винта, кг; |
| ρв- | плотность материала винта, кг/м3. |

3. РАСЧЕТ СОПРОТИВЛЕНИЯ ВОДЫ ДВИЖЕНИЮ СУДНА

Для расчета сопротивления воды движению судна необходимо предвари- тельно определить смоченную поверхность судна. Расчет смоченной  поверхности Sс производится по формуле Ковалева и Шацмана [1]: , где V=LBT  объемное водоизмещение судна при заданных главных размерениях судна

Дальнейший расчет сопротивления воды движению судна выполняется в форме табл. 3.1 для 6 значений скорости в интервале от vmin до vmax. Эти значения выбираются таким образом, чтобы они охватывали следующие возможные пределы изменения скорости движения судна в обычных условиях его эксплуатации:

а) для пассажирских и грузовых (от скорости, равной половине расчетной (vmin=v/2), до скорости, превышающей расчетную на 3 км/ч [vmax=(v +3) км/ч];

б) для буксиров-толкачей (от скорости, на 3 км/ч меньше [vmax=(v -3) км/ч], до скорости, в 2 раза превышающей расчетную (vmax=2∙v).

Расчет сводится к раздельному определению коэффициентов вязкости и волнового сопротивления [2].

Определение вязкостного сопротивления производится в следующей последовательности:

- определяется число Рейнольдса для судна (в дальнейшем для определенности примем при tвод=15 С =1,14∙10-6 м2/с);

- по формуле Прандтля-Шлихтинга находится коэффициент сопротивления эквивалентной гладкой пластины fo=0,455/(lgRe)2,58;

- коэффициент сопротивления трения реального судна находится по выражению f=f0+f, где величина надбавки на шероховатость для металлических судов рав- на  f=0,510-3 [2];

- коэффициент	вязкостного	сопротивления	подсчитывается	по формуле s=k1f+s, где коэффициент пропорциональности K1(, L/T) в зависимости от характеристик судна выбирается интерполяцией по табл. 3.2, величина надбавки s на выступающие части равна s=0,1x10-3 для судов без скуловых килей и s=[0,3+0,1(x-1)]10-3 для судов со скуловыми килями.

Таблица 3.1 Расчет сопротивления воды Расчетные величины и формулы; Скорость судна (м/c). Re=vL/. fo=0,455/(lgRe)2,58. f=f0+f. K1(, L/T). s=k1f+s. Fr=v/(gL)0,5. ’w(Fr, ). ’w(Fr, L/B). K2(B/T). w=K2∙(’w+’w) 10-3. c=s+w. R= cv2Sc/2.

Таблица 3.2 Зависимость K1(, L/T)

| L/T |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| 20 | 1,197 | 1,246 | 1,306 | 1,385 |
| 30 | 1,170 | 1,220 | 1,278 | 1,354 |
| 40 | 1,139 | 1,185 | 1,241 | 1,311 |
| 50 | 1,096 | 1,137 | 1,187 | 1,256 |
| 60 | 1,046 | 1,081 | 1,124 | 1,185 |

Определение волнового сопротивления производится в следующем порядке:

3.1. Вычисляется число Фруда для судна

3.2. По табл. 3.3 путем интерполяции определяется базовое значение коэффициента волнового сопротивления ’w(Fr, ).

3.2. По табл. 3.3 путем интерполяции определяется базовое значение коэффициента волнового сопротивления ’w(Fr, ).

3.3. По табл. 3.4 находится надбавка на влияние L/B.

Таблица 3.3

’w(Fr, )

| Fr |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,50 | 0,60 | 0,66 | 0,70 | 0,76 | 0,80 |
| 0,1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,03 |
| 0,14 | 0,02 | 0,06 | 0,10 | 0,14 | 0,23 | 0,34 |
| 0,18 | 0,12 | 0,22 | 0,30 | 0,38 | 0,56 | 0,75 |
| 0,22 | 0,32 | 0,46 | 0,58 | 0,70 | 0,95 | 1,24 |
| 0,26 | 0,66 | 0,86 | 1,02 | 1,17 | 1,59 | 2,14 |
| 0,30 | 1,21 | 1,46 | 1,70 | 1,96 | 2,80 | 3,14 |

Таблица 3.4

Зависимость ’w(Fr, L/B)

| Fr | L/B |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 0,1 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0,14 | 0,108 | 0,044 | 0,000 | -0,032 | -0,051 | -0,057 |
| 0,18 | 0,222 | 0,089 | 0,000 | -0,063 | -0,108 | -0,122 |
| 0,22 | 0,329 | 0,139 | 0,000 | -0,095 | -0,165 | -0,196 |
| 0,26 | 0,424 | 0,184 | 0,000 | -0,139 | -0,241 | -0,291 |
| 0,30 | 0,525 | 0,247 | 0,000 | -0,200 | -0,342 | -0,418 |

3.4. По табл. 3.5 определяется поправочный множитель, учитывающий влияние

B/T.

Таблица 3.5

Зависимость K2(B/T)

| B/T | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K2 | 1,338 | 1,188 | 1,075 | 1,000 | 0,944 | 0,906 |

3.6.  Коэффициент  волнового  сопротивления  судна  подсчитывается  по формуле w=K2·(’w+’w)10-3.  Сопротивление  воды  движению  судна  определяется  по формуле , где =103 кг/м3плотность воды; c=s+w; площадь смоченной поверхности корпуса судна.

Результаты расчета сводятся в табл. 3.1, и по ним должна быть построена кривая сопротивления воды движению судна (рис. 3.1), показывающая зависимость со- противления движению судна от скорости хода на глубокой воде.

Рис. 3.1. Кривая сопротивления воды движению судна

4. РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ДВИЖИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ПРИ ВЫБОРЕ ГЛАВНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Исходными данными для расчета являются: главные размерения, коэффициенты полноты, кривая буксировочного сопротивления R=R(v), скорость хода v и число движителей x.

Для буксиров задается также сила тяги на гаке при расчетной скорости буксировки, для толкачей - сила толкания при заданной скорости толкания.

В начале расчета определяются коэффициенты взаимодействия движителя и корпуса. Они вычисляются по приближенным формулам.

Для открытых винтов коэффициент попутного потока  и коэффициент засасывания t рассчитываются по выражениям:

а) для винтов в диаметральной плоскости судна (x=1)

б) для бортовых винтов (x=2)

Поправка 0,3Fr 0,2вводится для учета влияния волнообразования при

Fr>0,2. При Fr ≤ 0,2 поправка 0.

Для винтов в направляющей насадке коэффициент попутного потока f и коэффициент засасывания t΄ вычисляются следующим образом: f=t΄=0,65, где - коэффициент попутного потока для открытых винтов.

Для всех типов cудов, кроме буксиров и толкачей, расчетная скорость движителей vp и ve и необходимый упор Р или Рк рассчитываются по формулам:

а) открытый винт: скорость винта vp=v(1-), где v заданная скорость хода судна, м/с; упор винта Р, кН,

б) винт в насадке: скорость комплекса винт-насадка ve=v(1-f), где v - заданная скорость хода судна, м/с; упор винта Рк, кН,

Входящее в выражение для упора значение сопротивления движению определяется по графику R=R(v) (см. рис. 3.1) при заданной скорости судна v.

Для буксиров и толкачей при заданной силе тяги или толкания упор комплекса винт-насадка определяется по формуле , где Z - сила тяги или. толкания, кН, при заданной скорости буксировки или толкания v; R– сопротивление движению буксира (толкача), кН, определяемое по графику заданной скорости R=R(v) (см. рис. 3.1).

Выбирается ряд значений диаметра гребных винтов, возможных для установки на судне. Максимальный диаметр Dmax указывается в задании на работу (прил. 2).

На этом этапе расчета, когда рассматривается наиболее широкий диапазон диаметров, минимальный диаметр винта для судов внутреннего плавания может составлять Dmin=0,5Т. Для судов смешанного плавания минимальный диаметр может составлять Dmin=0,35Т. В пределах между Dmin и Dmax следует взять пять про- межуточных значений через приблизительно одинаковые интервалы. Значения диаметров D, принимаемые в метрах, округляются до одного знака после запятой.

Для каждого диаметра винта определяется соответствующая мощность Ne, которую должен развивать двигатель для обеспечения заданной скорости хода судна, и оптимальная частота вращения гребного вала n. Вычисление производит- ся по форме табл. 4.1. При этом используется корпусная расчетная диаграмма (или ее аппроксимация полиномами), построенная в координатах K1-р (открытый винт) или KK-е (винт в насадке). При вычислении Ne необходимо учитывать потери в валопроводе и в редукторе (если он устанавливается). Ориентировочное зна- чение КПД валопровода в=0,96 и редуктора r=0,975 (если редуктор не устанав- ливается, то принимают r=1).

Таблица 4.1

Расчет элементов винта (винта в насадке) при выборе двигателя

| Расчетные величины, формулы и единицы измерения | Диаметр винта |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Dmin |  |  | Dmax |

Вместо корпусных диаграмм для определения относительной поступи и ко- эффициента полезного действия могут быть использованы данные математической обработки расчетных диаграмм различных серий (прил. 3). На этом этапе можно взять четырехлопастный винт с дисковым отношением 0,55.

Результаты расчета табл. 4.1 представляются на графике (рис. 4.1) в виде кривой зависимости Ne(n). Эта кривая показывает изменение минимально необходимой мощности двигателя, обеспечивающей заданную скорость хода судна, в зависимости от частоты вращения винта.

На графике строится также кривая зависимости D(n), которая дает возможность оценить взаимосвязь величин диаметра винта, соответствующей ему оптимальной частоты вращения, а также потребной мощности двигателя. Так, при максимальных значениях диаметра требуются минимальная частота вращения и мощ- ность. Уменьшению диаметра соответствует увеличение оптимальной частоты вращения и мощности.

Характеристики двигателей (мощность и частота вращения гребного вала) выбираются из каталогов (прил. 1), исходя из полученного диапазона мощности   и частоты вращения. Каждый принятый к рассмотрению двигатель обозначается точкой на графике рис. 4.1.

Рассмотрим варианты двигателей А и В, представленные на рис. 4.1. Двига- тель, номинальный режим которого определяется точкой А, лежащей выше кри- вой Ne(n), обеспечивает заданную скорость; двигатель В, мощность которого больше, чем у двигателя А, ее не обеспечивает.

Это происходит потому, что частота вращения двигателя А соответствует большему диаметру винта с большим КПД вследствие меньшей нагрузки на винт. Разница в мощности двигателей В и А расходуется на увеличение потерь в винте, обусловленных уменьшением КПД при уменьшении диаметра. С помощью двига- теля В можно достичь заданной скорости, установив понижающий редуктор. При окончательном выборе двигателя следует исходить из наименьшей затраты мощ- ности и учитывать такие характеристики, как расход топлива, масса, габариты, степень автоматизации, надежность, моторесурс двигателя.

В результате первого этапа проектировочного расчета должен быть выбран двигатель (расчет производится на один винт), т.е. получены по каталогу мощ- ность двигателя Neo (кВт) и частота вращения гребного вала no/ir (1/с), необходи- мые для дальнейшего расчета элементов винта.

Рис. 4.1. К выбору главного двигателя

5. РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ ДВИЖИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА НА ПОЛНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЩНОСТИ ГЛАВНЫХ ДВИГА- ТЕЛЕЙ

Исходными данными являются:

- кривая сопротивления воды движению судна R=R(v);

- тип, мощность главных двигателей Ne (кВт) и частота вращения гребного вала n (1/с);

- тип движительной установки, число движителей x;

- максимальное значение диаметра винта, возможного к установке на судне, Dmax.

Цель расчета – определить основные элементы гребного винта, которые обеспечивают для небуксирного судна наивысшую скорость движения при пол- ном использовании мощности силовой установки судна, заданных характеристик корпуса и условий плавания. Для буксирных судов этим расчетом устанавливается наибольший упор при заданной скорости движения состава.

Первоначально необходимо выбрать число лопастей и дисковое отношение гребного винта. Для этого вычисляется коэффициент задания , если K '  1, то следует принять четырехлопастный винт, если K '  1 – трехлопастный.

Винт, расположенный в диаметральной плоскости, рекомендуется во всех случаях принимать четырехлопаст-ным. Дисковое отношение выбирают из условий проч- ности, максимальной относительной толщины лопасти и отсутствия кавитации.

Из условия прочности , где m – коэффициент, учитывающий возможное увеличение нагрузки на лопасть (для ледоколов m=2; для судов, работающих в битом льду, m=1,75; для буксирных судов m=1,5; для грузовых, пассажирских и прочих судов m=1,15); Pmax – предельное значение нагрузки на 1 м2 поверхности лопасти выбирается в за- висимости от материала, из которого сделан винт, и числа лопастей z.

Таблица 5.1

Значения предельной нагрузки на лопасть и коэффициента прочности винта

| Материал лопастей | Pmax при z=3(Па) | Pmax при z=4(Па) | Коэффициент прочности a΄ |
| --- | --- | --- | --- |
| Чугун серый | 27000 | 23000 | 0,115 |
| Сталь | 64000 | 55000 | 0,075 |
| Бронза обыкнов. | 36000 | 31000 | 0,100 |
| Бронза специальн. | 120000 | 100000 | 0,050 |

Из условия непревышения максимальной относительной толщины лопасти , где max - предельное значение относительной толщины лопасти винта в сечении, находящемся на расстоянии (0,6÷0,7)R; max=0,08÷0,10.

Из условия отсутствия кавитации

P - упор винта при расчете 1, 2 и 3 - подставляется в ньютонах.

Для дальнейшего расчета принимают наибольшее из трех полученных дисковых отношений, которое затем округляют до ближайшего значения имеющегося на диаграммах из прил. 3. Число лопастей расчетного винта и винта, для которого построена диаграмма, должно быть одинаковым.

В начале расчета определяется мощность, подведенная к гребному винту, Np=Neвr. Значения коэффициентов взаимодействия , f, t и t΄ принимаются та- кими же, как рассчитанные в разд. 4. Дальнейшие вычисления ведутся в форме табл. 5.2. Если в процессе вычисления диаметр винта D получится больше Dmax, то следует прекратить расчет табл. 5.2 и, задаваясь диаметром D=Dmax, производить расчет по форме табл. 5.3.

Таблица 5.2

Расчет элементов оптимального винта (винта в насадке) на полное использование мощности двигателя

| Расчетные величины, формулы и единицы измерения | Скорость, м/с |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | vi=v | vi+1 | … | … | … |
| (м/с) |  |  |  |  |  |
| , где a=1,05 при x=1, a=1,03 при x=2 |  |  |  |  |  |
| (м) |  |  |  |  |  |
| (Н) |  |  |  |  |  |
| (Вт) |  |  |  |  |  |
| (м/с) |  |  |  |  |  |

Таблица 5.3

Расчет элементов винта (винта в насадке) заданного диаметра на полное использование мощности двигателя (D=Dmax)

| Расчетные величины, формулы и единицы измерения | Скорость, м/с |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | vi=v | vi+1 | … | … | … |
| (м/с) |  |  |  |  |  |
| , где a=1,05 при x=1, a=1,03 при x=2 |  |  |  |  |  |
| (Н) |  |  |  |  |  |
| (Вт) |  |  |  |  |  |
| (м/с) |  |  |  |  |  |

Для всех типов судов, за исключением буксиров и толкачей при заданной силе тяги или толкания, расчет выполняют методом последовательных приближе- ний по схеме, представленной в табл.5.2 и 5.3. Для буксиров и толкачей при за- данной силе тяги или толкания последовательных приближений делать не требу- ется. Расчет ведется один раз при заданной скорости буксировки или толкания. В этом случае полное использование мощности и согласования элементов винта и двигателя приведут к получению большей силы тяги или толкания, чем заданная, если мощность выбранного двигателя превосходит минимально необходимую мощность. Расчет производится в виде одного столбца по схеме, аналогичной табл.5.2 и 5.3 за исключением трех последних строк, т.е. определяются все вели- чины табл.5.2 и 5.3 до упора комплекса P(к). Далее производится расчет силы тяги или толкания Z (кН), соответствующей полному использованию мощности вы- бранного двигателя, по формуле Z=xPк(1-t΄)-R, где R - сопротивление движению буксира (толкача) при заданной скорости буксировки (толкания) v, Pк=Np p(к)/vр(е). В завершение расчета определяется буксировочный КПД по формуле ,

Рассмотрим сущность метода последовательных приближений, заложенного в основу табл.5.2 и 5.3. Обе таблицы рассчитываются по вертикали, начиная с первого столбца. Входящая в выражение для vp(e) величина скорости v в каждом столбце имеет свое значение. В качестве v1 принимают заданную скорость хода судна. Средняя часть столбца определяется с использованием машинной диаграммы (или ее аппроксимации полиномами). Если |vi+1–vi|0,05 м/с, то следует повторить расчет, приняв в качестве исходной скорости vi+1. Расчет проводится последовательно до совпадения значений скорости в первой и последней строчке одного столбца с точностью до 0,05 м/c.

Из последнего приближения берутся значения диаметра D и упора P(к), по которым пересчитываются дисковые отношения 1, 2 и 3 и число лопастей z. Из1, 2 и 3 выбирается наибольшее и сравнивается с дисковым отношением, принятым для расчета по табл. 5.2 и 5.3. Если число лопастей или дисковое отношение не совпадают, то расчет по табл. 5.2 и 5.3 повторяется уже с новым дисковым отношением и числом лопастей. Для уменьшения предельных дисковых отношений 1, 2 и 3 надо уменьшать обороты винта с помощью редуктора. Вместо машинных диаграмм, для расчета табл. 5.2 и 5.3 могут быть  использованы данные математической обработки диаграмм, приведенные в пр. 3

6. РАСЧЕТ И ПОСТРОЕНИЕ ХОДОВЫХ (ИЛИ ТЯГОВЫХ) ХАРАКТЕРИСТИК СУДНА

Ходовыми характеристиками судна называются графики, показывающие изменение эффективного упора движителей, мощности и частоты вращения двигателей, а также изменение сопротивления движению в зависимости от скорости судна. Тяговые характеристики буксира (или толкача) дополнительно дают возможность оценить тягу на буксирном гаке (или упор толкача) при всех режимах движения судна, а также при работе на швартовых (без хода).

В обоих случаях упомянутые характеристики (ходовые или тяговые) строятся на основании результатов поверочного расчета, выполняемого для движительного комплекса. Такая последовательность выполнения проекта позволяет проверить правильность результатов расчета, полученных в раз. 5, и своевременно ис- править допущенные ошибки или неточности.

Для расчета и построения ходовых (тяговых) характеристик судна необходимо располагать следующими исходными данными (обычно графическом или табличном виде):

а) кривой буксировочного сопротивления судна при заданных условиях эксплуатации R(v);

б) внешней характеристикой главного двигателя Ne (n);

в) динамическими характеристиками движительного комплекса за корпусом судна.

Наиболее достоверную зависимость Ne(n) можно получить в результате стендовых испытаний двигателя. Для большинства судовых ДВС эта зависимость приблизительно соответствует условию сохранения номинального крутящего мо- мента на валу двигателя, т.е. Мкро=const. Величину этого момента можно найти из выражения  , которое содержит известные значения Neo и no полученные в разд. 4 при выборе главных двигателей (в данном случае no - число оборотов двигателя без редуктора). Тогда ограничительную характеристику двигателя, т.е. зависимость Nе(n) при постоянной тепловой напряженности его деталей, можно представить в виде линейной зависимости  (для двигателей без над- дува	при	постоянном	эффективном	давлении	в цилиндрах)	и	зависимости  (для двигателей с наддувом при постоянном максимальном давлении в цилиндре), где n – частота вращения гребного вала. Для анализа совместной работы двигателя и винта кривые Ne(n) целесообразно представить в виде зависимости коэффициента вращающего момента на валу винта К´2 от частоты вращения винта n:

Если между двигателем и винтом имеется редуктор, то расчет следует вести по частоте вращения гребного вала. Для двигателей без наддува выражение для К2´ можно записать в виде  , где  а для двигателей с наддувом . Результаты расчета характеристик двигателя представляют графически (рис. 6.1) для частот вращения (ir – передаточное число редуктора, если его нет, ir=1).

Для гребных винтов исходными данными являются динамические характеристики при работе за корпусом судна. Они представляют собой зависимость коэффициента полезной тяги Ке и коэффициента момента сопротивления вращению винта К2 от относительной поступи р. Задавшись (5-6) значениями относительной поступи от нуля до поступи, близкой к поступи нулевого упора К10), необходимо по «корпусной» и «машинной» диаграммам (или их аппроксимациям) определить коэффициенты упора и момента, т.е. получить кривые действия винта в свободной воде.

Чтобы получить кривые действия винта за корпусом судна, необходимо учесть изменение взаимодействия винта и корпуса при различных режимах. Если коэффициент попутного потока (f) может быть принят постоянным, то изменением коэффициента засасывания t´ пренебречь нельзя. Для его определения используют   следующее   эмпирическое  соотношение:   t´S=t =const, где  скольжение, вычисленное по динамическому шагу H1 нулевого упора, при этом  to  –  коэффициент  засасывания  на  швартовых,  определяемый  по значениям t´и S1 для расчетного режима как to=t´pacч S1pacч. Расчет сводят в табл. 6.1. Значения  , ´р(е) расч принимаются теми же, что получены в разд. 5 в последнем приближении при определении элементов винта на полное использование мощности двигателя. Коэффициент засасывания t´расч берется из раздела 4, скольжение  При составлении табл. 6.1 рекомендуется одно из значений относительной поступи выбрать равным ´р(е) расч.

Таблица 6.1

Расчет динамических характеристик винта

| Расчетные величины и формулы | Относительная поступь |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  |  | ´p(e) расч |  |  | p(e) max |

Вместо «корпусной» и «машинной» диаграмм  можно пользоваться результата ми их математической обработки, приведенными в прил. 3.

При расчете ходовых характеристик условием, обеспечивающим совместную работу винта и двигателя, является равенство коэффициентов вращательного момента двигателя на валу винта и коэффициента момента сопротивления воды вращению  винта,  т.е.  К2= К2.  Анализ  совместного  действия  винта  и  двигателя обычно выполняют при двух режимах: при работе двигателя по ограничительной характеристике и по регуляторной характеристике (при np= n0/ir =const).

И тот и другой расчеты являются продолжением табл. 6.1, т.е. проводятся при выбранных ранее значениях поступи. Для ограничительной характеристики расчеты ведутся при р(е) ´р(е) расч, а для регуляторной, т.е. при np=n0/ir, - при р(е)´р(е) расч. Результаты расчета ходовых характеристик сводятся в табл. 6.2.

Таблица 6.2

Расчет ходовых характеристик

| Расчетные вели- чины, формулы и единицы измере- ния | Относительная поступь |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 |  |  | ´p(e) расч |  |  | p(e) max |
| А. При работе двигателя по ограничительной характеристике |  |  |  |  |  |  |  |
| (1 / c) |  |  |  |  |  |  |  |
| (кВт) |  |  |  |  |  |  |  |
| (кН) |  |  |  |  |  |  |  |
| (м/с) |  |  |  |  |  |  |  |
| Б. При работе двигателя по регуляторной характеристике |  |  |  |  |  |  |  |
| (кВт) |  |  |  |  |  |  |  |
| (кН) |  |  |  |  |  |  |  |
| (м/с) |  |  |  |  |  |  |  |
| В. При работе двигателя с постоянной частотой вращения n |  |  |  |  |  |  |  |
| (кВт) |  |  |  |  |  |  |  |
| (кН) |  |  |  |  |  |  |  |
| (м/с) |  |  |  |  |  |  |  |

При работе двигателя по ограничительной характеристике по значению К2 из табл. 6.1 на графике (рис. 6.1) определяют частоту вращения n и мощность Ne. Далее находят полезную тягу xPе и скорость судна v (табл. 6.2,А).

При работе двигателя по регуляторной характеристике мощность, необходимую для работы винта, рассчитывают исходя из полученных в табл. 6.1 значений коэффициента момента винта К2 (табл. 6.2,Б).

Рис. 6.1. Определение режимов работы винта и двигателя

Расчеты гребных винтов в направляющих насадках выполняются аналогично и по тем же таблицам. Надо только заменить величины P, vp, p, p, и t для винта соответствующими величинами Pк, ve, к, e, f и t. Закон изменения коэффициента засасывания можно принять таким же, как и для открытых винтов.

Окончательное согласование всех трех частей пропульсивного комплекса проводят на графике ходовых характеристик (рис. 6.2 а). Для не буксирного судна на нем строят кривую сопротивления R(v), зависимость xPe (v), зависимость Ne(v) и зависимость n(v) при двух режимах работы двигателя. Для xPe и R выбирают одинаковый масштаб.

Рис. 6.2 а. График ходовых характеристик винтового судна: 1- при работе двигателя по ограничительной характеристике; 2- при работе двигателя по регуляторной характеристике

Анализируя рабочие кривые, можно выявить характер их изменения. При увеличении относительной поступи коэффициенты момента и упора уменьшаются, коэффициент засасывания винта растет, что вызывает снижение коэффициента полезной тяги Ке. При постоянной частоте вращения двигателя увеличению относительной поступи соответствует увеличение скорости, при этом, однако, происходит снижение полезной тяги и мощности.

При работе двигателя по ограничительной характеристике увеличение по- ступи и одновременное снижение коэффициента момента винта приведет к росту оборотов и мощности, скорость судна также будет возрастать. Полезная тяга при увеличении поступи уменьшается, но увеличение частоты вращения замедляет это снижение по сравнению с изменением тяги при постоянных оборотах. В некото- рых случаях при работе двигателей с большой степенью наддува по круто падаю- щей ограничительной характеристике полезная тяга может быть близка к посто- янной или даже (с увеличением скорости) несколько возрастать.

В общем случае ходовые характеристики надо расcчитать для ряда постоян- ных значений частот вращения (см. табл. 6.2в). Построив кривые xPe и Ne для раз- личных оборотов, можно, проектируя точки пересечения кривой сопротивления с кривыми тяги для ряда оборотов на соответствующие кривые для этих же оборо- тов, получить винтовую характеристику в виде зависимости мощности двигателя от оборотов и скорости Ne(n,v) (рис. 6.2в).

Для буксиров и толкачей в верхней части графика тяговых характеристик строят кривые силы тяги (толкания) Z=xPe – RБ. Точке пересечения кривых xPe и RБ соответствует скорость движения буксира или толкача без состава (в данном случае RБ – сила сопротивления воды движению буксира или толкача без состава). Винты толкача буксира рассчитываются на режим толкания или буксировки, по- этому при свободном ходе они оказываются «легкими».

Сняв с полученных кривых для ряда скоростей силу тяги и мощность, необ- ходимо рассчитать буксировочный коэффициент  и построить его кри- вую в верхней части графика (рис. 6.2б) (Ne берется по ограничительной или регу- ляторной характеристике в зависимости от скорости).

РАЗРАБОТКА ЧЕРТЕЖА ГРЕБНОГО ВИНТА

Чертеж проекций лопасти винта, который оформляется как схема, разрабатывается для правого винта. Он включат в себя спрямленный контур, нормальную и боковую проекции лопасти, а также диаграмму наибольших толщин, наложенную на боковую поверхность. Чертеж выполняется в масштабе 1:5, допускается принятие другого масштаба. Исходными данными для разработки проекций лопасти винта D, м, шаговое отношение  и относительный диаметр ступицы

Кроме того, должны быть известны закономерности образования формы контура лопасти и профилирования, соответствующие расчетной диаграмме, использован- ной в проектированном расчете [5]. Рекомендованные к рассмотрению винты имеют геометрические характеристики, представленные в табл. 7.1.

Рис. 6.2 б. График ходовых характеристик винтового буксира: 1- при работе двигателя по ограничительной характеристике; 2- при работе двигателя по регуляторной характеристике

Рис. 6.2 в. Паспортная диаграмма

Таблица 7.1

Геометрические характеристики винтов

| Характеристика | Обозначение | Открытый винт | Винт в Насадке |
| --- | --- | --- | --- |
| Форма лопасти контура |  | Саблевидная | Усеченная симметричная |
| Угол наклона образующей | νн | 150 | 00 |
| Относительный средний диаметр ступицы |  | 0,17 | 0,20 |
| Относительная условная толщина на оси винта |  | 0,045 | 0,050 |
| Относительная толщина на конце лопасти |  | 0,0035 | 0,0035 |

Чертеж винта, его контуров, проекций и профилей лопасти строят по шести сечениям лопасти различных	относительных радиусов  - радиус винта). Согласно требованиям ГОСТ 8054-81 для винтов среднего и обычного классов r = 0,2; 0,3; 0,5; 0,7; 0,8; 0,95. К ним следует добавить сечение r=1, необходимое для построения контура и проекций конца лопасти. При желании иметь более полную информацию о характере контура лопасти к рассмотрению принимаются все относительные радиусы, указанные в табл. 7.2.

При разработке чертежа винта исходным контуром лопасти является спрямленный. Для расчета саблевидного и усеченного спрямленного контура определяют максимальную ширину

В табл. 7.2 приведены значения ординат саблевидного и усеченного контура в долях bm. Для саблевидной формы приведены безразмерные ординаты входящей bвх   и  выходящей  bвых  частей  контура,  а  также  расстояние  be  от  оси  до линии наибольших толщин в долях от ширины лопасти b= bвх + bвых. Так как усеченный контур по условию симметричный, то bвх= bвых= bо, а ширина b = 2bо.

Таблица 7.2

Относительные ординаты спрямленного контура лопасти гребных винтов

| Ординаты контура | Значения r =r/Rв |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,95 | 1 |
| А. Саблевидный контур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,469 | 0,526 | 0,563 | 0,576 | 0,561 | 0,514 | 0,414 | 0,253 | 0,124 | - |
|  | 0,292 | 0,333 | 0,373 | 0,408 | 0,439 | 0,467 | 0,485 | 0,470 | 0,415 | 0,201 |
|  | 0,263 | 0,262 | 0,251 | 0,240 | 0,172 | 0,082 | -0,018 | -0,150 | -0,284 | - |
| Б. Усеченный контур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,34 | 0,395 | 0,435 | 0,465 | 0,490 | 0,500 | 0,500 | 0,485 | 0,445 | 0,300 |
|  | 0,132 | 0,140 | 0,140 | 0,140 | 0,127 | 0,115 | 0,092 | 0,062 | 0,053 | 0,040 |

Пересчитанные абсолютные ординаты сводятся в таблицу, аналогичную табл.7.2. При этом для открытого винта используется табл.7.2,А и рассчитываются величины:, ,. Для винта в насадке	пересчет	ведется	по	табл.7.2,Б.	для следующих величин: , , .

По результатам полученной таблицы абсолютных ординат строится спрямленный контур и линия наибольших толщин. Спрямленный контур обводится плавной линей и замыкается снизу хордой, которая проходит на расстоянии  от горизонтальной оси винта. Касательно к хорде изображается окружность, соответствующая среднему диаметру ступицы винта do.

После построения спрямленного контура переходят к профилированию ло- пасти – установлению закономерности изменения толщины лопасти по радиусу и ширине. Для этой цели сначала на боковой проекции строится диаграмма распре- деления толщин лопасти по её длине, которая называется медиальным сечением.  В большинстве случаев медиальное сечение является условным, так как наиболь- шие толщины лопасти на различных радиусах не располагаются в одной плоско- сти. Одной из сторон медиального сечения является проекция образующей нагне- тательной поверхности, для которой угол наклона относительно вертикальной оси приведен в табл. 7.1. Вторая сторона медиального сечения изображается в виде прямой линии, для чего от точки пересечения образующей с осью винта отклады- вают вправо (в сторону поступательного перемещения  винта) осевую  толщину  (см. табл.7.1), а на расстоянии Rв от оси откладывают толщину края лопа-ти (см. рис. 7.1). Медиальное сечение используется в дальнейшем для расчета ординат профилей лопасти.

Основная часть рабочего чертежа – это профили лопасти, получающиеся при пересечении ее концентричными цилиндрами и вычерчиваемые в выпрямленном виде на базе спрямленного контура.

Рис. 7.1. Построение чертежа гребного винта

Необходимая для построения профилей ширина лопасти b берется со спрямленного контура для данного сечения, максимальная толщина e снимается с медиального сечения в направлении, параллельном оси винта, и откладывается на линии наибольших толщин.

Саблевидные и усеченные винты имеют аэродинамические профили, ординаты которых указаны в табл. 7.3. Линия наибольших толщин делит профиль на две части: входящую шириной b1 и выходящую шириной b2 (рис. 7.2).

Нижняя кромка профиля соответствует нагнетательной стороне лопасти, верхняя кромка – засасывающей. Ординаты кромок профилей (ун  и  уз) (в долях  от максимальной толщны е) приведены для абсцисс, имеющих расстояние x1=b1; x1=0,9 b1; x1=0,6 b1 и x2=0,4 b2; x2=0,8 b2; x2=b2 от линии наибольшей толщины в сторону входящей и выходящей кромок соответственно.

Таблица 7.3

Ординаты профилей винтов саблевидных и усеченных контуров.

|  | Расстояние от места наибольшей толщины профиля |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | До входящей кромки |  |  |  | До выходящей кромки |  |  |
|  | х1=b1 | х1=0,9b1 | х1=0,6b1 | 0 | х2=0,4b2 | х2=0,8b2 | х2=b2 |
| Засасывающая поверхность  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,2 | 0,400 | 0,643 | 0,870 | 1,000 | 0,869 | 0,584 | 0,300 |
| 0,3 | 0,375 | 0,626 | 0,858 | 1,000 | 0,868 | 0,547 | 0,253 |
| 0,5 | 0,304 | 0,568 | 0,794 | 1,000 | 0,861 | 0,434 | 0,097 |
| 0,7 | 0,160 | 0,442 | 0,749 | 1,000 | 0,849 | 0,394 | 0,000 |
| 0,8 | 0,074 | 0,345 | 0,887 | 1,000 | 0,853 | 0,410 | 0,000 |
| 0,95 | 0,000 | 0,295 | 0,735 | 1,000 | 0,879 | 0,464 | 0,000 |
| Нагнетательная поверхность  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,2 | 0,400 | 0,203 | 0,059 | 0,000 | 0,055 | 0,182 | 0,300 |
| 0,3 | 0,375 | 0,165 | 0,046 | 0,000 | 0,017 | 0,122 | 0,253 |
| 0,5 | 0,304 | 0,085 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,018 | 0,097 |
| 0,7 | 0,160 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0,8 | 0,074 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0,95 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |

Входящая кромка профилей очерчивается по окружности диаметра ddx с центром, поднятом на высоту увх, соответствующую ординате профиля при х1=b1. Для выходящей кромки характерно очертание по дуге радиуса rвых с центром на нагнетающей кромке профиля. Значения dвх и rвых в долях от е приводятся в табл. 7.4.

Таблица 7.4

Диаметр закругления входящей кромки и радиус скругления выходящей кромки лопасти

|  | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0.400 | 0,344 | 0,270 | 0,187 | 0,192 | 0,177 |
|  | 0.136 | 0,125 | 0,120 | 0,142 | 0,158 | 0,190 |

Рис. 7.2. Построение профиля лопасти

По исходному спрямленному контуру и профилям лопасти строится боковая и нормальная проекции. Обе они могут быть построены только по спрямленному контуру, однако при этом не будет учтено влияние профилирования на габаритные размеры лопасти.

На построенном спрямленном контуре от оси винта в сторону выходящей кромки откладывается размер OF = H/(2) (см. рис. 7.1) и из полученной точки F ко всем сечениям проводятся шаговые линии. Для построения нормальной проекции к каждому профилю лопасти проводятся касательные, параллельные шаговой линии. Расстояния а1 и а2 между касательными и шаговой линией соответствуют длинам нормальных проекций входящей и выходящей частей лопасти.

Нанесение дуг заданной длины может быть выполнено либо с помощью измерения отрезков малым раствором циркуля, либо с применением приближенного метода построения дуги заданной длины, либо проведением лучей под углами

Для построения боковой проекции проводятся касательные линии к профилям, перпендикулярные шаговым линиям (см. рис. 7.1). Расстояния С1 и С2 между ними, равные перпендикулярам, восстановленным к шаговой линии в точке ее пересечения с осью спрямленного контура, представляют собой боковые проекции спрямленной длины входящей и выходящей частей данного сечения. Они откладываются вправо и влево от боковой проекции, образующей лопасти на рассмотренном радиусе. Через концы отложенных отрезков С1 и С2 проводят вертикальные линии и на них горизонталями сносятся точки нормальной проекции. Полученные точки А' и С' принадлежат контуру боковой проекции.

Чертеж завершается изображением конструкции ступицы. Необходимо выдерживать соотношение между диаметром ступицы и диаметром гребного вала do=(1,82,2) dв. Кроме того, средний диаметр должен быть таким, чтобы мини- мальная толщина стенки ступицы е´о была не менее 0,9 толщины корневого сечения лопасти ек.

Длина ступицы определяется по боковой проекции винта из условия размещения на ней лопастей и принимается больше с каждой стороны на 35 % проекции корневой ширины лопасти на ось винта.

Упор переднего хода передается на вал через коническую часть. Конусность вала и ступицы при шпоночном соединении между ними чаще всего составляет 1/15. При бесшпоночном соединении применяется гидропрессовая посадка. В теле ступицы делается проточка, в которую под большим давлением подается масло между поверхностью ступицы и вала. Вследствие получения ступицей деформаций винт может быть надвинут домкратом на вал, после чего давление масла снимается. Винт садится на вал с натягом, получается плотное соединение, облегчающее посадку и снятие винта.

На боковой и нормальной проекциях ступицы по трем точкам строят линию примыкания лопасти. Одной из них является точка пересечения образующей с обводом ступицы на боковой проекции В´б, которая переносится горизонтальной линией на вертикальную ось нормальной проекции В´н. Для получения проекции точки примыкания выходящей кромки на боковой проекции берут ориентировочное положение С´б, измеряют радиус ступицы r´ в этой плоскости и  проводят этим радиусом окружность на нормальной проекции. Продолжив нормальную проекцию выходящей кромки до этой окружности и получив точку С´н, нужно откорректировать ее положение так, чтобы С´б и С´н лежали на одной горизонтали. Проекции примыкания входящей кромки строятся аналогично.

Массу винта можно определить по формуле

где dк – средний диаметр конусного отверстия в ступице;В- плотность материала винта (для сталиВ = 7850 кг/м3).

Чертеж винта оформляется как схема и включается в пояснительную запис- ку. На правой стороне листа помещается чертеж спрямленного контура лопасти с указанием на нем форм сечений (профилей). Размеры толщины профилей должны проставляться на чертеже с округлением до 1 мм, а радиусы закругления входя- щей и выходящей кромок – с округлением до 0,5 мм.

На нормальной проекции винта вычерчивается cпроектированный контур лопасти с нанесением линии примыкания лопасти к ступице. Над проекцией от- мечается стрелкой направление вращения винта при переднем ходе судна.

На боковой проекции винта, кроме проекций лопасти и ступицы, вычерчи- вается диаграмма наибольших толщин лопасти (медиальное сечение) с обязатель- ным указанием толщины на соответствующих радиусах и нанесением величин этих радиусов.

В правом нижнем углу выписываются основные элементы гребного винта: диаметр D (м), конструктивный шаг Н (м), шаговое отношение Н / D, дисковое от- ношение , число лопастей, а также число оборотов винта. Кроме того, указыва- ются марка двигателя, мощность силовой установки и число оборотов двигателя, главные размерения судна и расчетная скорость хода.

В пояснительную записку по данному разделу включаются краткое описа- ние построения проекций лопасти винта, таблицы ординат спрямленного контура и профилей.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Анфимов В.Н., Сиротина Г.Н., Чижов А.М. Устройство и гидромеханика судна. – Л.: Судостроение, 1974. – 368 с.

- Анфимов В.Н., Ваганов Г.И., Павленко В.Г. Судовые тяговые расчеты. – М.: Транспорт, 1970. – 224 с.

- Врублевская Л.И. Устройство и гидромеханика корабля (Проектирование винтовых движителей). – Горький: ГИИВТ, 1984. – 37 с.

- Сиротина Г.Н. Геометрические и гидромеханические характеристики вин- товых движителей речных судов: Конспект лекций. – Горький: ГИИВТ, 1981. – 64 с.

- Сиротина Г.Н., Чижов А.М., Врублевская Л.Н. Конструирование гребных винтов. - Горький: ГИИВТ, 1973. Часть I и II. – 61 с.

- Кацман Ф.М., Дорогостайский Д.В. Теория судна и движителя. – Л.: Су- достроение, 1979. – 125 с.

- Русицкий А.А., Жученко М.М., Дубровин О.В. Судовые движители. – М.: Судостроение, 1971. – 89 с.

- Войткунский Я.И. Справочник по теории корабля. – Л.: Судостроение, 1985. – 625 с.

- Дорст Д.В., Жученко М.М., Мальцеп Н.Я. Теория и устройство судна. – М.: Судостроение, 1976. – 108 с.

- Ваганов Г.И., Воронин В.Ф., Шанчурова В.К. Тяга судов. – М.: Транс- порт, 1986. – 199 с.

Приложение 1

Каталог главных судовых дизелей отечественного производства

| Марка по ГОСТу | Заводская марка | Ne, кВт | n, об/мин | Число обротов на редукторе или реверс- редукторе |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6ЧСП 9,5/11 | 6 ЧСП 9,5/11 | 40 | 1750 | 1120, 810, 595 |
| 6ЧСП 9,5/11 | 6ЧСП 9,5/11-2 | 40 | 1750 | 1130 |
| 6ЧСП 12/14 | К-161-2 | 66 | 1550 | 760 |
| 6ЧСП 12/14 | К-161-3 | 66 | 1550 | 510 |
| 6ЧНСП 12/14 | К-166-2 | 107 | 1500 | 735 |
| 6ЧНСП 12/14 | К-166-3 | 107 | 1500 | 495 |
| 6ЧСП 15/18 | 3Д6 | 110 | 1350 | 670, 440 |
| 6ЧСП 15/18 | 3Д6С | 110 | 1500 | 745, 490 |
| 6ЧНСП 15/18 | 3Д6Н-150 | 110 | 1000 | 750, 490, 340 |
| 6ЧНСП 15/18 | 3Д6Н-220 | 162 | 1350 | 1015, 670, 455 |
| 6ЧНСП 15/18 | 3Д6Н-235 | 173 | 1500 | 1130, 735, 510 |
| 6ЧСП 18/22 | ДД01,02,03,04 | 104 | 750 | 450, 350 |
| 6ЧНСП 18/22 | ДД101,102,105,106 | 160 | 750 | 450, 350 |
| 8ЧНСП 18/22 | ДД103,104 | 220 | 750 | 450, 350 |
| 12ЧСП 15/18 | 3Д12А | 220 | 1500 | 1130, 735, 510 |
| 12ЧН 15/18 | 3Д12Н-520 | 382 | 1500 | 750, 500 |
| 6ЧСП 25/34 | 6ЧСНП 25/34 | 310 | 500 | 314 |
| 6ЧРП 25/34 | 6ЧРП 25/34-1 | 216 | 500 | 300 |
| 6ЧНР 36/45 | Г60 | 662 | 375 | 250, 188 |
| 6ЧНР 36/45 | Г60-1 | 618 | 350 | 233, 177 |
| 6ЧНР 36/45 | Г60-2 | 574 | 325 | 217, 164 |
| 6ЧНР 36/45 | Г70 | 883 | 375 | 250, 188 |
| 6ЧНР 36/45 | Г70-1 | 824 | 350 | 233, 177 |
| 6ЧНР 36/45 | Г70-2 | 765 | 325 | 217, 164 |
| 6ЧНР 36/45 | Г70-3 | 735 | 300 | 200, 152 |
| 6ЧНР 36/45 | Г70-4 | 772 | 375 | 250, 188 |
| 6ЧНР 36/45 | Г70-5 | 735 | 350 | 233, 177 |
| 6ЧНР 36/45 | Г70-6 | 662 | 325 | 217, 164 |
| 6ЧНР 36/45 | Г74-2 | 993 | 450 | 300, 227 |
| 6ЧНР 36/45 | Г74 | 1103 | 500 | 333, 253 |
| 6ЧНР 36/45 | Г74-1 | 1044 | 475 | 317, 240 |
| 6ЧНР 36/45 | Г74-3 | 934 | 425 | 284, 215 |
| 12ЧНП 18/20 | М450 ТВ | 625 | 1500 | 355 |
| 6ЧНСП 31,8/33 | 5Д50М | 735,5 | 750 | - |
| 6ЧНП 30/38 | 3-2Д42 | 1030 | 600 | - |
| 6ЧНРП 30/38 | 3Д42 | 1103 | 600 | - |
| 6ЧНП 30/38 | 2Д42 | 1397 | 750 | - |
| 6ЧНП 30/38 | I-2Д42 | 1397 | 715 | - |
| 42ЧНП 16/17 | М503В-2 | 2427 | 200 | 535 |

Приложение 2

Варианты заданий для студентов заочной формы обучения по специальности

«Эксплуатация судовых энергетических установок»

Номер варианта равен сумме последних трех цифр зачетной книжки.

Для вариантов с 0 по 9 тип судна – грузовое Для вариантов с 10 по 17 тип судна – буксир

Для вариантов с 18 по 27 тип судна – пассажирское L – длина, м

B – ширина, м T – осадка, м

V – объемное водоизмещение, м3 v – скорость судна, м/c

x – число винтов. Для всех типов судов x=2 Dmax – максимальный диаметр винта, м

Для  буксиров  Dmax=0,95∙T,	для  грузовых  Dmax=0,7∙T,	для остальных судов Dmax=0,8∙T.

Z – сила тяги для буксиров, кН

Окончание прил.2

| Номер варианта | L,м | B,м | T,м | V,м3 | v,м/c | Z,кН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 90 | 12 | 3 | 2900 | 5 | 0 |
| 1 | 110,5 | 13 | 3,5 | 4097 | 4 | 0 |
| 2 | 84 | 12,2 | 3,3 | 2695 | 6 | 0 |
| 3 | 85 | 12,5 | 2,3 | 2034 | 5 | 0 |
| 4 | 62,2 | 10 | 1,6 | 866 | 4,5 | 0 |
| 5 | 61,5 | 9 | 1,4 | 645 | 5 | 0 |
| 6 | 128,6 | 16,5 | 3,5 | 6300 | 5,5 | 0 |
| 7 | 115,3 | 13 | 3,5 | 4305 | 5,6 | 0 |
| 8 | 105 | 14,8 | 2,2 | 2851 | 5,3 | 0 |
| 9 | 86,1 | 12,5 | 2,5 | 2297 | 4,8 | 0 |
| 10 | 32 | 7,6 | 1,4 | 193 | 2,2 | 59 |
| 11 | 32 | 7,5 | 1,4 | 217 | 3,3 | 38 |
| 12 | 44 | 11,6 | 2,1 | 714 | 3 | 169 |
| 13 | 38,5 | 8,2 | 2 | 400 | 2,7 | 78 |
| 14 | 32,5 | 8 | 2 | 251 | 2,8 | 80 |
| 15 | 31 | 8 | 1,3 | 213 | 2,8 | 63 |
| 16 | 40 | 12 | 2 | 570 | 3,3 | 90 |
| 17 | 35 | 8 | 1,7 | 250 | 3,1 | 85 |
| 18 | 105 | 14,8 | 2,5 | 3225 | 6 | 0 |
| 19 | 90,2 | 13 | 3,5 | 3253 | 7 | 0 |
| 20 | 96 | 12,5 | 2,4 | 2463 | 6 | 0 |
| 21 | 90 | 15 | 2,3 | 2543 | 5 | 0 |
| 22 | 77,6 | 12 | 3,5 | 1560 | 6,7 | 0 |
| 23 | 135 | 16,5 | 3,2 | 6129 | 6,4 | 0 |
| 24 | 135 | 16,5 | 3,5 | 6750 | 6,2 | 0 |
| 25 | 90 | 12 | 3,2 | 3103 | 6 | 0 |
| 26 | 115 | 16 | 2,7 | 3470 | 5 | 0 |
| 27 | 103 | 12 | 2,2 | 2099 | 4,5 | 0 |

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3

- Цель и краткое содержание расчета движительного комплекса.. 3

- Список основных обозначений	4

- Расчет сопротивления воды движению судна…	5

- Расчет элементов движительного комплекса

при выборе главных двигателей судна	8

- Расчет элементов движительного комплекса

на полное использование мощности главных двигателей	12

- Расчет и построение ходовых (или тяговых)

характеристик судна…	15

- Разработка чертежа гребного винта	22

Список литературы	29

Приложение 1	30

Приложение 2	31

Приложение 3	33

Приложение 3

Коэффициенты аппроксимации диаграммы Папмеля

Lp(Kd')	= C1 + C2*Kd' + C3*Kd'2 + C4*Kd'3 KPD(Kd') = C1 + C2*Kd' + C3*Kd'2 + C4*Kd'3 Lp(Kn”) = C1 + C2*Kn” + C3*Kn”2 + C4*Kn”3 KPD(Kn”)= C1 + C2*Kn” + C3*Kn”2 + C4*Kn”3 HD(Kn”) = C1 + C2*Kn” + C3*Kn”2 + C4*Kn”3

--- Lp(Kd') --------- KPD(Kd') ------ Lp(Kn”) ------- KPD(Kn”) ------ HD(Kn”) --

| Число лопастей 4, дисковое отношение 0,35, в насадке |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1= 0,002004204 | C1= 0,016827899 | C1= 0,017799474 | C1= 0,165589367 | C1= 0,483205239 |
| C2= 0,686609769 | C2= 0,994055343 | C2= 0,267317562 | C2= 0,426550021 | C2= 0,232648629 |
| C3=-0,201763470 | C3=-0,530203652 | C3=-0,016587093 | C3=-0,119142852 | C3=-0,008851527 |
| C4= 0,045827971 | C4= 0,100177416 | C4= 0,002903993 | C4= 0,011459942 | C4= 0,003712851 |
| Число лопастей 4, дисковое отношение 0,55, в насадке |  |  |  |  |
| C1= 0,001976970 | C1= 0,029785013 | C1= 0,015887240 | C1= 0,047956481 | C1= 0,767141295 |
| C2= 0,853563455 | C2= 1,066816382 | C2= 0,335294030 | C2= 0,597771303 | C2= 0,246610482 |
| C3=-0,319318082 | C3=-0,650650244 | C3=-0,044911521 | C3=-0,216897351 | C3=-0,035344730 |
| C4= 0,073068991 | C4= 0,144770802 | C4= 0,007761524 | C4= 0,029593444 | C4= 0,007713047 |
| Число лопастей 4, дисковое отношение 0,58, в насадке |  |  |  |  |
| C1= 0,003366589 | C1= 0,012468846 | C1=-0,006356340 | C1= 0,069982319 | C1= 0,622100595 |
| C2= 0,693864694 | C2= 1,145669917 | C2= 0,304077047 | C2= 0,547154464 | C2= 0,019287811 |
| C3=-0,160609934 | C3=-0,714505886 | C3=-0,035762440 | C3=-0,172718384 | C3= 0,098468495 |
| C4= 0,029319053 | C4= 0,159223397 | C4= 0,006292135 | C4= 0,018926455 | C4=-0,011105053 |

Число лопастей 4, дисковое отношение 0,75, в насадке

C1=-0,009133708	C1=-0,000117473	C1= 0,022970073	C1= 0,111131036	C1= 0,554827659

C2= 0,783371834 C2= 1,197485793 C2= 0,272618107 C2= 0,440354977 C2= 0,300057926 C3=-0,196645888 C3=-0,867673112 C3=-0,009395822 C3=-0,127666010  C3=-0,027481538 C4= 0,034772370 C4= 0,234362178 C4= 0,001159420 C4= 0,013003847 C4= 0,003791258

Число лопастей 3 дисковое отношение 0,35, открытый

C1=-0,018980172	C1= 0,026493805	C1= 0,141121346	C1= 0,280920368	C1= 0,464717789

C2= 0,451651570 C2= 0,826913051 C2= 0,096414736 C2= 0,262487660 C2=-0,014669680 C3=-0,054870782 C3=-0,317397986 C3= 0,033966240 C3=-0,040825776  C3= 0,064021530 C4= 0,015043103 C4= 0,046978190 C4=-0,002779778 C4= 0,002442821 C4=-0,004951380

--- Lp(Kd’) --------- KPD(Kd’) ------ Lp(Kn”) ------- KPD(Kn”) ------ HD(Kn”) --

| Число лопастей 3 | дисковое отношение 0,50, открытый |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1=-0,002171179 | C1= 0,025740981 C1= 0,020795254 |  | C1= 0,185606712 | C1= | 0,347796647 |
| C2= 0,446041669 | C2= 0,751258279 C2= 0,248170361 |  | C2= 0,291168121 | C2= | 0,128197806 |
| C3=-0,001643731 | C3=-0,293527286 C3=-0,016847543 |  | C3=-0,058681370 | C3= | 0,010047749 |
| C4=-0,000141353 Число лопастей 3 | C4= 0,045573415 C4= 0,002635691 дисковое отношение 0,65, открытый |  | C4= 0,005110334 | C4= | 0,001096517 |
| C1=-0,024718214 | C1= 0,025729012 C1=-0,090821717 |  | C1= 0,134057850 | C1= | 0,026338674 |
| C2= 0,608815035 | C2= 0,653778426 C2= 0,395646339 |  | C2= 0,276607539 | C2= | 0,631161440 |
| C3=-0,081847340 | C3=-0,198345435 | C3=-0,057370477 | C3=-0,040877659 | C3=-0,141598093 |  |
| C4= 0,003048714 | C4= 0,021455298 | C4= 0,005016168 | C4= 0,002200319 | C4= 0,013162810 |  |

Число лопастей 4, дисковое отношение 0,40, открытый

C1=-0,032834876 C1= 0,047494433 C1= 0,020851054 C1= 0,274315003 C1= 0,302597564

| C2= 0,560855412 C2= 0,761539569 C2= 0,233622777 C2= 0,175162867 C3=-0,081378043 C3=-0,306024722 C3=-0,006518031 C3=-0,013817621 C4= 0,016483372 C4= 0,047041932 C4= 0,001340617 C4=-0,000252647 Число лопастей 4, дисковое отношение 0,55, открытый |  |  |  | C2= 0,135964090 C3= 0,036697952 C4=-0,003908180 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C1=-0,027132105 | C1= 0,008953762 | C1= 0,013999587 | C1= 0,219723362 | C1= 0,188017413 |
| C2= 0,587750875 | C2= 0,768632062 | C2= 0,266015427 | C2= 0,217215198 | C2= 0,412760893 |
| C3=-0,076109892 | C3=-0,256969383 | C3=-0,011811764 | C3=-0,013640918 | C3=-0,063683000 |
| C4= 0,004321432 | C4= 0,030129895 | C4= 0,000570976 | C4=-0,001342311 | C4= 0,005731302 |
| Число лопастей 4, дисковое отношение 0,70, открытый |  |  |  |  |
| C1=-0,012938053 | C1= 0,009658703 | C1=-0,072046199 | C1= 0,075618650 | C1= 0,199699863 |
| C2= 0,513065389 | C2= 0,739609134 | C2= 0,383453223 | C2= 0,378850479 | C2= 0,447462827 |
| C3=-0,027428898 | C3=-0,270819043 | C3=-0,063876090 | C3=-0,078777408 | C3=-0,094283800 |
| C4=-0,005007583 | C4= 0,037082807 | C4= 0,007486229 | C4= 0,006258632 | C4= 0,010651499 |

===========================================================================================

K1(HD, Lp) = C1 + C2*HD + C3*Lp + C4*HD2 + C5*HD*Lp + C6*Lp2 + C7*HD3 + C8*Lp2*HD + C9*Lp3 + C10*HD2*Lp2 K2(HD, Lp) = C1 + C2*HD + C3*Lp + C4*HD2 + C5*HD*Lp + C6*Lp2 + C7*HD3 + C8*Lp2*HD + C9*Lp3 + C10*HD2*Lp2 KPD(K2,Lp) = C1 + C2*K2 + C3*Lp + C4*K22 + C5*K2*Lp + C6*Lp2 + C7*K23 + C8*Lp2*K2 + C9*Lp3 + C10*Lp2*K22 HD(K2, Lp) = C1 + C2*K2 + C3*Lp + C4*K22 + C5*K2*Lp + C6*Lp2 + C7*K23 + C8*Lp2*K2 + C9*Lp3 + C10*Lp2*K22

-- K1(HD, Lp) ----- K2(HD, Lp) ---- KPD(K2, Lp) ----- HD(K2, Lp) --

Число лопастей 4, дисковое отношение 0,35, в насадке

| C1=-0,076989596 | C1=-0,005443271 | C1= 0,057107372 | C1= 0,354746832 |
| --- | --- | --- | --- |
| C2= 0,469742322 | C2= 0,013036762 | C2=-1,883125971 | C2=19,621962853 |
| C3=-0,201438562 | C3= 0,001023009 | C3= 2,247069627 | C3= 0,134655042 |
| C4= 0,118614738 | C4= 0,035546170 | C4=11,836216929 | C4=-90,31593050 |

| C6=-0,015375211 | C6= 0,001204914 | C6=-2,108302047 | C6= 0,304710115 |
| --- | --- | --- | --- |
| C7=-0,050781791 | C7=-0,003954289 | C7=28,133235921 | C7=285,861731481 |
| C8= 0,055600200 | C8=-0,005015154 | C8=15,733253493 | C8=-6,670067351 |
| C9=-0,111130594 | C9=-0,026607588 | C9= 0,367068908 | C9= 0,159294079 |

C10=0,077167214	C10=0,011515997	C10=-46,330633082 C10=15,887069828

-- K1(HD, Lp) ----- K2(HD, Lp) ---- KPD(K2, Lp) ----- HD(K2, Lp) --

Число лопастей 4, дисковое отношение 0,55, в насадке

| C1= 0,182994723 | C1= 0,034230315 | C1= 0,021133081 | C1= 0,322904517 |
| --- | --- | --- | --- |
| C2=-0,270958506 | C2=-0,083384194 | C2= 0,503440810 | C2=21,025730052 |
| C3=-0,226294342 | C3= 0,006949658 | C3= 2,091109236 | C3= 0,219064351 |
| C4= 0,795067457 | C4= 0,105885306 | C4=-26,73448540 | C4=-141,0768011 |
| C5=-0,451572352 | C5=-0,028115195 | C5=-5,723466052 | C5= 0,230224231 |
| C6= 0,124518907 | C6=-0,015812053 | C6=-2,133954688 | C6= 0,260549407 |
| C7=-0,190357398 | C7=-0,014283056 | C7=203,82640594 | C7=494,42750257 |
| C8= 0,130177364 | C8= 0,029349117 | C8=14,711586727 | C8=-7,530521000 |
| C9=-0,161810261 | C9=-0,028368415 | C9= 0,422206399 | C9= 0,168778207 |
| C10=0,023529920 | C10=-0,00444762 | C10=-60,9400779 | C10=43,409680378 |
| Число лопастей 4, дисковое отношение 0,58, в насадке |  |  |  |
| C1=-0,189628880 | C1=-0,003660823 | C1= 0,056375900 | C1= 0,391776216 |
| C2= 0,677873675 | C2= 0,001800120 | C2=-2,136924869 | C2=18,669813690 |
| C3=-0,026350825 | C3= 0,019853967 | C3= 2,259262925 | C3= 0,115172947 |
| C4=-0,056423609 | C4= 0,043978788 | C4=15,550875333 | C4=-103,113171780 |

| C5=-0,442315383 | C5=-0,041239374 | C5=-9,082972677 | C5= 2,534217523 |
| --- | --- | --- | --- |
| C6=-0,234745073 | C6=-0,020014862 | C6=-2,164625250 | C6= 0,341988477 |
| C7= 0,030174671 | C7=-0,001493849 | C7=15,766154601 | C7=325,325051737 |
| C8= 0,208058717 | C8= 0,029820705 | C8=15,027847983 | C8=-7,010992204 |
| C9=-0,041790031 | C9=-0,030077040 | C9= 0,375410980 | C9= 0,152933562 |
| C10=0,022863627 | C10=0,000046732 | C10=-35,6735596 | C10=21,538095226 |

-- K1(HD, Lp) ----- K2(HD, Lp) ---- KPD(K2, Lp) ----- HD(K2, Lp) --

Число лопастей 4, дисковое отношение 0,75, в насадке

C1=-0,063526604 C1= 0,006256303 C1= 0,039817018 C1= 0,433163296 C2= 0,225229258 C2=-0,030722204 C2=-0,659005713 C2=17,006474927 C3=-0,025110795 C3= 0,008698902 C3= 2,050148674 C3= 0,074532716

C4= 0,419570765	C4= 0,074078475	C4=-9,517511132	C4= -96,782727157 C5=-0,511532723	C5=-0,024514742	C5=-6,607273602	C5= 1,304354122 C6=-0,216444266	C6= 0,007010592	C6=-2,046762484	C6= 0,419873010 C7=-0,104811974	C7=-0,007435037	C7=132,30692641	C7= 321,146504236 C8= 0,285746852	C8=-0,028972221	C8=14,241087235	C8=-5,414484356 C9=-0,075101429	C9=-0,021151913	C9= 0,394198322	C9= 0,084955886 C10=-0,000452742 C10=0,015655034	C10=-56,37629817 C10=17,643455263

Число лопастей 3 дисковое отношение 0,35, открытый

C1= 0,041521869 C1= 0,002415832 C1= 0,111655961 C1= 0,288194598 C2= 0,263485453 C2=-0,005627660 C2=-4,804500277 C2=18,321744287 C3=-0,261389656 C3= 0,009961784 C3= 1,788814175 C3= 0,149593576

C4= 0,156456748	C4= 0,062235561	C4=58,639678685	C4=-95,820510808

C5= 0,093822304	C5=-0,030004552	C5=-10,118858161 C5= 1,292223400 C6=-0,233789895	C6=-0,029996564	C6=-0,886422288	C6= 0,479470286 C7=-0,081800127	C7=-0,009455566	C7=-206,14702483 C7= 322,776844337 C8= 0,005186786	C8= 0,011052186	C8= 8,006992195	C8=-4,648267508

C9= 0,040685697	C9=-0,001016564	C9= 0,001576820	C9=-0,048878195 C10=0,021644115	C10=0,000142520	C10=-11,12174304 C10= 22,158541776

Число лопастей 3 дисковое отношение 0,50, открытый

C1=-0,084178538 C1=-0,001328050 C1= 0,089541190 C1= 0,292174353 C2= 0,617875384 C2=-0,001741520 C2=-3,478240889 C2=15,888847906 C3=-0,195744842 C3= 0,015520824 C3= 1,694195142 C3= 0,115150194

C4=-0,139200162	C4= 0,073952410	C4=35,965604876	C4= -84,155637943 C5=-0,072792276	C5=-0,042711821	C5=-8,258621603	C5= 1,806305424 C6=-0,362179936	C6=-0,025867299	C6=-1,053299328	C6= 0,530938497 C7= 0,031766687	C7=-0,011090521	C7=-87,864211566 C7= 283,959987880 K1(HD, Lp) ----- K2(HD, Lp) ---- KPD(K2, Lp) ----- HD(K2, Lp) –

C8= 0,287635318	C8=-0,006453710	C8= 8,178091594	C8=-3,408389523

C9= 0,026982980	C9= 0,004718151	C9= 0,117790406	C9=-0,074786337 C10=-0,074869716 C10=0,005472277	C10=-11,46384389 C10=11,566603493

Число лопастей 3 дисковое отношение 0,65, открытый

C1=-0,011877898	C1=-0,011914118	C1= 0,061340315	C1= 0,251594028

C2= 0,344223843	C2= 0,043062660	C2=-2,104753954	C2=16,479910441

C3=-0,217608533	C3= 0,022812180	C3= 1,482315524	C3= 0,234511598

C4= 0,143895392	C4= 0,015370625	C4=19,271207945	C4= -98,095434776

| C5=-0,117383769 | C5=-0,060869602 |  | C5=-5,991774666 | C5= | 0,508727521 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C6=-0,243075129 | C6=-0,053106918 |  | C6=-0,748348995 | C6= | 0,571440385 |
| C7=-0,034369717 | C7= 0,019733118 |  | C7=-36,071966408 | C7= | 307,827241500 |
| C8= 0,161584803 | C8= | 0,036157692 | C8= 4,572176801 | C8=-3,911517294 |  |
| C9= 0,030489197 | C9= | 0,010939317 | C9= 0,056084658 | C9=-0,131368240 |  |

C10=-0,036762826 C10=-0,01522101	C10=-6,47868840	C10=14,541972567

Число лопастей 4, дисковое отношение 0,40, открытый

C1=-0,009382190	C1=-0,003943296	C1= 0,083499563	C1= 0,221204796

C2= 0,485657726	C2= 0,022517470	C2=-2,870339201	C2=19,744519415

C3=-0,208599442	C3= 0,015112741	C3= 1,686529903	C3= 0,128796993 C4=-0,124804233	C4= 0,032759053	C4=21,716754263	C4=-105,557062718 C5= 0,021415243	C5=-0,038995352	C5=-8,330640126	C5= 2,269515629 C6=-0,476834827	C6=-0,030584830	C6=-1,004490761	C6= 0,481336557 C7= 0,033601981	C7= 0,000172817	C7= 1,865121402	C7= 324,512719938

C8= 0,457350334	C8= 0,029362278	C8=10,929759543	C8=-7,231877100 C9= 0,011511548	C9=-0,014954273	C9=-0,014018805	C9=-0,002945341 C10=-0,145452585 C10=0,001197202	C10=-32,69616537 C10=22,494636696

Число лопастей 4, дисковое отношение 0,55, открытый

| C1= 0,047026307 | C1=-0,001750186 | C1= 0,045521701 | C1= 0,243875472 |
| --- | --- | --- | --- |
| C2= 0,183481293 | C2= 0,012445675 | C2=-1,214507368 | C2=16,765381158 |
| C3=-0,272446768 | C3= 0,000244777 | C3= 1,633281843 | C3= 0,209037135 |
| C4= 0,364986646 | C4= 0,055554854 | C4= 2,673888161 | C4= -81,978694799 |
| C5= 0,048920780 | C5=-0,029986548 | C5=-7,135793794 | C5= 1,134065327 |

|  |  |  | Окончание прил. 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| C6=-0,313046900 | C6=-0,014026910 | C6=-0,765712924 | C6= 0,456374925 |
| C7=-0,163588986 | C7=-0,007269725 | C7=56,536514005 | C7= 263,570833612 |
| C8= 0,129184096 | C8=-0,007686874 | C8= 8,345788882 | C8=-4,420381556 |
| C9= 0,027563724 | C9=-0,006060740 | C9=-0,089360319 | C9=-0,034498326 |

C10= -0,017453831	C10=0,008546909	C10=-40,674569638	C10= 15,392340798

Число лопастей 4, дисковое отношение 0,70, открытый

C1= 0,025318378 C1= 0,013492214 C1= 0,069672820 C1= 0,267628403 C2= 0,213274129 C2=-0,038558988 C2=-2,728071742 C2=16,158021517 C3=-0,202461365 C3= 0,015320264 C3= 1,665391527 C3= 0,235045891

C4= 0,325830924	C4= 0,095938887	C4=27,930914424	C4=-102,571930849 C5=-0,073657415	C5=-0,045730778	C5=-7,957544685	C5=-0,449893032 C6=-0,340448146	C6=-0,036062871	C6=-0,934370207	C6= 0,518003999 C7=-0,104106669	C7=-0,002781965	C7=-62,923433556 C7= 344,310680664 C8= 0,140817540	C8=-0,005012471	C8= 7,233659535	C8=-3,624953170

C9= 0,055349405	C9= 0,017586516	C9= 0,037416625	C9=-0,097399043 C10=-0,02291130 C10=-0,006040004	C10=-10,85096903 C10=23,123523551

-- K1(HD, Lp) ----- K2(HD, Lp) ---- KPD(K2, Lp) ----- HD(K2, Lp) --

K1(HD, Lp) = C1 + C2*HD + C3*Lp + C4*HD2 + C5*HD*Lp + C6*Lp2 + C7*HD3 + C8*Lp2*HD + C9*Lp3 + C10*HD2*Lp2 K2(HD, Lp) = C1 + C2*HD + C3*Lp + C4*HD2 + C5*HD*Lp + C6*Lp2 + C7*HD3 + C8*Lp2*HD + C9*Lp3 + C10*HD2*Lp2 KPD(K2,Lp) = C1 + C2*K2 + C3*Lp + C4*K22 + C5*K2*Lp + C6*Lp2 + C7*K23 + C8*Lp2*K2 + C9*Lp3 + C10*Lp2*K22 HD(K2, Lp) = C1 + C2*K2 + C3*Lp + C4*K22 + C5*K2*Lp + C6*Lp2 + C7*K23 + C8*Lp2*K2 + C9*Lp3 + C10*Lp2*K22

============================================================================================