мЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

З ДИСЦИПЛІНИ «ЕЛЕКТРОНІКА та ЕЛЕКТРОННІ ЗАСОБИ УПРАВЛІННЯ»

(для студентів 3ск. ЕСЕУ заочної форми навчання)

Метою контрольної роботи з дисципліни «Електроніка та електронні засоби управління» є закріплення отриманих студентами теоретичних і практичних знань та перевірка їх рівня, самостійна робота з вивчення предмету.

Варіанти контрольної роботи.

Кожний варіант контрольної роботи з дисципліни «Електроніка та електронні засоби управління» складається з двох теоретичних і двох практичних завдань. Всього передбачено 30 варіантів контрольних робіт.

Порядок вибору варіанту контрольної роботи.

Вибираючи номер варіанту контрольної роботи студент має керуватися наступними правилами:

- Номер варіанту контрольної роботи з будь-якої навчальної дисципліни визначається за останніми двома цифрами номеру залікової книжки студента-заочника (Наприклад: якщо номер залікової книжки студента 1645717, то варіант контрольної роботи буде - 17).

- Якщо дві останні цифри номеру залікової книжки більш ніж 30, то варіант контрольної роботи визначається за останньою цифрою номеру залікової книжки (Наприклад: якщо номер залікової книжки студента 1645738, то варіант контрольної роботи буде - 8).

Загальні вимоги по оформленню контрольної роботи.

Написання контрольної роботи повинно передавати глибокі теоретичні знання та практичні навички з відповідних тем дисципліни.

Викладання відповідей з теоретичних питань повинно бути логічно послідовним і відповідати плану. Бажано використовувати посилання на використані джерела.

Практичні завдання виконуються в паперовому варіанті.

Контрольна робота повинна носити самостійний характер. Неприпустиме механічне переписування тексту посібників чи спеціальної літератури, копіювання тексту та малюнків підручників, переписування чи друкування прикладів розрахунків, використання вхідних даних завдання невідповідного варіанту. Порушення цих вимог призведе до не зарахування роботи і повернення її студенту для переробки!

Склад контрольної роботи:  Виконані та оформлені «від руки» (акуратним, чітким і розбірливим почерком) або роздруковані на листах формату А4 завдання. Контрольна робота повинна мати друковану титульну сторінку.

Кожне питання та практичне завдання контрольної роботи додатково захищається студентом в усній формі! Студент повинен мати реальні теоретичні знання та практичні навички і в змозі відповісти на теоретичні запитання: привести характеристики електронних елементів чи схем, принцип дії елементів чи схем, області або пристрої для практичного використання елементів чи схем, позначення елементів на схемах і таке ін. Відповідно до розрахунків студент повинен знати вхідні і вихідні данні, їх літерні позначення, одиниці виміру та призначення формул. Кожний студент пояснює хід розрахунків згідно свого варіанту завдання.

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ

Варіант 1.

- Підсилювачі ВЧ. Визначення та призначення, принцип роботи, схема, параметри, практичне використання.

- Тиристори і симистори. Визначення та призначення, принцип роботи, умовне графічне позначення, параметри, практичне використання.

- Розрахувати ключовий транзисторний каскад.

Rн – реле з опором котушки 180 Ом

Ucc – напруга живлення 19 В

Uвх – вхідна (керуюча) напруга 3,3 В

- Розрахувати тригер Шмітта.

Uпит = 6,5В – напруга живлення

Uвкл = 4,2В – необхідна напруга спрацьовування

Umax = 4В – максимальна напруга на виході

Umin = 3,755В– мінімальна напруга на виході

∆U = 0,4В – гістерезис

∆OU = 0,1В – швидкість переключення операційного підсилювача

Варіант 2.

- Підсилювачі НЧ. Визначення та призначення, принцип роботи, схема, параметри, практичне використання.

- Цифрові шифратори. Визначення та призначення, принцип роботи, схема, параметри, практичне використання.

- Розрахувати ключовий транзисторний каскад.

Rн – реле з опором котушки 150 Ом

Ucc – напруга живлення 27 В

Uвх – вхідна (керуюча) напруга 5 В

- Розрахувати тригер Шмітта.

Uпит = 10В – напруга живлення

Uвкл = 4,5В – необхідна напруга спрацьовування

Umax = 6В – максимальна напруга на виході

Umin = 3,855В– мінімальна напруга на виході

∆U = 0,3В – гістерезис

∆OU = 0,1В – швидкість переключення операційного підсилювача

Варіант 3.

- MOSFET транзистори. Визначення та призначення, принцип роботи, схема, параметри, практичне використання.

- Аналогові та цифрові фільтри. Визначення та призначення, принцип роботи, схема, параметри, практичне використання.

- Розрахувати ключовий транзисторний каскад.

Rн – реле з опором котушки 185 Ом

Ucc – напруга живлення 16 В

Uвх – вхідна (керуюча) напруга 4,5 В

- Розрахувати тригер Шмітта.

Uпит = 8В – напруга живлення

Uвкл = 4,5В – необхідна напруга спрацьовування

Umax = 4В – максимальна напруга на виході

Umin = 3,75В– мінімальна напруга на виході

∆U = 0,2В – гістерезис

∆OU = 0,1В – швидкість переключення операційного підсилювача

Варіант 4.

- Компенсаційні стабілізатори напруги. Визначення та призначення, принцип роботи, схема, параметри, практичне використання.

- Тригери. Визначення та призначення, принцип роботи, схема, параметри, практичне використання.

- Розрахувати ключовий транзисторний каскад.

Rн – реле з опором котушки 100 Ом

Ucc – напруга живлення 14 В

Uвх – вхідна (керуюча) напруга 3,2 В

- Розрахувати тригер Шмітта.

Uпит = 9В – напруга живлення

Uвкл = 4,3В – необхідна напруга спрацьовування

Umax = 6В – максимальна напруга на виході

Umin = 3,95В– мінімальна напруга на виході

∆U = 0,3В – гістерезис

∆OU = 0,1В – швидкість переключення операційного підсилювача

Варіант 5.

- Мікроконтролери. Визначення та призначення, принцип роботи, схема, параметри, практичне використання.

- Цифрові дешифратори. Визначення та призначення, принцип роботи, схема, параметри, практичне використання.

- Розрахувати ключовий транзисторний каскад.

Rн – реле з опором котушки 170 Ом

Ucc – напруга живлення 20 В

Uвх – вхідна (керуюча) напруга 3,8 В

- Розрахувати тригер Шмітта.

Uпит = 11В – напруга живлення

Uвкл = 4,88В – необхідна напруга спрацьовування

Umax = 5,84В – максимальна напруга на виході

Umin = 2,87В– мінімальна напруга на виході

∆U = 0,3В – гістерезис

∆OU = 0,1В – швидкість переключення операційного підсилювача

Варіант 6.

- Зворотній зв’язок по напрузі та струму в підсилювачах. Визначення та призначення, принцип роботи, схема, параметри, практичне використання.

- Цифрові лічильники. Визначення та призначення, принцип роботи, умовне графічне позначення, параметри, практичне використання.

- Розрахувати ключовий транзисторний каскад.

Rн – реле з опором котушки 200 Ом

Ucc – напруга живлення 22 В

Uвх – вхідна (керуюча) напруга 4,7 В

- Розрахувати тригер Шмітта.

Uпит = 5В – напруга живлення

Uвкл = 3В – необхідна напруга спрацьовування

Umax = 5В – максимальна напруга на виході

Umin = 3,764В– мінімальна напруга на виході

∆U = 0,3В – гістерезис

∆OU = 0,1В – швидкість переключення операційного підсилювача

Варіант 7.

- Генератори сигналів. Визначення та призначення, принцип роботи, схема, параметри, практичне використання.

- Варикапи. Визначення та призначення, принцип роботи, умовне графічне позначення, параметри, практичне використання.

- Розрахувати ключовий транзисторний каскад.

Rн – реле з опором котушки 125 Ом

Ucc – напруга живлення 17 В

Uвх – вхідна (керуюча) напруга 3,5 В

- Розрахувати тригер Шмітта.

Uпит = 7,5В – напруга живлення

Uвкл = 4В – необхідна напруга спрацьовування

Umax = 3,7В – максимальна напруга на виході

Umin = 2,855В– мінімальна напруга на виході

∆U = 0,3В – гістерезис

∆OU = 0,15В – швидкість переключення операційного підсилювача

Варіант 8.

- Мультивібратори. Визначення та призначення, принцип роботи, схема, параметри, практичне використання.

- Біполярні транзистори. Визначення та призначення, принцип роботи, умовне графічне позначення, параметри, практичне використання.

- Розрахувати ключовий транзисторний каскад.

Rн – реле з опором котушки 140 Ом

Ucc – напруга живлення 24 В

Uвх – вхідна (керуюча) напруга 7 В

- Розрахувати тригер Шмітта.

Uпит = 6В – напруга живлення

Uвкл = 3В – необхідна напруга спрацьовування

Umax = 4,5В – максимальна напруга на виході

Umin = 3,65В– мінімальна напруга на виході

∆U = 0,3В – гістерезис

∆OU = 0,15В – швидкість переключення операційного підсилювача

Варіант 9.

- Фотодіоди та фототранзистори. Визначення та призначення, принцип роботи, умовне графічне позначення, параметри, практичне використання.

- Конденсатори. Визначення та призначення, принцип роботи, умовне графічне позначення, параметри, практичне використання.

- Розрахувати ключовий транзисторний каскад.

Rн – реле з опором котушки 230 Ом

Ucc – напруга живлення 28 В

Uвх – вхідна (керуюча) напруга 7,5 В

- Розрахувати тригер Шмітта.

Uпит = 15В – напруга живлення

Uвкл = 4,58В – необхідна напруга спрацьовування

Umax = 4,95В – максимальна напруга на виході

Umin = 3,95В– мінімальна напруга на виході

∆U = 0,35В – гістерезис

∆OU = 0,15В – швидкість переключення операційного підсилювача

Варіант 10.

- Аналогові та цифрові мультиметри. Визначення та призначення, принцип роботи, умовне графічне позначення, параметри, практичне використання.

- Супергетеродинні радіоприймачі. Визначення та призначення, принцип роботи, схема, параметри, практичне використання.

- Розрахувати ключовий транзисторний каскад.

Rн – реле з опором котушки 210 Ом

Ucc – напруга живлення 25 В

Uвх – вхідна (керуюча) напруга 3,5 В

- Розрахувати тригер Шмітта.

Uпит = 7В – напруга живлення

Uвкл = 3В – необхідна напруга спрацьовування

Umax = 4,1В – максимальна напруга на виході

Umin = 3,25В– мінімальна напруга на виході

∆U = 0,4В – гістерезис

∆OU = 0,1В – швидкість переключення операційного підсилювача

Варіант 11.

- Світлові, аналогові та цифрові індикатори. Визначення та призначення, принцип роботи, умовне графічне позначення, параметри, практичне використання.

- Кислотні акумулятори. Визначення та призначення, принцип роботи, умовне графічне позначення, параметри, практичне використання.

- Розрахувати ключовий транзисторний каскад.

Rн – реле з опором котушки 180 Ом

Ucc – напруга живлення 19 В

Uвх – вхідна (керуюча) напруга 3,3 В

- Розрахувати тригер Шмітта.

Uпит = 6,5В – напруга живлення

Uвкл = 4,2В – необхідна напруга спрацьовування

Umax = 4В – максимальна напруга на виході

Umin = 3,755В– мінімальна напруга на виході

∆U = 0,4В – гістерезис

∆OU = 0,1В – швидкість переключення операційного підсилювача

Варіант 12.

- Модулятори та детектори сигналів. Визначення та призначення, принцип роботи, схема, параметри, практичне використання.

- Світлодіоди. Визначення та призначення, принцип роботи, умовне графічне позначення, параметри, практичне використання.

- Розрахувати ключовий транзисторний каскад.

Rн – реле з опором котушки 150 Ом

Ucc – напруга живлення 27 В

Uвх – вхідна (керуюча) напруга 5 В

- Розрахувати тригер Шмітта.

Uпит = 10В – напруга живлення

Uвкл = 4,5В – необхідна напруга спрацьовування

Umax = 6В – максимальна напруга на виході

Umin = 3,855В– мінімальна напруга на виході

∆U = 0,3В – гістерезис

∆OU = 0,1В – швидкість переключення операційного підсилювача

Варіант 13.

- Літій-іонні акумулятори. Визначення та призначення, принцип роботи, умовне графічне позначення, параметри, практичне використання.

- ТТЛ-логіка. Визначення та призначення, принцип роботи, схема, параметри, практичне використання.

- Розрахувати ключовий транзисторний каскад.

Rн – реле з опором котушки 185 Ом

Ucc – напруга живлення 16 В

Uвх – вхідна (керуюча) напруга 4,5 В

- Розрахувати тригер Шмітта.

Uпит = 8В – напруга живлення

Uвкл = 4,5В – необхідна напруга спрацьовування

Umax = 4В – максимальна напруга на виході

Umin = 3,75В– мінімальна напруга на виході

∆U = 0,2В – гістерезис

∆OU = 0,1В – швидкість переключення операційного підсилювача

Варіант 14.

- Аналогові ІМС. Визначення та призначення, принцип роботи, схема, параметри, практичне використання.

- Іоністори. Визначення та призначення, принцип роботи, схема, параметри, практичне використання.

- Розрахувати ключовий транзисторний каскад.

Rн – реле з опором котушки 100 Ом

Ucc – напруга живлення 14 В

Uвх – вхідна (керуюча) напруга 3,2 В

- Розрахувати тригер Шмітта.

Uпит = 9В – напруга живлення

Uвкл = 4,3В – необхідна напруга спрацьовування

Umax = 6В – максимальна напруга на виході

Umin = 3,95В– мінімальна напруга на виході

∆U = 0,3В – гістерезис

∆OU = 0,1В – швидкість переключення операційного підсилювача

Варіант 15.

- Нікель-метал-гідридні акумулятори. Визначення та призначення, принцип роботи, умовне графічне позначення, параметри, практичне використання.

- Рідкокристалічні дисплеї. Визначення та призначення, принцип роботи, умовне графічне позначення, параметри, практичне використання.

- Розрахувати ключовий транзисторний каскад.

Rн – реле з опором котушки 170 Ом

Ucc – напруга живлення 20 В

Uвх – вхідна (керуюча) напруга 3,8 В

- Розрахувати тригер Шмітта.

Uпит = 11В – напруга живлення

Uвкл = 4,88В – необхідна напруга спрацьовування

Umax = 5,84В – максимальна напруга на виході

Umin = 2,87В– мінімальна напруга на виході

∆U = 0,3В – гістерезис

∆OU = 0,1В – швидкість переключення операційного підсилювача

Варіант 16.

- Електромагнітні реле. Визначення та призначення, принцип роботи, умовне графічне позначення, параметри, практичне використання.

- Стабілітрони і стабістори. Визначення та призначення, принцип роботи, умовне графічне позначення, параметри, практичне використання.

- Розрахувати ключовий транзисторний каскад.

Rн – реле з опором котушки 200 Ом

Ucc – напруга живлення 22 В

Uвх – вхідна (керуюча) напруга 4,7 В

- Розрахувати тригер Шмітта.

Uпит = 5В – напруга живлення

Uвкл = 3В – необхідна напруга спрацьовування

Umax = 5В – максимальна напруга на виході

Umin = 3,764В– мінімальна напруга на виході

∆U = 0,3В – гістерезис

∆OU = 0,1В – швидкість переключення операційного підсилювача

Варіант 17.

- Радіопередавачі. Визначення та призначення, принцип роботи, умовне графічне позначення, параметри, практичне використання.

- Гучномовці та мікрофони. Визначення та призначення, принцип роботи, умовне графічне позначення, параметри, практичне використання.

- Розрахувати ключовий транзисторний каскад.

Rн – реле з опором котушки 125 Ом

Ucc – напруга живлення 17 В

Uвх – вхідна (керуюча) напруга 3,5 В

- Розрахувати тригер Шмітта.

Uпит = 7,5В – напруга живлення

Uвкл = 4В – необхідна напруга спрацьовування

Umax = 3,7В – максимальна напруга на виході

Umin = 2,855В– мінімальна напруга на виході

∆U = 0,3В – гістерезис

∆OU = 0,15В – швидкість переключення операційного підсилювача

Варіант 18.

- Польові транзистори. Визначення та призначення, принцип роботи, умовне графічне позначення, параметри, практичне використання.

- Нікель-кадмієві акумулятори. Визначення та призначення, принцип роботи, умовне графічне позначення, параметри, практичне використання.

- Розрахувати ключовий транзисторний каскад.

Rн – реле з опором котушки 140 Ом

Ucc – напруга живлення 24 В

Uвх – вхідна (керуюча) напруга 7 В

- Розрахувати тригер Шмітта.

Uпит = 6В – напруга живлення

Uвкл = 3В – необхідна напруга спрацьовування

Umax = 4,5В – максимальна напруга на виході

Umin = 3,65В– мінімальна напруга на виході

∆U = 0,3В – гістерезис

∆OU = 0,15В – швидкість переключення операційного підсилювача

Варіант 19.

- ШІМ-контролери. Визначення та призначення, принцип роботи, схема, параметри, практичне використання.

- Цифрові мультиплексори і демультиплексори. Визначення та призначення, принцип роботи, схема, параметри, практичне використання.

- Розрахувати ключовий транзисторний каскад.

Rн – реле з опором котушки 230 Ом

Ucc – напруга живлення 28 В

Uвх – вхідна (керуюча) напруга 7,5 В

- Розрахувати тригер Шмітта.

Uпит = 15В – напруга живлення

Uвкл = 4,58В – необхідна напруга спрацьовування

Umax = 4,95В – максимальна напруга на виході

Umin = 3,95В– мінімальна напруга на виході

∆U = 0,35В – гістерезис

∆OU = 0,15В – швидкість переключення операційного підсилювача

Варіант 20.

- Цифрові ІМС. Визначення та призначення, принцип роботи, схема, параметри, практичне використання.

- Лампи накалювання. Визначення та призначення, принцип роботи, умовне графічне позначення, параметри, практичне використання.

- Розрахувати ключовий транзисторний каскад.

Rн – реле з опором котушки 210 Ом

Ucc – напруга живлення 25 В

Uвх – вхідна (керуюча) напруга 3,5 В

- Розрахувати тригер Шмітта.

Uпит = 7В – напруга живлення

Uвкл = 3В – необхідна напруга спрацьовування

Umax = 4,1В – максимальна напруга на виході

Umin = 3,25В– мінімальна напруга на виході

∆U = 0,4В – гістерезис

∆OU = 0,1В – швидкість переключення операційного підсилювача

Варіант 21.

- Радіозв’язок та діапазони. Визначення та призначення, принципи роботи, параметри, практичне використання.

- Електронні ключі. Визначення та призначення, принцип роботи, схема, параметри, практичне використання.

- Розрахувати ключовий транзисторний каскад.

Rн – реле з опором котушки 180 Ом

Ucc – напруга живлення 19 В

Uвх – вхідна (керуюча) напруга 3,3 В

- Розрахувати тригер Шмітта.

Uпит = 6,5В – напруга живлення

Uвкл = 4,2В – необхідна напруга спрацьовування

Umax = 4В – максимальна напруга на виході

Umin = 3,755В– мінімальна напруга на виході

∆U = 0,4В – гістерезис

∆OU = 0,1В – швидкість переключення операційного підсилювача

Варіант 22.

- Електронні лампи. Визначення та призначення, принцип роботи, умовне графічне позначення, параметри, практичне використання.

- Діоди. Визначення та призначення, принцип роботи, умовне графічне позначення, параметри, практичне використання.

- Розрахувати ключовий транзисторний каскад.

Rн – реле з опором котушки 150 Ом

Ucc – напруга живлення 27 В

Uвх – вхідна (керуюча) напруга 5 В

- Розрахувати тригер Шмітта.

Uпит = 10В – напруга живлення

Uвкл = 4,5В – необхідна напруга спрацьовування

Umax = 6В – максимальна напруга на виході

Umin = 3,855В– мінімальна напруга на виході

∆U = 0,3В – гістерезис

∆OU = 0,1В – швидкість переключення операційного підсилювача

Варіант 23.

- Радіоприймачі прямого підсилення. Визначення та призначення, принцип роботи, схема, параметри, практичне використання.

- Випрямлячі. Визначення та призначення, принцип роботи, схема, параметри, практичне використання.

- Розрахувати ключовий транзисторний каскад.

Rн – реле з опором котушки 185 Ом

Ucc – напруга живлення 16 В

Uвх – вхідна (керуюча) напруга 4,5 В

- Розрахувати тригер Шмітта.

Uпит = 8В – напруга живлення

Uвкл = 4,5В – необхідна напруга спрацьовування

Umax = 4В – максимальна напруга на виході

Umin = 3,75В– мінімальна напруга на виході

∆U = 0,2В – гістерезис

∆OU = 0,1В – швидкість переключення операційного підсилювача

Варіант 24.

- Дротові лінії зв’язку. Визначення та призначення, принцип роботи, схема, параметри, практичне використання.

- Мікропроцесори. Визначення та призначення, принцип роботи, схема, параметри, практичне використання.

- Розрахувати ключовий транзисторний каскад.

Rн – реле з опором котушки 100 Ом

Ucc – напруга живлення 14 В

Uвх – вхідна (керуюча) напруга 3,2 В

- Розрахувати тригер Шмітта.

Uпит = 9В – напруга живлення

Uвкл = 4,3В – необхідна напруга спрацьовування

Umax = 6В – максимальна напруга на виході

Umin = 3,95В– мінімальна напруга на виході

∆U = 0,3В – гістерезис

∆OU = 0,1В – швидкість переключення операційного підсилювача

Варіант 25.

- Електронно-променева трубка. Визначення та призначення, принцип роботи, схема, параметри, практичне використання.

- Лінійні блоки живлення. Визначення та призначення, принцип роботи, схема, параметри, практичне використання.

- Розрахувати ключовий транзисторний каскад.

Rн – реле з опором котушки 170 Ом

Ucc – напруга живлення 20 В

Uвх – вхідна (керуюча) напруга 3,8 В

- Розрахувати тригер Шмітта.

Uпит = 11В – напруга живлення

Uвкл = 4,88В – необхідна напруга спрацьовування

Umax = 5,84В – максимальна напруга на виході

Umin = 2,87В– мінімальна напруга на виході

∆U = 0,3В – гістерезис

∆OU = 0,1В – швидкість переключення операційного підсилювача

Варіант 26.

- Компаратори. Визначення та призначення, принцип роботи, схема, параметри, практичне використання.

- Імпульсні блоки живлення. Визначення та призначення, принцип роботи, схема, параметри, практичне використання.

- Розрахувати ключовий транзисторний каскад.

Rн – реле з опором котушки 200 Ом

Ucc – напруга живлення 22 В

Uвх – вхідна (керуюча) напруга 4,7 В

- Розрахувати тригер Шмітта.

Uпит = 5В – напруга живлення

Uвкл = 3В – необхідна напруга спрацьовування

Umax = 5В – максимальна напруга на виході

Umin = 3,764В– мінімальна напруга на виході

∆U = 0,3В – гістерезис

∆OU = 0,1В – швидкість переключення операційного підсилювача

Варіант 27.

- Магнетронні генератори. Визначення та призначення, принцип роботи, схема, параметри, практичне використання.

- Трансформатори та дроселі живлення. Визначення та призначення, принцип роботи, умовне графічне позначення, параметри, практичне використання.

- Розрахувати ключовий транзисторний каскад.

Rн – реле з опором котушки 125 Ом

Ucc – напруга живлення 17 В

Uвх – вхідна (керуюча) напруга 3,5 В

- Розрахувати тригер Шмітта.

Uпит = 7,5В – напруга живлення

Uвкл = 4В – необхідна напруга спрацьовування

Umax = 3,7В – максимальна напруга на виході

Umin = 2,855В– мінімальна напруга на виході

∆U = 0,3В – гістерезис

∆OU = 0,15В – швидкість переключення операційного підсилювача

Варіант 28.

- КМОП-логіка. Визначення та призначення, принцип роботи, схема, параметри, практичне використання.

- Мультиметри та осцилографи. Визначення та призначення, принцип роботи, умовне графічне позначення, параметри, практичне використання.

- Розрахувати ключовий транзисторний каскад.

Rн – реле з опором котушки 140 Ом

Ucc – напруга живлення 24 В

Uвх – вхідна (керуюча) напруга 7 В

- Розрахувати тригер Шмітта.

Uпит = 6В – напруга живлення

Uвкл = 3В – необхідна напруга спрацьовування

Umax = 4,5В – максимальна напруга на виході

Umin = 3,65В– мінімальна напруга на виході

∆U = 0,3В – гістерезис

∆OU = 0,15В – швидкість переключення операційного підсилювача

Варіант 29.

- Волоконно-оптичні лінії зв’язку. Визначення та призначення, принцип роботи, схема, параметри, практичне використання.

- Тиристорні та симисторні регулятори. Визначення та призначення, принцип роботи, схема, параметри, практичне використання.

- Розрахувати ключовий транзисторний каскад.

Rн – реле з опором котушки 230 Ом

Ucc – напруга живлення 28 В

Uвх – вхідна (керуюча) напруга 7,5 В

- Розрахувати тригер Шмітта.

Uпит = 15В – напруга живлення

Uвкл = 4,58В – необхідна напруга спрацьовування

Umax = 4,95В – максимальна напруга на виході

Umin = 3,95В– мінімальна напруга на виході

∆U = 0,35В – гістерезис

∆OU = 0,15В – швидкість переключення операційного підсилювача

Варіант 30.

- Резистори. Визначення та призначення, принцип роботи, умовне графічне позначення, параметри, практичне використання.

- Кварцові резонатори. Визначення та призначення, принцип роботи, схема, параметри, практичне використання.

- Розрахувати ключовий транзисторний каскад.

Rн – реле з опором котушки 210 Ом

Ucc – напруга живлення 25 В

Uвх – вхідна (керуюча) напруга 3,5 В

- Розрахувати тригер Шмітта.

Uпит = 7В – напруга живлення

Uвкл = 3В – необхідна напруга спрацьовування

Umax = 4,1В – максимальна напруга на виході

Umin = 3,25В– мінімальна напруга на виході

∆U = 0,4В – гістерезис

∆OU = 0,1В – швидкість переключення операційного підсилювача